- МИНЕРАЛДАР ЖӘНЕ ТАУ ЖЫНЫСТАРЫ

  - Минералдар мен тау жыныстарының құрылысы және құрамы

Минерал дегеніміз физико-химиялық процестердің нәтижесінде пайда болған химиялық құрамы мен физикалық қасиеттері біркелкі табиғи зат.

Бір немесе бірнеше минералдардың жеке геологиялық зат құрайтын тұрақты қоспасы тау жынысы деп аталады.

Минерал кристалдарының кристалл ішінде заттардың араласуы заңдылығына сәйкес келетін кеңістік торы болады. Кристалдар торының жеті түрі болады. Олар бір-бірінен кристалдық осьтердің а, в, с шамасымен және олардың арасындағы бұрыштары ,  және  арқылы ажыратылады.

Кристалдық осьтер дегеніміз тор түйіндерінің үш бағыттағы ең жақын ара қашықтығы.

Минералдардың кристалдық қоспаларының кристалдардың өлшемімен, жобасымен және өзара орналасу ерекшелігімен анықталған белгілі микроқұрылысы болады.

Химиялық құрамы бойынша минералдар алты топқа бөлінеді: таза элементтер, сульфидтер, оксидтер, силикаттар, оттегі қышқылдарының тұздары, галогенидтер.

Тау жыныстарының аты мен түрі олардың минералдық құрамы мен /тау жынысындағы минералдардың салыстырмалы мөлшері/ және құрылысымен /тау

жыныстарының минералдар мен минералдық қоспалардан құрылу түрі/ анықталады.

Тау жыныстарының құрылысы, структура және текстура боп ажыратылады.

Структура дегеніміз – тау жыныстарындағы минералдардың өлшемі, жобасы және олардың өзара орналасу ерекшеліктері. Текстура деп, тау жыныстарының ірілеу құрамаларының /минералдық қоспаларының/ ерекшеліктерін, өзара орналасуын және бағытталуын айтады.

Тау жыныстарының физикасы тау жыныстарының құрамы мен құрылысын, олардың қасиеттерін, жағдайын және оларда болатын физикалық процестерді зерттейді.

Сондықтан тау жыныстарының құрылысы мен құрамының параметрлері сан мәнімен көрсетілуі керек.

Өзінің жаратылысы бойынша тау жыныстары магмалық, шөгінді және метаморфтық болып бөлінеді.

Тау жыныстарының жеке бөлшектерінің арасындағы структуралық байланыс күштерінің салдарынан болатын ілініс әр-түрлі дәрежеде болады. Ол структуралық байланыстар, өзінің жаратылысы бойынша химиялық (өте үлкен байланыс энергиясы бар-1,4МДж/мольге дейін), кристализациялық, молекулярлық (өте аз байланыс энергиясы бар - 45 КДж/моль), вандерваальстық және ионды электростатикалық /байланыс энергиясы 0,7 МДж/мольге дейін/ болып бөлінеді.

Ең басты байланыстың дәрежесі бойынша тау жыныстарының мынадай негізгі түрлері болады:

борпылдақ /жеке түйіршіктілі/ – түйіршіктер арасындағы байланыстары көбінесе молекулярлық болмайды, бір немесе бірнеше минералдардың механикалық қоспасы /құм,қиыршық тас, малта тастар жиынтығы/;

қатты /жартастық/ – минералдық бөлшектер арасындағы байланыс қатаң, химиялық /құмтастар, граниттер, диабаздар, гнейстер/;

байланысқан – жыныстың дисперстік бөлшектерінің арасындағы ілініс күштер жыныстың ылғалдылығына байланысты өте көп өзгереді: құрғақ кезінде молекулярлық байланыс болады да, ылғалданғаннан кейін ионды- электростатикалық байланысқа дейін өседі /балшықты жыныстар, лестар, саздақтар/.

Шөгінді жыныстардың ішінде өзінің құрамы мен құрылысының параметрлеріне байланысты органикалық текті жыныстар ерекше бөлінеді. Олар көміртегінің сутегімен, азотпен, күкіртпен, оттегімен байланыстарының қоспасы болады. Бұл жыныстар энергияның ең маңызды бұлағы болып саналады. Мамандардың тұжырымы бойынша органикалық қазбалардағы энергияның табиғи ресурсы 2  1017 МДж болады.

Органикалық текті тау жыныстарының ішінде өте маңыздысы қазбалы көмірлер. Көмірдің құрамы органикалық массамен және минералдық қосымшалармен жеке-жеке сипатталады.

Көмірдің органикалық массасы көміртегінің микрокомпонент-терінің мөлшерімен бағаланды. Олар тек қана микроскоппен көрінеді, аттары: витрен, кларен, дюрен және фюзен.

Витрен – көмірдің біркелкі жылтыраған қара және морт түрі. Кларен – шала жылтыраған көмір. Дюрен – тұтқыр, бұлыңғыр және түйіршікті көмір. Фюзен – тарамдалған борпылдақ сұрғылт-қара көмір.

Көмірдің органикалық массасының молекулярлық структурасы әлі күнге дейін толық зерттелмеген. Қазіргі түсінік бойынша көмір заты не коллоидтық жүйе,не молекулярлықтан жоғары құрылысы бар орта.

Көмірдің көміртегі емес құраушылары оның құрамына минералдық қосынды немесе элемент-қосымша түрінде қатынасады. Көмірдің қосындысы ретінде кварц, балшық, пирит, кальцит және тағы басқа минералдар болуы мүмкін. Көмір жанған кезде күлге айналатын бұл минералдардың салыстырмалы массалық мөлшері көмірдің күл берушілігі деп аталады. Ол 5-50% шамасында болады.

Көмірдің құрамында күкірт көп болса, солғұрлым көмірдің сапасы төмендейді. Күкірттің көмірдегі жалпы мөлшері проценттің бөліктерінен 5-6%-ке дейін болады. Мысалы, Кузбасстың тас көміріндегі күкірттің мөлшері Донбасстың көміріндегіден 5-10 есе аз.

Көмірдің элемент-қосымшасы ретінде әдетте германий, галий, уран, мыс, бериллий, молибден, ванадий кездеседі. Көмірдегі микроэлементтердің мөлшері 500-600 г/тоннаға дейін барады.

  - Тау жыныстары және бұрғы ұңғысы. Массив, тау массасы, үлгі

Бұрғы ұңғысы тау жыныстарының көп түрін тесіп өтеді.Олар жаратылған жерінде жататын негізгі жыныс,олардың үстін жауып жататын тосқындар /үгіліп, ұсақталып басқа жақтан әкелінген жыныстар/ болып бөлінеді. Бұрғылаған уақытта жыныстарға әр-түрлі әрекеттер әсер етеді, әсіресе механикалық әрекеттер. Ол әрекеттердің ішіндегі ең негізгілері: соққы, ығыстыру, нығыздау, жылжыту. Бұл әрекеттердің әсерінен тау жыныстарының күйі өзгереді. Негізінде тау жыныстарының күйі өздігінен, әйтпесе жасанды түрде /механикалық талқандау, жару, сумен әсер ету, химиялық тәсілмен нығайту т.б./ өзгереді.

Тау жыныстарына әсер етудің мақсаттары әртүрлі болады және сол әсер арқылы тау жыныстарының әртүрлі көлемдегі қасиеттерінің сипаттамаларының бір-бірінен айырмашылығы болады. Мысалы, ондай айырмашылық бір блоктың көлемінде ғана шектелген жарықшақтылықтың салдарынан болады. Сондықтан тау жыныстарын зерттегенде жыныс массиві /тау массиві/, массивтегі жыныс, қопсытылған жыныс /тау массасы/ және тау жынысынан айырып алынған үлгі деген ұғымдарды пайдалану керек.

Жыныс массиві дегеніміз, өзіне тән физикалық және геологиялық ерекшеліктерімен сипатталатын, белгілі бір геология-структуралық жағдайда құрылған тау жыныстарының жинағынан тұратын геологиялық зат.

Массивте өзінің табиғи күйінде сақталған тау жынысын массивтегі тау жынысы дейді.

Жасанды түрде, әйтпесе массивтердің қимылдауымен қопсытылған, күйретілген қатты немесе байланысқан тау жыныстары талқандалған жыныстар қатарына қосылады.

Жартастық немесе байланысқан жыныстардың жекелеген бөлшектері және де борпылдақ жыныстардың кішкене көлемдері тау жыныстарының үлгісі болады.

Олай болса тау жыныстарының үлгісі тау жыныстарының массивін, массивтегі тау жынысын, талқандалған жынысты құрайтын бастапқы элемент болып саналады.

Тау жыныстарының массивінің қасиеттері сол массивтің құрамына кіретін жыныстардың қасиеттерімен, орналасуымен және өзара байланысуымен анықталатыны сияқты үлгінің қасиеттері де сол үлгіні құрайтын минералдардың қасиеттерімен, орналасуымен және өзара байланысуымен анықталады.

Негізгі физикалық заңдылықтар өте нақтылы болып тау жыныстарының үлгілерін, әйтпесе минералдарды зерттегенде білінеді.

Үлгідегі және массивтегі немесе тау массасындағы тау жыныстарының қасиеттерінің бір-бірінен айырмашылығы мына себептерден болады:

- құрамдарындағы айырмашылықтарға байланысты /тау жынысының үлгідегі минералдық құрамы массивтің құрамына әр уақытта сәйкес келе бермейді/ жыныс массиві әр түрлі жыныстардан тұрады;

- құрылысындағы айырмашылықпен байланысты – негізгі структуралық элементтерінің орналасуына, олардың формасына, бағытталғанына қарай

/мысалы, үлгіде қабаттылық жоқ, ал тау массиві жыныстарының қабаттылығы бар/;

- тау жыныстарының сыртқы жағдайларының айырмашылығымен байланысты: қысымымен, температурасымен, электр өрісімен және сұйықтармен қанығуының ерекшеліктерімен және т.б.;

- жыныстың байланысу күштеріне, дәрежесіне байланысты - үлгі массивтегі жынысқа, тау жыныстарының массивіне немесе талқандалған тау жынысына қарағанда көбінесе жарықшақтармен, қуыстармен аз әлсіреген. Жыныстар көбінесе жарықшақтықтың салдарынан әлсірейді.

Қуыс, кеуек және жарықшақтардың жыныс ішінде болуы оның көп фазалықтығына себеп болады. Өйткені барлық қуыстар табиғи жағдайда газдармен, сұйықтармен немесе басқа бір өгей заттармен толтырылған болады. Бұл жағдай тау жыныстарында, оларды классикалық қатты заттардан ажырататын көптеген физикалық әсерлер тууына себеп болады.

  - Тау жыныстарының негізгі қасиеттерінің классификациясы

Ұңғы бұрғылау процестеріне әсер ететін тау жыныстарының қасиеттері өте көп. Оларға: беріктік, қаттылық, морттық, созымдылық, қажағыштық, тығыздық, кеуектік, жарықшақтық, бөлінгіштік, аққыштық, су өткізбеушілік, жылу шығарғыштық, электрлік беріктік, магниттік өткізгіштік, радиоактивтік және т.б. жатады.

Геологиялық барлау жұмыстарында, тау-кен жұмыстарында және инженерлік геологиялық іздестірулерде тау жыныстарының көптеген қасиеттері зерттелінеді. Сонда да осы күнге дейін тау жыныстарының қасиеттерінің толық нақтылы классификациясы жоқ.

Осы күнгі техникалық әдебиеттерде кездесетін кейбір анықтамалар әр түрлі ұғымдарды көрсетіп бұл мәселеге түсінбестік кіргізеді. Шынында ғылым мен техниканың әр түрлі салаларында тау жыныстарының көптеген аттары, терминдері және анықтамалары қолданылады. Мысалы: физико-механикалық, физико- техникалық, физико-химиялық, тау-кен-техникалық, инженер-геологиялық, деформациялық, тау-кен-технологиялық, механикалық, қажағыштық, тығыздық, жылулық, электромагниттік, радиоактивтік, физикалық қасиеттер және т.б.

Жоғарыда келтірілген терминдер мен анықтамалардың негіз ретінде ұстайтын бірде-бір бастамасы жоқ. Сондықтан олардың мазмұны әр түрлі. Бұл жағдай ғылымның әр түрлі салаларында пайдаланылатын бірдей терминдердің өзін түсінуге мүмкіншілік бермейді.

Физикалық қасиет деген ұғымға авторлардың бірі тек қана электрлік, магниттік, жылулық және тығыздық, кеуектілік, сыбағалы салмақ деген қасиеттерді жатқызса, екіншілері бұл ұғымға тағыда "механикалық" /беріктілік, акустикалық, гравитациялық және т.б./ деп аталатын ұғымдарды жатқызады. Ал енді" тау жыныстарының физика-механикалық қасиеттері" деген ұғымның қисыны жоқ, өйткені механика физиканың бір бөлімі.

Тау жыныстары қасиеттерінің кейбір классификациялары тау-кен саласында істейтін ғалымдардың еңбектерінде кездеседі. Осындай классификациялардың бірі И.А.Турчанинов, Р.В.Медведев және В.И.Паниндердің жұмысында келтірілген.

Негізгі классификациялық белгі ретінде олар тау жыныстарына әсер етіп қасиеттерін жарыққа шығаратын сыртқы өрістерді алған. Осы белгімен барлық тау жыныстарының физикалық қасиеттері бес класқа бөлінген: тығыздық, механикалық, жылулық,электромагниттік және радиоактивтік. Содан соң кейбір кластар қасиеттер тобына бөлінген: гравитациялық және структуралық; беріктік, акустикалық, геологиялық және горно-технологиялық; күйлік қасиеттер және фазадан фазаға көшу константалары; электрлік және магниттік қасиеттер.

Бұл классификацияның мынандай кемшілігі бар. Қасиеттердің аттарының ішіне олардың көрсеткіштері де кіргізілген, мысалы, бөлшектеу көрсеткіші, ұзындықтың ұлғаю коэффициенті, диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсі және т.б.

В.В.Ржевский мен Г.Я.Новиктің классификациясында осындай принциппен тау жыныстарының физико-техникалық қасиеттері тоғыз топқа бөлінген; тығыздықтық қасиеттер, механикалық, жылулық, электрлік, магниттік, толқындық, радиациялық, гидрогазо-динамикалық, тау-кен-технологиялық қасиеттер. Одан әрі әр бір үлкен топ кіші топтарға бөлінген және олардың параметрлері көрсетілген. Жеке таблица ретінде 12 базалық параметрлер берілген. Авторлардың айтуы бойынша бұл параметрлер барлық тау жыныстарын зерттеуге жалпы фундамент ретінде керек.

Авторлар физика-техникалық қасиеттерді және олардың параметрлерін топқа бөлудің белгісі ретінде сыртқы физикалық өрістер немесе ортаны алған. Сондықтан тығыздықтық қасиеттер жеке топ болып қалай бөлінеді. Авторлардың айтып отырған тау жыныстарының параметрлерінің сан мәнін туғызатын ішкі факторлар қалайша физикалық өріс, әйтпесе орта болады. Бұл жағдай айтып отырған классификацияның кемшіліктерінің бірі. Сондай-ақ радиациялық қасиеттер ішіндегі табиғи радиоактивтік, жыныс-тың сыртқы өріске жасаған реакциясы бола алмайды.

Тау жыныстарының механикалық өріске реакциясы ретінде, механикалық қасиеттер жеке топ болып бөлінген. Ал енді қаттылық, қажағыштық, бөлінгіштік сияқты сыртқы механикалық өрістен туатын қасиеттер қалайша механикалық қасиеттерден бөлініп жеке көрсетілген. Келтірілген классификациялардың осындай кемшіліктерін еске ала отырып профессор Сулакшин С.С. өзінің классификациясын ұсынған. Ол тау жыныстарының қасиеттеріне екі түрлі көзқараспен қараған. Бірінші көзқарас бойынша тау жыныстарының қасиеттеріне, олардың қандай процестердің салдарынан белгілі болатынына байланысты қарау керек. Екінші көзқарас бойынша, оларды өздерінің пайда болуымен /табиғатымен/ байланыстыру керек.

Бірінші белгі бойынша тау жыныстарының барлық қасиеттерін ол үш топқа бөлген: физикалық, химиялық және физико-химиялық. Сонда бірінші топқа физикалық процестер жүрген уақытта белгілі болатын тау жыныстарының барлық қасиеттері жататын болады. Олар: механикалық, жылулық, электромагниттік, радиоактивтік және тағы басқа жоғарыдағы классификацияларда көрсетілген қасиеттер. Екінші топқа химиялық процестер жүргенде белгілі болатын қасиеттер кіреді. Ал үшінші топқа физико- химиялық процестер жүргенде белгілі болатын қасиеттер жататын болады.

Екінші белгі бойынша келтірілген топтардың қасиеттерін кіші топтарға бөлуге болады. Бір кіші топқа тау жыныстарының табиғи, ылғи да өздеріне тән, олардың жаратылуымен /литогенезбен/ және кейінгі өзгерулермен /диагенезбен, тектогенезбен, желге мүжілумен, т.т./ байланысты қасиеттерін жатқызуға болады. Бұл қасиеттердің белгілі болуы зерттеу жағдайларына байланысты емес, олардың көрсеткіштері нақтылы жыныс үшін тұрақты болады. Басқа кіші топқа тау жыныстарына міндетті түрде физикалық өріс /механикалық, жылулық, электромагниттік, радиоактивтік/ немесе басқа бір заттың өрісі, мысалы химиялық активті орта т.б. әсер еткенде белгілі болатын қасиеттерді жатқызуға болады. Әр кіші топқа белгілі бір қасиеттер ғана кіреді, олар белгілі бір көрсеткіштермен

/параметрлермен/ сипатталады, ал сандық мәні жыныстың сыртқы өріспен немесе ортамен қарым-қатынасына байланысты.

Геологиялық барлау жұмыстарында үлкен мәні бар қасиеттер бірінші топтың қасиеттері дей келе профессор Сулакшин С.С. әрі қарай тек қана бірінші топтың қасиеттерін келтіреді /кесте 1/. Осындай ұйғарымнан кейін жыныстардың барлық физикалық қасиеттері жоғарыда көрсетілген екі белгі бойынша екі кіші топқа бөлінген. Бірінші кіші топтың қасиеттерін физика-геологиялық деп атаған, себебі бұл қасиеттер геологиялық процестермен байланысты және жыныстардың қалыптасуы мен қайта құрылуы процесінде пайда болған. Себебі бұл кіші топтың қасиеттерінің көпшілігі физикалық процестердің ықпалымен қалыптасып, жиналып келгенде тау жыныстарының құрылысын анықтайды. Бұл топқа геология-структуралық белгілерімен байланысты қасиеттер жатады.

Екінші кіші топқа сыртқы физикалық өрістің немесе активті ортаның әсерімен білінетін тау жыныстарының қасиеттері жиналған.

Олар көбінесе геологиялық барлау жұмыстарының техникасына пайдаланылады. Сондықтан бұл кіші топтың қасиеттерін физика-техникалық деп атаған. Бұл кіші топ жетіге бөлінген: механикалық, су - коллоидтық, акустикалық, жылулық, электрлік, магниттік және радиоактивтік қасиеттер. С.С.Сулакшин классификациясының кемшіліктерінің бірі ол бір жақтылығы. Себебі қасиеттердің үш тобының бірақ тобын алған, ал физика-геологиялық қасиеттер геологиялық процестердің кезінде қалыптасса, химиялық, физико-химиялық қасиеттер бұл процестен тыс қалуы дұрыс емес. Сондай-ақ химиялық және физико- химиялық

процестердің жүруіне байланысты білінетін қасиеттердің техникаға керектілері ескерусіз қалған. Мысалы, термохимиялық әдіспен тау жыныстарын талқандаған кезде химиялық процестер де жүреді.Бұл процестерді оған қатысты тау жыныстарының қасиеттерін білмей зерттеу мүмкін емес.

Тау жыныстарының қасиеттерін үш топқа бөліп жатпай-ақ оларды тау жыныстарын талқандау процестеріне әсер ететін қасиеттер деп атаған дұрыс. Одан кейін тау жыныстарын талқандау процестеріне әсер ететін барлық қасиеттерді екі топқа бөлген дұрыс.

Бірінші топқа литогенез және жыныстардың мүжілу процестерімен байланысты қасиеттер жатады.

Бұл қасиеттер жыныстардың жаратылуы және одан кейінгі өзгеру процестерімен, былайша айтқанда, геологиялық процестермен байланысты. Сондықтан оларды геологиялық қасиеттер деп атау керек. Одан кейін бұл топтың қасиеттерін тау жыныстарының қалыптасуымен байланысты қасиеттер және тау жыныстарының кейінгі өзгерістерімен байланысты қасиеттер деп екі кіші топқа бөлген дұрыс.

Екінші топқа жыныстарды талқандаған кезде әсер ететін өрістердің салдарынан білінетін қасиеттерді жатқызу керек.

Негізінде тау жыныстарын талқандау техниканың араласуымен болады, яғни тау жыныстарына әсер ететін өрістер техниканы пайдалану арқылы жасалады. Сондықтан бұл қасиеттерді техникалық қасиеттер деп атау керек. Одан әрі бұл топтың қасиеттері жыныстарға әсер ететін өрістердің түріне қарай жеті кіші топқа бөлінеді.

- Тау жыныстарына механикалық күштер өрісі әсер еткенде пайда болатын қасиеттер. Бұл топқа статикалық және динамикалық күштер әсері арқылы белгілі болатын механикалық қасиеттер жатады. Олар: беріктік, қаттылық, серпінділік, созымдылық, тұтқырлық, морттық, қажағыштық, сусымалық, аққыштық, ісіну, релаксация, орнықтылық. Бұл топтың қасиеттерін тау жыныстарының механикалық күштердің әсерімен қалай өзгеретіндігін сипаттайтын тағы да төрт түрге бөлуге болады: серпінділік, созымдылық, беріктік және реологиялық қасиеттер.

1- кесте

Тау жыныстарын талқандау процестеріне әсер ететін қасиеттердің классификациясы

| Топтар |  | К і ш і т о п т а р |  |  |  | Қасиеттердің көрсеткіштері және |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | қасиеттердің біліну жағдайы |  | қасиеттердің аттары |  | анықтамалары |  |
| ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕР |  |  |  | Бөлінгіштік. |  | Тау жыныстарының, минералдардың жалпы бағытталынуына сәйкес белгілі жазықтықтардың бойымен бөлшектенілуі. Тау жыныстарының әр түрлі құрамды және структуралы қабаттарының қайталануы немесе құрамы біркелкі жыныстар қат-қабатында бөлгіш жазықтықтардың кездесуі. Үлгінің бір көлем өлшемінің массасы, үлгінің салмағының оның минералдық массасының көлеміне қатынасы. Үлгінің салмағының оның толық көлеміне қатынасы. Бір уақыт өлшем ішінде болатын ажырау актыларының саны. Радио-активтік элементтердің шоғырлануы. Магниттік өткізгіштік, қалдықты магниттелулік, коэрцитивтік күш. |  |
|  |  |  |  | Қабаттылық. |  |  |  |
|  |  | Тау жыныс- тарының жара- тылу процес- теріне /литогенез/ байланысты қасиеттер. |  | Тығыздық Меншікті салмақ. Көлемдік салмақ. |  |  |  |
|  |  |  |  | Табиғи радио- активтік |  |  |  |
|  |  |  |  | Ферромагнетизм |  |  |  |
|  |  | Тау жыныс- тарының кейінгі өзгеру про- цестеріне /тектогенез, тозу/ байланысты қасиеттер |  | Жарықшақтық Жекеленгіштік Кливаж Тақтатастылық |  | Жыныстардың айтарлықтай бөлшектенбей жарықшақтармен іріткіленуі |  |
|  |  |  |  |  |  | Жаратылысы тектоникалық қозғалыспен байланысты жарықшақтық. Қабатталған жыныстардағы бөлгіш жазықтықтары жиі қайталанатын бөлінгіштікпен жарықшақтық. Қабатталған жыныстардағы белгілі типті кливаждың жүйесі және деформацияда пайда болатын массивті жыныстардың бөлінгіштігі мен жарықшақтығы. |  |
|  |  | Тау жыныс- тарының кейінгі өзгеру процес- теріне /тектогенез, мүжілу/ байланысты қасиеттер |  | Тақтатастылау Кеуектік Каверналылық Қарсталғандық Мүжілу Ұнтақтық |  | Тектоникалық ірі бұзылыстардың аумағында кездесетін бөлгіш жазықтықтардың немесе жарықшақтықтың жиі алмазулары. Жыныстардың қуысты болуы. Жыныстардың көлемі үлкен қуыстармен кездесуі. Жыныс қат-қабатында үлкен көлемді апандардың кездесуі. Әр түрлі агенттердің әсерінен жыныстардың қасиеттерімен құрамының өзгеру дәрежесі. Жыныстардың грануламетрлік құрамымен және бөлшектерінің өлшемімен анықталатын |  |
|  |  |  |  |  |  | талқандалғандық дәрежесі. |  |
| Топтар |  | К і ш |  | і т о п т а р |  | Қасиеттердің көрсеткіштері және анықтамалары |  |
| Т Е Х Н И К А Л Ы Қ Қ А С И Е Т Т Е Р |  |  |  | Серпінділік |  | Серпінділік модулі /Юнгтің модулі/, Пуассон коэффициенті, жылжу модулі, жан-жақты қысудың модулі. Морттық коэффициенті. Иілімділік коэффициенті, ағу шегі. Байланыс немесе тістесу күші, ішкі үйкеліс күші, беріктік шеті немесе талқандалуға уақытша қарсылық. Штамп бойынша қаттылық, түйіспелік қаттылық, динамикалық қаттылық. Қажалып тозу, көлемдік тозу, құралдың тозғыштығы, құралдың төзгіштігі, салыстырмалы тозу, тозудың жұмысы, қажағыштық коэффициенті. Тау жыныстарының кішкене бөлшектерге, элементтерге бөлінуге бейімділігі. Қопсығыштық коэффициенті. Сусымалық коэффициенті, табиғи құлама бұрышы. Аршылған, ашылған тау жыныстарының құламауға бейімділігі. Кернеудің тұрақты бір мөлшерінде деформацияның үздіксіз өсуі- иілімділік ағыс. Деформация тұрақты болғандағы кернеудің өздігінен төмендеуі. |  |
|  |  |  |  | Морттық Иілімділік Беріктік |  |  |  |
|  |  | Тау жыныс- тарында механикалық өрістердің әсер етуімен білінетін қасиеттер |  | Қаттылық Қажағыштық |  |  |  |
|  |  |  |  | Талқандал- ғыштық Қопсығыштық Сусымалық |  |  |  |
|  |  |  |  | Орнықтылық |  |  |  |
|  |  |  |  | Аққыштық немесе жылжығыштқ Кернеудің релаксациясы |  |  |  |
|  |  | Тау жыныстарында су өрісі әсерімен білінетін қасиеттер |  | Су-коллоидтық қасиеттер: Ылғалдық Ылғал сый- ымдылық. Су сіңіргіштік. Суға қанығу- шылық. Су өткізгіштік. Су бергіштік. Ісіну. Жібу. Жұмсару. Аққыштық, қалқушылық. |  | Салмақтық ылғалдық, көлемдік ылғалдық, ылғалдық коэффициенті. Тау жыныстарының су сіңіргіштік қасиеті. Тау жыныстарының суды еркін сіңіруі. Тау жыныстарының судың қысымы 0,15 Па болғандағы сіңіруі, суға қанығудың дәрежесі, суға қанығушылықтың коэффициенті. Сүзілу коэффициенті, сүзілу жылдамдығы. Су бергіштік коэффициенті. Жыныстың көлемінің ұлғаю дәрежесі. Жібу уақыты, үлгінің соңғы ылғалдылығы. Жұмсару коэффициенті |  |
| Т Е Х Н И К А Л Ы Қ Қ А С И Е Т Т Е Р |  |  |  | Тиксотроптық. Ерігіштік. |  | Жыныстың суға қаныққаннан кейінгі еркін жылжуы, су астындағы табиғи құламаның бұрышы. Бастапқы күйдің қайта келуіне кететін уақыт. Жыныстың суда еру қабілеті. |  |
|  |  | Тау жыныстарына серпінді тербелістер әсер еткенде білінетін қасиеттер. Акустикалық қасиеттер: |  | Серпінді тер- белістер. Серпінді тол- қындардың сіңірілуі. Толқындық кедергі. |  | Серпінді толқындардың тарау жылдамдығы: бойлық, көлденең және беткей толқындар. Сіңірілу коэффициенті. Меншікті толқындық кедергі. |  |
|  |  | Тау жыныстарына жылу өрісінің әсері мен білінетін қасиеттер. Жылулық қасиеттер: |  | Жылу өткіз- гіштік. Температура өткізгіштік. Жылу сый- ымдылық. Ұлғайғыштық. Балқығыштық |  | Жылу өткізгіштік коэффициенті. Жылу бергіштік коэффициенті. Меншікті жылу сыйымдылық (көлемдік, массалық). Сызықтық ұлғаю коэффициенті, көлемдік ұлғаю коэффициенті. Меншікті балқу жылуы, балқудың температуралық аралығы. |  |
|  |  | Тау жынысына электр өрісінің әсерімен білінетін қасиеттер. |  | Электрлік қасиеттер: Жыныстың поляризация- лануы. Электрөткіз- гіштік. Диэлектрлік шығындар. Жыныстардың электрлік беріктігі. |  | Салыстырмалы диэлектірлік өткізгіштік. Көлемдік электірлік кедергі. Меншікті диэлектірлік шығындар. Диэлектірлік шығындар бұрышының тангенсі. Тескіш кернеулік, тесуші кернеу. |  |
|  |  | Тау жыныстарына магнит өрісі |  | Магниттік қасиеттер: Диамагнетизм |  | Магнит қабылдағыштық. Магнит өткізгіштік. |  |
|  |  | әсер еткенде |  | Парамагнетизм |  |  |  |
|  |  | білінетін |  |  |  |  |  |
|  |  | қасиеттер |  |  |  |  |  |
|  |  | Тау |  | Тау жыныс- |  | Ύ- сәулелерді сызықтық сіңіру |  |
|  |  | жыныстарына радиация өрісі әсер еткенде |  | тарының сің- іргіштік және шашыратқыш-тық |  | коэффициенті, нейтрондарды сіңірудің тиімді қыймасы, нейтрондарды шашыратудың тиімді қыймасы. |  |
|  |  | білінетін |  | қабілеті. |  |  |  |
|  |  | қасиеттер |  |  |  |  |  |
|  |  | Радиоактивтік |  |  |  |  |  |
|  |  | қасиеттер: |  |  |  |  |  |

- Тау жыныстарының сумен өзара қатынастарының арқасында білінетін қасиеттер. Оларды су-коллоидты қасиеттер деп атайды. Олар: ылғал сыйымдылық, су өткізгіштік, ісіну, езілгіштік, тиксотроптық, ерігіштік, т.б.

- Тау жыныстарында серпінді тербелістердің әсер етуінен пайда болатын қасиеттер. Ол қасиеттерді акустикалық қасиеттер деп атайды. Олар тау жыныстарының серпінді тербелістерді өткізу қабілетін сипаттайды.

- Тау жыныстарында жылудың әсер етуімен пайда болатын қасиеттер: жылу өткізгіштік, жылу сыйымдылық, ұлғайғыштық, балқығыштық және т.б.

- Тау жыныстарында электр өрісінің әсер етуімен пайда болатын қасиеттер: электрлік беріктік, жыныстың электрлік кедергісі, диэлектрлік өткізгіштік және басқалар.

- Тау жыныстарында магнит өрісінің әсерінен пайда болатын қасиеттер: магнитті қабылдағыштық, магнит өткізгіштік, қалдықты магнитталғандық, коэрцитивтік күш.

- Тау жыныстарында радиациялық немесе радиоактивтік деп аталатын өрістің әсерінен белгілі болатын қасиеттер. Бұл қасиеттер тау жыныстарында микробөлшектердің немесе өткір электро-магниттік толқындар топтарының - рентгендік гамма-сәулелердің әсерінен белгілі болады.

Тау жыныстарының жоғарыда көрсетілген қасиеттерін оқып білудің ғылыми және тәжірибелік мәні зор. Өйткені оларды білу тек қана тау жыныстарын талқандау әдістерін жетілдіру үшін ғана емес олардың жаңа, өнімділігі артық түрлерін шығаруға мүмкіндік береді.

  - Тау жыныстарының геологиялық қасиеттері

Геологиялық барлау ұңғыларын бұрғылау процесінің бір элементі забойдағы тау жыныстарын талқандау және берілген аралықтан пайдалы қазбаның үлгісін алу. Ұңғыны бұрғылау кезінде тау жыныстарының массиві аршылып, оған әр түрлі факторлар әсер етеді. Осының салдарынан ұңғының қабырғасын құрайтын тау жыныстары құлап, ісініп, ұңғының қабырғалары кеңейіп, немесе ұңғының көлденең қимасы қиқайып (астау тәрізделініп) пайдалы қазбаның үлгісі (керн) бұзылып, немесе керн колонкалық құбырдың ішінде сыналанып, ұңғының қабырғасын құрайтын тау жыныстары шайылып тағы басқа ыңғайсыз өзгерістер жүруі мүмкін.

Бұл процестерде екі қарама-қарсы есепті шешуге тура келеді. Біріншіден забойдағы тау жынысын жылдамырақ талқандау керек, онымен ұңғының тереңдеу жылдамдығы байланысты, екіншіден тау жынысының бұзылмаған, жақсы сақталған үлгісін - керн алу керек. Одан басқа ұңғы қабырғасындағы тау жыныстарының орнықтылығын сақтау керек. Әрине мұндай проблемаларды шешуде тау жыныстарының қасиеттерінің маңызы зор. Тау жыныстарының қасиеттеріне тек қана бұрғылау жылдамдығы ғана емес басқа да қиындықтар, авариялар, ұңғының қабырғасын бекітуге арналған  жұмыстар  байланысты болады.

Ұңғыны бұрғылау процестерінде, әсіресе геологиялық қасиеттердің маңызы өте зор. Тау жыныстарын талқандау әдістерін, жыныс талқандағыш құралдарды таңдаған кездерде геологиялық қасиеттерді білу өте қажет. Әсіресе ұңғы бұрғылау кезінде кездесетін қиындықтар /ұңғы қабырғасындағы жыныстардың құлауы, ісінуі, тау жыныстарының жарықшақтығы, кеуектілігі салдарынан жуғыш сұйықтардың жоғалуы, колонкалы бұрғылау кезінде керннің ұсақталып азаюы, ұңғының белгіленген бағыттан қисайып басқа бағытқа ауысуы және т.б./көбінесе геологиялық қасиеттермен байланысты болады.

    - Тау	жыныстарының	жаратылу	процестеріне	байланысты қасиеттері

Бұл қасиеттер тау жыныстары жаралған кездегі геологиялық процестермен литогенезбен байланысты. Былайша айтқанда бұл қасиеттер тау жыныстары жаратылған кезде негізделген. Мысалы жаратылу процестерінің түріне байланысты тау жыныстарының тығыздығы әр түрлі болады: магма жер астында суығанда пайда болатын интрузивтік тау жыныстары шөгінді түрінде жаратылатын тау жыныстарынан тығыз келеді. Бұрғылау кезінде тау жыныстарының мұндай ерекшеліктерін, әрине, білген жөн.

Тау жыныстарының барлық қасиеттері өте күрделі факторлардың жинағымен анықталады. Ол факторлар тау жыныстарының пайда болуымен, литогенез кезінде физико-геологиялық процестердің әсерімен қабылданған олардың құрамы мен құрылысына байланысты. Ішкі факторлар деп аталатын бұл факторлар мен классификацияда көрсетілген барлық физико-геологиялық қасиеттер анықталады. Бұл факторларға мыналар жатады: тау жыныстарының және оларды қоршаған ортаның қалыптасуының физико-геологиялық жағдайы; жынысты құрайтын бөлшектердің минералогиялық құрамы; тау жыныстарының текстурасы; тау жыныстарының құрылысы (геологиялық процестердің әсерінің қалдығы). Жоғарыда көрсетілген факторлардың әсерімен қабылданған жыныстардың қасиеттері анықтау жағдайларына қарамай өте тұрақты және нақтылы болып келеді.

Бұлар тау жыныстарының күйін сипаттайтын константалар. Бұл факторлар бір-бірімен тығыз байланыста әсер етеді. Бұл факторлардың тау жыныстарының жекелеген қасиеттерінің қалыптасуында атқаратын ролі әр түрлі болады. Мысалы тау жыныстарының минералогиялық құрамы олардың беріктігін, қаттылығын және т.б. қасиеттерін анықтайтын өте маңызды факторлардың бірі болып табылады. Бірақ минералдардың өздерінің беріктігі шешуші фактор болып саналмайды. Олардан маңыздылау болып жынысты құрайтын бөлшектер (минералдар) арасындағы ішкі байланыстар саналады және бұл байланыстар жыныстың минералдық құрамына қарағанда, оның қалыптасу, пайда болу жағдайына көбірек байланысты болады. Мысалы кварцты құмтастың қысуға уақытша қарсылығы жабыстырушы цементтің сипатына және құрамына байланысты бірнеше жүз Н/м2 -ден бірнеше мың Н/м2 -қа дейін өзгереді.

Тура осындай көп аралықта ізбестастың және басқа шөгінді жыныстардың қысуға қарсылығы өзгереді. Ақтарылған тау жыныстарының беріктігі олардың құрамындағы қара түсті минералдардың көбеюімен байланысты өседі. Сондықтан бұрғылау процестерінің орындалу тұғырынан қарағанда жынысты құрайтын минералдар арасындағы байланыстардың сипаты мен табиғаты өте маңызды болып саналады. Бұл шынында солай. Өйткені бұрғылау кезінде жынысты талқандау әсерін алу үшін және ұңғының забойын тиісті жылдамдықпен жылжыту үшін бөлшектер арасындағы байланысты бұзып оларды босатса жеткілікті.Екінші жағынан қарағанда бөлшектер арасындағы байланысты үзу жыныстардың орнықтылығын жоғалтып, керннің талқандалуына, ұңғының қисаюына және т.б. жағымсыз жағдайларға әкеліп соғады.

Тау жыныстарының барлық негізгі қасиеттері олардың пайда болуы кезінде қалыптасады және бұл процестің өтетін физико-географиялық жағдайына өте көп мөлшерде байланысты болады. Ол жағдайлар: температура, қысым, жердің магниттік және гравитациялық өрістерінің, қоршаған ортаның (су, газ, бұрын қалыптасқан жыныстар) және жыныс пайда болар кездегі жүретін физикалық, химиялық, биологиялық және басқа процестердің әсері.

Геологиялық қасиеттердің барлығын бірдей бір жұмыста қамту өте қиын. Сондықтан ол қасиеттердің бұрғылау процестеріне әсері көп кейбір түрін ғана қарастырайық.

Тау жыныстарының тығыздығы

Тығыздық	деп	тау	жынысының	немесе	минералдың	қатты	фазасының

/минералдық қаңқасының/ белгілі бір көлемінің массасын айтады.

m

 0      V	,

мұнда:

0 - тау жынысының тығыздығы; m - үлгінің массасы;

V - үлгінің көлемі;

Минералдар ауыр салмақты ( 0>4 т/м3), орта салмақты (0=42,5 т/м3) және жеңіл салмақты (0< 2,5 т/м3 ) болып бөлінеді.

Барлық	минералдардың	13%	жеңіл	салмақты	болады,	33,8%	–	ауыр салмақтыларға, 53,2% - орта салмақтыларға жатады.

n

Тау	жыныстарының	тығыздығы	олардың	құрамындағы	минералдардың тығыздығымен 0і анықталады. Оны мынандай формуламен есептеуге болады:

мұнда: n - жыныстың құрамындағы минералдар саны; Vі – әрбір минералға тиісті көлем.

Жыныстың табиғи түріндегі белгілі бір көлемінің массасы 0 -ден басқаша болады. Оның себебі кеуектілікке байланысты. Сондықтан тығыздықтан басқа көлемдік масса  деген ұғым бар.

Көлемдік масса дегеніміз құрғақ жыныстың табиғи түріндегі кеуектілігін есептегендегі белгілі бір көлемінің массасы. Тығыздық әрқашанда көлемдік массадан көп болады.

Көлемдік масса мен тығыздықтың арасындағы байланыс кеуектілік арқылы көрсетіледі:

мұнда:

Р - абсолют кеуектілік,

Кn – кеуектілік коэффициенті.

=0 (1-Р)	немесе

0 = (1+Kn) ,

Егер жыныс тығыздығы біркелкі минералдардан тұратын болса, онда оның көлемдік массасы кеуектігіне байланысты болады. Мысалы известняктің көлемдік массасы оның құрамындағы кальциттің көлемдік массасы 2,7 т/м3 болсада 1,5 т/м3 тен 2,5 т/м3 -ке дейін ғана болады.

Кеуектілігі аз жыныстардың көлемдік массасы олардың минералдық құрамына байланысты болады. Мысалы магмалық жыныстардың құрамындағы кварцтың мөлшері азайған сайын көлемдік массасы көбейеді.Оның себебі магмалық жыныстарды құрайтын темір-магнезиалдық минералдарға (оливин, пироксендер, биотит ж.т.б.) қарағанда кварцтың тығыздығы аз. Жыныстардың көпшілігінің көлемдік массасы 1,5 т/м3 тан 3,5 т/м3-ке дейін болады.

Үлкен көлемдік масса кенге тән болады, себебі оның құрамына ауыр кен минералдары – гематит, магнетит, сидерит, киноварь-кіреді. Кристалдық жыныстардың тығыздығы, оларға құрамы жағынан ұқсас аморфтық /шыны/ жыныстардың тығыздығына қарағанда 4-10 есе артық болады.

Көлемдік массасы аз жыныстарға гидрохимиялық шөгінділер гипс /2,3 т/м3

/және тас тұзы /2,1 т/м3 / жатады. Көлемдік массасы өте аз жыныстарға /0,722 т/м3

/ тас көмір және торф жатады. Көмірлердің көлемдік массасы олардың кеуектілігі мен құрамындағы көміртегінің және минерал қоспалардың мөлшеріне байланысты болады. Мысалы көміртегінің тығыздығы 2,3т/м3 болғандықтан көмірдің көмірленуі өскен сайын көлемдік массасы да өседі. Осы себеппен көмір метаморфтанған түрлеріне өткен сайын /қоңыр көмір-газдық көмірлер - антрацит

/оның кеуектілігі азаяды.

Жыныстың белгілі бір көлемінің салмағы меншікті салмақ деп аталады - 0. Ал табиғи кеуекті жағдайдағы құрғақ жыныстың бір көлемінің салмағы көлемдік салмақ деп аталады - . Меншікті салмақ пен көлемдік салмақтың арасында мынандай байланыс бар:

0 = g ,

мұнда:

g - еркін түсу үдеуі.

Жыныстың	меншікті	және	көлемдік	салмақтары	күшке	байланысты параметрлер. Сондықтан олар тек қана гравитациялық өрістен туған күштерді

қарастырған уақытта қолданылуы керек. Мысалы, ұңғы қабырғаларының тау қысымының әсерінен құлауы. Ал егер бір нәрсенің сан мөлшерін бағалау керек болса тығыздық пен көлемдік массаны пайдалану керек.

Меншікті салмақ пен көлемдік салмақтардың талқандалған тау жыныстарының бөлшектерін жер бетіне шығарудың тиімділігін шешкенде үлкен маңызы бар. Үлкен салмақты талқандалған тау жыныстарының бөлшектерін жоғарыға шығару үшін көп энергия керек. Мұндай бөлшектер ұңғының оқпанын толтырушы жуғыш сұйықтың ішінде жылдам шөгіп, бұрғы құралын бөктіріп тастайды. Бұл көрсеткіштерге балшық ерітіндісінің тау жыныстарының бөлшектерін шөктірмеу қабілеті байланысты болады.

Тау жыныстарының бөлінгіштігі

Бөлінгіштік деп, тау жыныстарының минералдардың жалпы бағытталынуына сәйкес белгілі жазықтықтардың бойымен бөлшектелінуін айтады. Мұндай бөлшектелінулер жер қыртысының орташа және терең қабаттарындағы иілімді деформациялардың салдарынан болады. Бөлгіш жазықтықтың ешқандай белгісі жоқ, сағат тілі бағытымен немесе қабаттылықтық бағытымен сәйкес келеді. Тау жыныстарының бөлінгіштігін, бөлгіш жазықтықтың бағытын оларды талқандау әдістерін таңдағанда, талқандаушы күштің бағытын анықтағанда білу керек. Өйткені, бөлгіш жазықтыққа перпендикуляр бағытта жыныстың беріктігі оның бөлгіш жазықтықтың бойымен алған беріктігінен көп болады. Тау жыныстарының бұл қасиеті бұрғылау процестерінің тағыда көптеген жағдайларына ықпал етеді: колонкалы бұрғылауда керннің шығымына көп әсер етеді, бағдарлап бұрғылауда ұңғының бағытының өзгеруіне себеп болады.

Қабаттылық

Тау жыныстарының қабаттылығы дегеніміз – олардың әр түрлі құрамды және структуралы қабаттарының қайталануы, немесе құрамы біркелкі жыныстар қатқабатында бөлгіш жазықтықтардың кездесуі. Жыныстардың қабаттылығы жер қыртысы құрылымының маңызды структуралық элементтерінің бірі болып табылады.

Жекелеген қабаттардың қалыңдығына қарай қабатты жыныстар мынадай болып бөлінеді: сом қабатты жыныстар /қабаттардың қалыңдығы 100см артық/; ірі қабатты жыныстар /100-50см/; орта қабатты жыныстар /50-10см/; жұқа қабатты жыныстар/10-2см/; парақ тәрізді қабатты жыныстар /2-0,2см/; микроқабатты жыныстар /0,2см кіші/.

Қабаттардың қалпына қарай қабаттықтың үш түрі бар: параллель қабаттық, линза тәрізді қабаттық және қиғаш қабаттық.

Қабатты тау жыныстарының пайда болуы шөгу процестеріне және жер қыртысының қимылдарына байланысты болады.

Қабаттардың орналасуы горизонталь, көлбеу, тұтас немесе үзілісті /линза тәріздес/, анық шекті ж.т.б. болып келуі мүмкін.

Осының бәрінің ұңғы бұрғылағанда өте үлкен маңызы бар, себебі олар бұрғылау процестерінің тиімділігін шешеді.

Табиғи радиоактивтік

Табиғи радиоактивтік тау жыныстарын құрайтын радиоактивті элементтердің ядроларының құрылысына байланысты. Бұл қасиет жыныстардың радиоактивтік сәулелену қабілетімен сипатталады. Радиоактивтік сәулелену жыныстың құрамына кіретін радиоактивтік элементтердің, атом ядроларының өздігінен

/табиғи/ ыдырау себебінен болады.

Жыныстардың мұндай қасиетін және бөлшектері ыдырайтын, ауыр ядролардың спонтанды /ішкі себептердің әсерімен/ бөлінуін табиғи радиоактивтілік дейді.

Тау жыныстарының радиоактивтілігі жыныстың құрамына кіретін радиоактивтік элементтің белгілі бір уақыт ішінде болатын ыдырау актысының санымен сипатталады /1/с, С-1 /. Тау жыныстарының көпшілігінде 100г. жынысқа бір секундтағы ыдырау саны өте аз радиоактивтік элементтердің шамалы ғана концентрациясы болады /1,210-6 нен 8,210-3 дейін/. Өндіруге жарайтын радиоактивтік кен орындарының радиоактивтік элементтерінің шоғырлануы көбірек болады /10-4+105 есе/.

Ферромагнетизм

Ферромагнетизм кейбір тау жыныстарына сыртқы өрістің әсерінсіз де тән болады. Мұндай жағдай жыныстың құрамында магниттік минералдардың мысалы, магнетит, титанит ж.б. болуына байланысты. Осындай минералдармен байытылған жыныстар, қалдықты магниттелудің векторы, жоғары магнит өткізгіштікпен және коэрцитивтік күшпен сипатталатын магниттік қасиеттер байқалады.

Магнит қабылдағыштыққа магниттік минералдардың шоғырланғандығы ғана емес, олардың қалпы, өлшемі және тағы басқа структуралық белгілері әсер етеді. Ферромагнетизм кен ішінде магниттік минералдар шоғырланғанда білінеді, ал қалдықты магниттенгендік жердің магнит өрісінің тау жыныстарына қалыптасу кезіндегі әсерінің қорытындысы болады. Ондай жыныстардың магнит қабылдағыштығы үлкен температурада шамалы магнит өрісінде өте күшті өседі.

    - Тау	жыныстарының	кейінгі	өзгеру	процестеріне	/тектогенез, мүжілу/ байланысты қасиеттер

Бұл қасиеттер де геологиялық процестермен байланысты. Пайда болған тау жыныстары кейін әр түрлі өзгерістерге душар болады. Ол өзгерістер жердің қозғалуымен, әр түрлі мүжілу факторларымен /судың шаюы, мұздың жылжуы, желдің әсері, жылудың әсері және т.б./ байланысты болады. Осындай факторлардың әсерінен тау жыныстарында жарықшақтық, кеуектілік, тақтатастылану, ұнтақтық және тағы басқа қосымша қасиеттер пайда болады. Бұл қасиеттердің кейбір бұрғылау процестеріне өте көп әсер ететіндеріне тоқталып өтейік.

Тау жыныстарының жарықшақтығы

Жарықшақтық деп, бүтін ортаның жазық түрде мөлшері кристалдық қаңқадағы атомдар арақашықтығынан бір шама асатын қашықтыққа жіктелуін айтады. Геологиялық қасиет ретінде жарықшақтық бұрғылау процестеріне өте үлкен кедергі жасайды. Өйткені ұңғы қабырғасындағы тау жыныстарының орнықтылығы, бұрғылау кезінде жуғыш сұйықтардың жоғалып кетуі, колонкалы бұрғылауда керннің шайылып кетуі және тағы басқа бұрғылау процестеріне әсер ететін кедергілер осы жарықшақтықпен байланысты болады.

Структуралық геологияда жарықшақтықтың екі түрін ажыратады: тектоникалық /экзокинетикалық/ және тектоникалық емес /эндокинетикалық/.

Тектоникалық жарықшақтықтар жыныстарға сыртқы күштер әсер еткенде немесе күшті алып тастағанда /жыныстардың өзара қозғалысы аса көп болмайды/ пайда болады.

Тектоникалық емес жарықшақтықтар тау жыныстарының пайда болуымен немесе олардың затының өзгеруімен байланысты болады. Мысалы: жыныс құрағыш минералдардың гидратациясының себебінен, тау жыныстарының көлемінің үлкеюі немесе кішіреюі арқасында, еріген магманың қатуынан, шөгінді тау жыныстарының диагенезі кезінде және т.б. Жарықшақтықтардың көпшілігі жер қабатының жоғарғы жағында кездеседі. Олар: жіктегіш жарықшақтық, мүжілуден болған жарықшақтық, құлау жарықшақтығы және т.б.

Жіктегіш жарықшақтық тау жыныстарының пайда болу жағдайларымен байланысты. Базальтты лаваға көбінесе діңгек тәрізді, немесе шар тәрізді жіктегіштік тән болады. Кейде граниттерде де матрац тәрізді, параллелепипедальді жіктегіштік кездеседі. Мүжілуден болған жарықшақтық, тoзу зонасының жоғарғы қабатында кездеседі. Жыныстар жеке кесектерге, шағылдарға, қабыршық тастарға бөлшектенеді. Мұндай қабаттарды бұрғылағанда цементация жүргізу керек, ол ұңғының бұрғылауын бәсеңдетеді. Құлау жарықшақтықтары өзен аңғарының, таулардың және биік төбелердің баурайларында пайда болады. Олар баурайға параллель келіп, тереңдеген сайын азая береді. Мұндай жарықшақтықтар шайғыш сұйықтардың жоғалуына жақсы жағдай туғызады. Жіктегіш жарықшақтықтар құлама жарықшақтыққа ұқсас келеді. Олар жанартау атылуынан пайда болған тау жыныстарына, граниттерге және т.б. тән болады.

Кливаж

Тау жыныстарының кливажы – ол жарықшақтардың өте ұсақтары немесе жіктеу жазықтықтары өте жиі орналасқан бөлінгіштік. Кливаж қабатты тау жыныстарына тән және қатпар түзу процестерімен байланысты болады.Кливаж қатпарлардың бір жақты бағытталуымен ерекше көзге түседі.Кливаждың үш түрі бар: ағу,сыну және опырылу кливаждары. Ағу кливажы жалпақ немесе ұзынша келген жыныс құрайтын минералдардың жіктеуші жазықтықтар бойының бағытталуымен сипатталады. Сондықтан мұндай тау жыныстарында бөлінгіштік қасиет пайда болады. Ол жердің жоғарғы қабаттарында мүжілу процестері кезінде жүзеге асады.

Сыну кливажы – жынысты жұқа пластинкаларға бөлшектейтін жіңішке жарықшақтардың жүйесі. Бұл жүйенің ішінде жыныс құрағыш минералдар ешқандай бағытталғандық көрсетпейді. Опырылу кливажы сыну кливажына қарағанда жыныс құрағыш минералдардың тек қана жіктелу жазықтықтарының маңайында бағытталатындығымен сипатталады.

Тақтатастылық

Қабатталған жыныстардағы белгілі типті кливаждың жүйесі немесе массивті жыныстардың бөлінгіштігі мен жарықшақтығы. Тақтатастылықтың пайда болуы қатпар түзеу процестеріндегі пластикалық деформациялармен байланысты.

Тақтатастылану

Тектоникалық	ірі	бұзылыстардың	аумағында	кездесетін	бөлгіш жазықтықтардың немесе жарықшақтықтардың жиі алмазуы.

Кеуектілік

Іс жүзінде барлық тау жыныстар минералдық және кеуектік көлемнен тұрады. Кеуектік көлем тау жыныстарының минералдық бөлшектерінің немесе олардың қоспаларының арасындағы қуыстардың салыстырмалы көлемімен бағаланады.

Салыстырмалы көлемі жалпы кеуектік деп аталады да мына формуламен анықталады:

P=[Vқ / (Vо + Vқ )]  100 ,

мұнда:

Vқ -қуыстар көлемі, м3.

Vо -минералдық қаңқаның көлемі, м3.

Қуыстар	көлемінің	минералдық	қаңқаның	көлеміне	қатынасы	кеуектік коэффициент деп аталады.

Kқ = Vқ / Vо

Бұл екі формулалардан мынадай формула шығады.

P = [Kқ /(1+Kқ )]  100

Жыныстармен бірге пайда болған қуыстарды алғашқы қуыстар дейді. Ал метоморфизм, сілтілену, қайта кристалдану т.б. құбылыстардың салдарынан пайда болған қуыстарды кейінгі қуыстар дейді. Қуыстар көлеміне байланысты субкапиллярлық (қуыстың диаметрі 0,2мкм ден кіші), капиллярлық (қуыстар диаметрі 0,2-100мкм) және өте үлкен капиллярлық (қуыстар диаметрі 100мкм ден үлкен) болып бөлінеді. Іс жүзінде тау жыныстарындағы барлық қуыстарды кеуектікке жатқызуға болады. Тек қана жарықшақтықтар мен каверналарды жеке қарайды.

Жобасына қарай қуыстар түйіршік аралық, көбік тәріздес, канал тәріздес, саңылау тәріздес, тармақталған және т.б. болып келеді.

Жеке қуыстардың өлшемі мен жобасы, олардың бір-бірімен байланыстары қуыстар кеңістігінің жобасын жасайды. Ал ол болса тау жыныстарында болатын әр түрлі процестерге мүмкіндік туғызады. Мысалы, тау жыныстары арқылы су мен газдың өтуі.

Қуыстар бір-бірімен сыртқы ортамен байланысып, тұтас, иректелген каналдар құруы мүмкін. Мұндай қуыстардың жалпы көлемінің жыныстың барлық көлеміне қатынасы ашық (эффективті) кеуектік Рэф делінеді. Әрине Рэф<Р. Тау жыныстарының кеуектілігі үлкен аралықта өзгереді. Кеуексіз (қуыссыз) жыныстар да болады және кеуектілігі 90%-ке дейін тау жыныстары болады. Орта есеппен тау жыныстарының кеуектілігі 1,5-30% болады.

Өте үлкен кеуектілік шөгінді жыныстарда болады. Тақтатастың орташа кеуектілігі – 8%, құмтастікі – 15%, әктастікі – 5-10%, магмалық жыныстардың кеуектілігі шамалы болады. Тек қана туфолава, трахит сияқты атқыланған жыныстардікі ғана өзгеше болады (Р=5560%). Сондай-ақ мүжілген магмалық жыныстардың да кеуектілігі үлкен болады.

Кеуектілік жынысты құрайтын түйіршіктердің жобасына, өлшеміне, олардың сортталуына, цементтелгендігіне және тығыздығына байланысты болады. Егер жыныстар өлшемі бірдей бөлшектерден тұратын болса, онда ең аз кеуектілік жалпақ үшкірленген түйіршіктерден тұратын жыныстарға тән болады. Тіпті  өлшем мен жобасы бірдей бөлшектерден тұратын жыныстардың өзінде де бөлшектердің өзара орналасуының ерекшеліктеріне байланысты әр түрлі кеуектілік болады.

Бірқалыпты түйіршіктерден цементтелген жыныстардың кеуектілігі әр түрлі түйіршіктерден тұратын жыныстардың кеуектілігінен көп болады. Өйткені үлкен түйіршіктердің арасы кішкене түйіршіктермен толтырылады.

Жыныстық минералдың көлемі мынандай параметрлермен анықталады: түйіршіктердің өлшемі және жобасы бойынша әр қилы болуы; әр өлшемді, әр жобаны құрайтын түйіршіктердің салыстырмалы өлшемі, түйіршіктердің өзара бағдарлануы, жыныс түйіршіктерінің арасындағы байланыс шамасы. Көрсетілген параметрлердің ішіндегі өзара бағдарлану жыныстық текстуралық белгіге, ал қалғандары структуралық белгіге жатады.

Түйіршіктердің өлшеміне байланысты тау жыныстары ірі, орта және ұсақ түйіршікті, жасырын кристалды және шыны тәрізді болып келеді. Минералдың түйіршіктерінің жобасына қарай метаморфты жыныстар гранобластылы (теңөлшемді түйіршіктер), лепидобластылы (пластинка жобалы), матобластылы емес (діңгек жобалы) болады.

Балшықтан тұратын тау жыныстарының кеуектілігі олардың құрылымы мен текстурасына байланысты болады және сан мәні өте құбылмалы келеді. Олардың жалпы кеуектілігі 50%ке дейін болғанымен кеуектердің мөлшері өте кішкене болады. Сондықтан мұндай тау жыныстары сумен қаныққан кезде жабысқақтығы көбейіп, күштің әсерімен иілімді деформацияға бейімделіп, су өткізгіштігі төмендейді. Кепкен кезде балшықтардың кеуектілігі азайып беріктігі артады. Ылғалдылығы көбейген кезде балшық ісініп, одан құралған тау жыныстарының кеуектілігі көбейеді. Ұңғыдан шығарылатын керннің көлемінің үлкеюі, ұңғы қимасының кішіреюі сияқты бұрғылау процестерін қиындататын құбылыстарды, балшықтың су әсерінен ісінуі арқылы түсіндіруге болады. Бұрғылау тәжірибесінде балшықты бұрғылаған кезде бір рейіс кезінде көтерілген керннің ұзындығы, бұрғыланған аралықтан 2,0-2,5 есе үлкен болатын жағдайларда кездеседі.

Каверналылық

Тау жыныстарының ішінде көлемі үлкен қуыстар мен каверналардың кездесуін каверналылық дейді. Ол қуыстар мен каверналардың пайда болуы, тау жыныстарының еруімен, сілтіленуімен байланысты болады немесе қуыстар мен каверналар магма төгіліп қатқан кезде де пайда болуы мүмкін. Каверналар мен қуыстар бұрғылау кезінде шайғыш сұйықтардың мүлдем жоғалып кетуіне әкеліп соқтырады.

Қарсталғандық

Жыныс қабатында үлкен көлемді апандардың кездесуін қарсталғандық дейді.Апандардың пайда болуы каверналар мен қуыстардың пайда болуы тәрізді. Қарсталған апандар бұрғылау кезінде ұңғының қисайып кетуіне, шайғыш сұйықтың жоғалуына әкеліп соқтырады. Кейде, әсіресе роторлы қондырғылармен бұрғылау кезінде, бұрғы құралы құлдырап төмен түсіп кетуі мүмкін.

Мүжілу

Мүжілу – деп әр түрлі агенттердің әсерімен тау жыныстарының қасиеттері мен құрамының өзгеруін айтады. Мүжу агенттеріне атмосфералық, гидросфералық және биосфералық агенттер жатады. Олар: жел, күннің сәулесі, жаңбырдың, қардың суы, аяз, құрт-құмырсқа және басқа биологиялық жәндіктер. Бұлардың әсерімен тау жыныстарында жарықшақтықтардың жүйесі пайда болады, кеуектілік үлкейеді. Мүжілу процестері өте үлкен тереңдіктерге дейін дамуы мүмкін. Мүжілу процестерінің бұрғылауға тигізетін әсері көп. Мүжілген тау жыныстарын талқандау оңай болғанмен оларды бұрғылаудың өзіндік қиыншылықтары бар. Шайғыш сұйықтардың жоғалуы, ұңғы қабырғаларының орнықсыз болуы немесе керн алудың қиындығы осы тау жыныстарының мүжілгендігіне байланысты болады.

  - Тау жыныстарының техникалық қасиеттері

Тау жыныстарын бұрғылау процестеріне өте көп әсер ететін қасиеттерге техникалық қасиеттер жатады. Ол қасиеттер тау жыныстарына белгілі бір өрістің әсер етуімен сезіледі. Сондықтан бұл қасиеттердің тау жыныстарын талқандаған кезде, талқандалған тау жыныстарын ұңғының түбінен жер бетіне шығарған кезде және ұңғы қабырғасын құрайтын орнықсыз тау жыныстарын бекіткен кездерде маңызы өте зор.

Техникалық қасиеттердің ішінде бұрғылау процестеріне өте көп әсер ететіндері механикалық қасиеттер.

    - Механикалық қасиеттер

Бұл қасиеттер тау жыныстарына механикалық өріс әсер еткен кезде белгілі болады. Ондай өрістерге осьтік күш түсіп тұрған, тау жынысына батырылатын коронканың кескіштерінің, соққылайтын қашаудың, дірілдеп тұрған виброзондтың әсері және т.б. жатады.

Тау жыныстарының механикалық қасиеттері олардың сыртқы күштердің әсерін қалай көтеретіндігін анықтайды. Сыртқы күштердің әсерімен тау жыныстары деформацияланады. Деформациялар талқандамайтын және талқандайтын болады.

Егер сыртқы күштің әсерімен тау жыныстарының тек өлшемі, қалпы немесе көлемі өзгеретін болса, ондай деформацияны талқандамайтын дейді.

Сыртқы күштің әсерінен тау жынысының тұтастылығы бұзылатын деформацияны, талқандайтын деформация дейді.

Деформацияланған жыныстың көлемінде оның алғашқы қалпы мен өлшемін қайтаруға тырысатын ішкі қарсыласушы күштер пайда болады.

Егер сыртқы күш белгілі бір шамадан аспайтын болса, онда бұл күшті алған уақытта оның әсерінен болған деформация толығымен жойылады. Мұндай деформация серпінді немесе уақытша деформация деп аталады.

Сонымен серпінді деформация деп – белгілі бір шамадағы күштің әсерімен пайда болатын және бұл күшті алған уақытта толығымен жоғалатын деформацияны айтады.

Қалдықты немесе иілімді деформация деп – белгілі бір шамадан асатын күштің әсерінен пайда болатын және ол күшті алған уақытта толық жойылмайтын деформацияны айтады.

Сыртқы күштің шамасы белгілі бір шамаға жеткен уақытта кейбір тау жыныстары талқандалады немесе аға бастайды. Үлгінің ағуы деп күш белгілі бір шамаға жеткенде, ол әрі қарай өспесе де деформацияның уақыт пен бірге өсе беруін айтады.

Деформация туғызып денені толық талқандауға тырысатын күштің (Р), күш

әсер ететін ауданға (S) қатынасы дененің кернеулігі деп аталады. 

 P .

S

Кернеу туғызатын күштердің әрекеті қатты дененің кез келген элементіне  оны қоршаған материалдар арқылы жеткізіледі (1 а сурет). Осы күштердің бірігіп әсер етуінен сол элементтің кернелген күйі жасалынады.

1- сурет. Үлгіде кернелген жағдай туғызатын күштердің әсер ету схемасы

Дененің әрбір қимасында кернеу туады. Егер қиманың жазықтығы әрекет етуші күштердің бағытына перпендикуляр болмаса, онда кернеу екі векторға жіктелінеді: нормаль кернеу  және тангенсаль (жанама) кернеу  (1 б сурет).

Дененің кез келген нүктесінің кернеулік қалпын анықтау үшін осы нүкте арқылы өтетін үш жазықтықтағы бір-біріне нормаль және тангенсаль кернеулерді білу қажет. Сонымен дененің кез-келген элементінің кернеулік қалпы тоғыз вектормен анықталады (1, в сурет).

Дененің сызықтық, жазықтық және көлемдік кернелген жағдайы болады.

Егер денеге әсер ететін барлық күштер бір түзудің бойымен әсер етуге келтірілген болса,онда дене сызықтық кернелген жағдайда болады.

Егер барлық күштерді бір жазықтықта әсер ететін күштерге біріктіруге болса,онда бұл жазықтық кернелген жағдай деп аталады.

Егер күштер бір-біріне перпендикуляр үш жазықтықта әсер ететін болса, онда дене көлемдік кернелген жағдайда болады.

Нормаль  және тангенсаль  кернеулер SAB ауданы бар көлденең қимаға  бұрышымен орналасқан АВ алаңындағы Р күшінің құрамалары РН және Р арқылы табылады (1,б сурет).

мұнда

O -көлденең қимада пайда болатын нормаль кернеулер.

 = 0 тен 90 қа дейін өзгереді.

 = 0 болғанда H = , ал  = 0

 = 45 болғанда

  



max     2

, ал 2 н =/2

 = 90 болғанда  = 0;  = 0 ;

Қорытынды: әсер етуші күштің бағытына 45 бұрышпен көлбейтін жазықтықта максимальді тангенсальдық (опырғыш немесе жылжытқыш) сызықты кернеулер, ал күшке перпендикуляр жазықтықта максимальді нормаль кернеулер пайда болды.



Нормаль кернеулердің әсерімен болатын деформациялар үлгінің сызықтық өлшемдерінің салыстырмалы өзгерулерімен өлшенеді.

мұнда

	 l1  l0 l0

 l ,

l0

 -үлгінің салыстырмалы деформациясы.

l1 және l0 -үлгінің деформацияға дейінгі және одан кейінгі ұзындығы.

Тангенсаль	кернеулердің	әсерімен	болатын	деформациялар	қисаю

бұрышымен		(2-сурет)	сипатталады	және   tg ,	мұнда		-үлгінің

салыстырмалы қисаю деформациясы. Тау жыныстарындағы кернелген жағдай тек қана сыртқы механикалық кернеудің әсерімен ғана болмайды. Ондай жағдай басқа

да физикалық өрістердің әсерімен болуы мүмкін. Мысалы, термикалық (жылыту не суыту), электрлік, акустикалық және т.б.

2-сурет. Қисаю деформациясы

Жинақтап қорытылған Гук заңы

Серпінділік теориясының негізі ретінде барлық серпінді қатты материалдар Гук заңына бағынады, яғни серпінді дененің деформациясы әсер етуші күштің мәніне пропорциональ болады. Дегенмен, тау жыныстарын сынау кезінде бұл заңдылық, кей кезде жыныстардың күрделі құрамына, кеуектілігіне, ылғалдылығына және т.б. қасиеттеріне байланысты бұзылады.

Жыныстардың серпінділік қасиеттерінің көрсеткіштері ретінде: серпінділік модулі Е. Пуассон коэффициенті , қисаю модулі G, көлемдік қысылу модулі К алынады.

Серпінділік модулі Е (Юнгтің модулі) дегеніміз – нормаль кернеу  мен салыстырмалы деформация  арасындағы пропорциональдық коэффициент:

    .

Бұл қарапайым қысу мен созу деформациясына арналған Гук заңы.

Тау жыныстарының серпінділік модулі оларды құрайтын минералдардың серпінділік модулінен әрқашанда аз болады. Себебі жыныстың құрамындағы түйіршіктерінің арасындағы байланыс минерал түйіршіктерінің арасындағы байланыстан нашар болады. Осы жағдай тау жыныстарын деформациялаған кезде Гук заңынан алшақтауларға әкеліп соғады.

Қысу деформациясы кезінде түйіршіктер арасындағы байланыстар күшейеді, себебі көрші екі минералдың атомдары мен молекулалары арасындағы қашықтық азаяды. Бұл жағдайда Юнгтің модулі үлкейеді. Созу деформациясы кезінде керісінше болады.

Қабатталған тау жыныстарының серпінділік қасиеттері әсер етуші күштің бағытына көп байланысты болады.

Статикалық күштің әсері арқылы анықталған Юнг модулінің мәні динамикалық күштің әсері арқылы анықталатын модулден 35% ке дейін аз болады, ал олардың қатынасы былайша көрсетіледі:

Еg = 8,3 Ec + 0,97.

Жыныстардың серпінділік модулі қысылудың шартына байланысты болады. Көлемдік қысылуда статикалық Ес және динамикалық Eg модульдің мәндері олардың сызықтық қысылудағы мәндерінен көп болады. Жан-жақты қысылу кезінде әсіресе көп статикалық серпінділік модуль өседі (3 есе). Ал динамикалық модуль Eg-ның мәні 1,5 есе ғана көбейеді. Жыныстың кеуектігі көп болған сайын Eg және Ес тың айырмашылығы көп болады.

Пуассон коэффициенті дегеніміз – салыстырмалы бойлық және ендік деформациялар арасындағы пропорциональдық коэффициент болады.

    .



Жылжу немесе қисаю модулі G дегеніміз – жанама кернеумен қисаю деформациясы арасындағы пропорциональдық коэффициент.

  G  .

Егер Пуассон коэффициенті мен Юнг модулінің Е мәні белгілі болатын болса, онда қисаю модулі мына формуламен есептелінеді.

G 	E	.

2(1  )

Көлемдік қысудың модулі К көлемдік қысу кезіндегі кернеу  мен көлемнің

салыстырмалы өзгерісінің V

V

арасындағы байланысты сипаттайды

мұнда

К0,

  V ,

V

 V -үлгінің көлемінің өзгеруі, V -үлгінің алғашқы көлемі.

Идеал жағдайдағы серпінді денелердің көлемдік қысылу модулін былайша есептеуге болады:

K 	EG

3(3G  E)

немесе

K 	E	.

3  (1  2)

Барлық модульдер СИ системасында Н/м2 өлшем бірлігімен, ал системадан тыс жағдайларда кгс/см2 өлшем бірліктерімен есептелінеді. Пуассон коэффициенті өлшемсіз болып алынады.

Гуктың қорытынды заңдылығын шығару үшін қатты дене сыртқы күштердің, әсерінде деп қарастырамыз.

Осы денеден қабырғасы  болатын кубті ойша бөліп аламыз. Кернеулер кубтың қырларына біркелкі бөлінген. Онда вертикаль бағыттағы күштің

құраушысы  әсерінен  кубтың  биіктігі  	шамаға өзгереді. Оған сәйкес келетін деформация

Бұл теңдеулер системасы Гуктың жалпы заңы деп аталады.

Нақтылы қатты денелердің деформациялануының және талқандалуының кейбір ерекшеліктері.

Серпінді гистерезис және серпінділіктің салдары.

Серпінді қатты денелер үшін Гук заңы толық орындалмайды. Дәлдеп айтқанда, денеге күш әсер еткен кездегі деформацияның модулі, күшті алып тастаған кездегі деформацияның модулінен аз болады. Сондықтан күшті денеден жылдам алып тастаған кезде деформация түгелімен жоғалып кетпей, қалдық деформация қал. пайда болады (3, а- сурет).

3- сурет. Серпінді гистерезис (a) және серпінділік салдары (б)

ОА - күш өскен кездегі деформацияның өзгеру графигі.

АВ - күшті алып тастағандағы деформацияның өзгеру графигі

ВС - уақытқа байланысты қалдық деформацияның кішірею графигі.

Бұл жағдайды серпінді гистерезис дейді. Бірақ уақыт өткен сайын қалдық деформация өздігінен жоғалып, қатты дене өзінің бұрынғы өлшемдерін толықтырады (3, б-сурет). Бұл жағдай серпінділіктің салдары деп аталады.

Серпінді гистерезис пен серпінді кейінгі әсер жағдайларының болу себептері қатты дененің кристалдық қаңқасының кемшіліктеріне байланысты. Қатты дененің ішіндегі кернеулер элементтерінің бір келкі бейімделген орналасуларына әкеледі. Күшті жылдам алып тастағанда, элементтердің реттелген орналасуының бұрынғы түріне қайтып келуі кернеудің жылдам кішірейетін градиентімен өтеді. Қайта орналасу күштің азаюына қарағанда кешігіп жүреді.Осының салдарынан дененің ішінде ішкі кернеу қалады, онымен бірге деформация да қалады (серпінді гистерезис).

Уақыт өткен сайын ішкі энергияның салдарынан дененің ішінде элементтердің қайта орналасуы жүреді, ішкі кернеулер кішірейеді, қалдық деформацияда кішірейеді (серпінділік салдары).

Серпінді гистерезис пен серпінділік салдары деформацияның уақытқа байланысты екенін көрсетеді.

Егер қатты дененің деформациясын бір шамаға дейін жеткізіп, сол кернелген жағдайда біраз уақытқа деформацияның шамасы өзгермейтіндей қылып қалдырса,

онда дененің ішіндегі кернеу өздігінен кішірейеді. Бұл құбылысты кернеулердің релаксациясы дейді.

Қатты денеге күш ұзақ уақыт әсер ететін болса, онда деформацияның біртіндеп ұлғаятындығы байқалады. Ондай құбылысты жылжығыштық дейді.

Нақтылы деформациялау жағдайларында кернеулердің релаксациясы мен жылжығыштық көбінесе бір уақытта байқалады да, ол қатты денелердің тұтқырлық қасиетінің белгісі болып саналады.

Қатты денелердің қажып талқандалуы және масштабтық фактор

Тәжірибелер көрсетуіне қарағанда қатты дененің кернелген жағдайлары циклмен өзгергенде оны талқандауға жұмсалатын күш, сол денені бір дүркін талқандауға жұмсалатын тұрақты күштен аз болады. Мұндай жағдай материалдың шаршауы немесе қажуы делінеді. Циклдің саны көбейген сайын талқандаушы күштің шамасы бір қалыпты азаяды.

Бұл ерекшелік былай түсіндіріледі. Циклдан циклға қатты дененің құрамында ішкі өзгерістер көбейе береді. Ол кернеулердің өте үлкен шоғырлануын тудырады, соның салдарынан дененің талқандалуға қарсылығы кішірейеді.

Масштабтық фактор дегеніміз – қатты дененің беріктігінің оның сызықтық өлшемімен байланыстылығы.

Материалдардың кіші өлшемді үлгілерінің басқа жағдайлар бірдей болғанда, үлкен өлшемді үлгілерге қарағанда меншікті беріктігі көп болады. Бұл тәжірибе жүзінде дәлелденген. Беріктіктің көзге көрінердей көбеюі, үлгінің өлшемі 0,1-0,5 мм-ден аз болғанда білінеді. Сондықтан ұсақ түйіршікті тау жыныстары ірі түйіршікті тау жыныстарына қарағанда берігірек келеді. Бұл ерекшеліктің жыныс талқандағыш құралдарды жобалағанда, оларды таңдаған уақытта маңызы өте зор.

Механикалық сынаулардың қарапайым түрлері

Минералдарды сынаудың қарапайым түрлеріне оларды бір осьтің бойымен созу, қысу, майыстыру және жылжыту жатады.

Механикалық сынаулардың қарапайым түрлерінде үлгінің кернелген жағдайы күрделі болады. Ең маңыздысы негізгі деформациямен байланысты кернеулер болып саналады. Сондықтан сынаудың схемасын басқа факторлардың әсері, тәжірибенің нәтижесіне аз тиетіндей етіп таңдау керек.

    - Тау жыныстарының магниттік қасиеттері

Тау жынысына кіргізген кезде поляризацияның әсерімен электр өрісінің өзгеретініндей магниттік өрістің өзгеруі, жыныстың магниттенуімен байланысты болады.

Мұндай магниттелудің (магниттік поляризация) себебі тау жынысының құрамында болатын немесе сыртқы өрістің әсерімен туатын элементарлық магниттік дипольдер. Ол магниттік дипольдер жыныстардың молекулалары мен атомдарында болатын элементарлық токтардан туады. Әр бір элементарлық токтарды әр түрлі полярлығы бар жазық магниттік диполь ретінде қарауға болады. Сол элементарлық токтың і магниттік дипольдің ауданына S көбейтіндісі магниттік момент деп аталады.

Егер тау жынысына магниттік өріспен әсер етсек, онда магниттік өріспен элементарлық токтардың өзара әсерінің қорытындысында магниттік дипольдарды сыртқы өріске бағыттайтын күш пайда болады. Жыныс қорытынды магниттік момент алады, былайша айтқанда магниттеледі.

Тау жынысының атомдары мен молекулаларының магниттік моменті, сыртқы магнит өрісі жоқ болғанда нольге тең, не нольден басқа болуы мүмкін.

Егер магнит өрісі H=0 болғанда, атомның магниттік моменті нольге тең болса, ондай тау жыныстарын диамагнетиктер дейді.

Егер тау жынысының атомдарының сыртқы магнит өрісі жоқ болғанда (H=0) магниттік моменті болса, ондай жыныстарды парамагнетиктер дейді. Бірақ парамагнетик сыртқы өріс жоқта магниттелмеген болады, себебі әр атомның магниттік моменттері тәртіпсіз орналасады.

Сыртқы өріс жоқ болса да тұтас көлемдерінің (домендерінің) магниттік моменті бар тау жыныстары ферромагнетиктер деп аталады.

Ферромагнетиктердің ішкі молекулярлық магниттегіш өрісі болады.

Ферромагнитті жыныстардың техникада маңызы өте зор.

Кейбір ферромагнетиктердің айқын көрінген  магнито-стрикциялық қасиеттері болады. Мұндай тау жыныстары магниттеген кезде біресе ұзарып, біресе қысқаратын күйге түседі. Ферромагниттердің осы қасиеті магнитострикциялық бұрғы механизмдерінде серпінді тербелістер алуға қолданылады.

Ферромагнитті тау жыныстарын магниттік әдіспен талқандау жынысқа термокернеулермен әсер ететін және оларды талқандайтын магниттік энергияны жұтуға негізделген.

Тау жыныстарын талқандаудың радиотолқындық әдістерінде жиілігі 30 мгц- тен артық электромагниттік тербелістер пайдалынады. Бұл әдісте электромагниттік толқын массивке антенна немесе рупормен шоқталған сәуле ретінде бағытталады.

Оптикалық диапазондағы электромагниттік толқындардың қазіргі кезде тау жыныстарын талқандауға тікелей қолданылуы тек қана тәжірибе жүзінде жүргізіледі.

Келешекте оптикалық квантты генераторлар (лазерлер) іс жүзінде қолданылуы мүмкін.

Олардың жұмыс істеу принципі кейбір кристалдарды (рубин) және сұйықтарды жарық сәулемен қоздырғанда өте шоғырланған, қуатты жарық сәулесін тудыратындығына негізделген.

Тәжірибелердің көрсетуінше мұндай сәулелер секундтың миллион бір бөлігіндей уақытта ең қатты минерал алмазды тесіп, қатты денелерді талқандай алады.

    - Тау жыныстарының радиоактивтік қасиеттері

Кейбір тау жыныстары мен минералдардың табиғи радиоактивтігі болады. Мұндай тау жыныстарының радиоактивтігі олардың құрамында не радиоактивті элементтер (уран, торий, радий), не калидің, кальцидің, рубидидің, цирконидің изотоптары бар минералдардың болуына байланысты.

Радиоактивтік ыдырау кезінде мұндай жыныстардан альфа мен бетта бөлшектері және гамма сәулелері бөлінеді.

Олардың ішіндегі ең өткірі гамма сәулелері. Олар дене арқылы өткенде аздап жұтылып және шашырайды.

Гамма сәулелерінің осындай қасиеттерін кейбір механизмдерді алыстан басқаруға пайдаланады. Гамма сәулелерінің жұтылуы дененің тығыздығына байланысты. Оны массивтегі тау жыныстарының тығыздығын өлшеуге пайдаланады. Қазіргі кезде тау жыныстарын талқандауға сутегінің ыдырау процесін, термоядролық ыдырауды және басқа физикалық процестерді пайдалануға талпыныстар бар.

Микробөлшектердің ағымын барлау ұңғыларының қабырғаларын зерттеуге қолдануға болады.

  - Тау жыныстарының бұрғыланғыштығы

Тау жыныстарының бұрғыланғыштығы дегеніміз – оларды бұрғылау кезіндегі талқандаудың қиындығы. Ол көптеген факторларға байланысты: геологиялық, техникалық және технологиялық.

Тау жыныстарының бұрғыланғыштығына әсер ететін геологиялық факторларға олардың физика-геологиялық және физика-техникалық қасиеттері жатады. Олардың ішінде әсіресе қаттылық, беріктік, қажағыштық, орнықтылық, жарықшақтық, тақтатастылық, кеуектілік сияқты қасиеттер бұрғылау процестеріне өте көп әсер етеді.

Тау жыныстарының бұрғыланғыштығына әсер ететін техникалық факторлорға геология барлау ұйымдарының алдыңғы қатарлы, өнімділігі жоғары бұрғы станоктары, жыныс талқандағыш құралдар және басқа бұрғылау құралдарымен жабдықталған деңгейі жатады.

Бұрғыланғыштыққа әсер ететін технологиялық факторларға бұрғылау әдістерін, бұрғылау тәртібінің оптималды параметрлерін дұрыс таңдай білу жатады.

Қазіргі кезде бұрғыланғыштықтың әр түрлі бұрғылау әдістеріне арналған бірнеше шкаласы бар.

Айналма механикалық бұрғылау үшін тау жыныстары 12 категорияға, соққы- механикалық бұрғылау үшін -7 категорияға, шашыранды пайдалы қазбаларды соққы механикалық әдіспен барлау үшін -6 категорияға және шнекпен айналма бұрғылау үшін -6 категорияға бөлінеді.

Қазіргі қолданылып жүрген бұрғыланғыштықтың классификациясының негізіне бұрғылаудың механикалық жылдамдылығы алынған (1 сағат таза бұрғылауда бұрғыланған тереңдік). Мұнда еңбек өнімділігіне көп әсер ететін жыныс талқандағыш құрал тозғанға дейінгі бұрғыланған тереңдік алынады (рейстік бұрғылау тереңдігі).

Бұрғыланғыштығын жалпылама көрсеткіш ретінде зерттеу бұрғы жұмыстарын жоспарлап, нормалау үшін және біраз технологиялық мақсаттарды шешу үшін керек.

Тау жыныстарының бұрғыланғыштығы геология барлау ұңғыларын бұрғылауда, еңбек өнімділігін арттыруда маңызы зор.

Тау жынысының бұрғыланғыштық категориясын геологиялық ұйымдарда іс жүзінде тау жынысын көзбен зерттеу арқылы бөлімдік геолог қояды. Мұндай жағдайда жыныстың бұрғыланғыштық категориясын қоюда қателер кетуі мүмкін. Бұрғыланғыштықты бұрғылаудың механикалық жылдамдылығы арқылы табу үнемі дұрыс бола бермейді. Себебі бұрғылау әр түрлі жыныс талқандағыш құралдармен, әр түрлі тәртіппен жүргізіледі.

Сондықтан айналма бұрғылауда жыныстардың бұрғыланғыштық категориясын табудың мынандай әдістері қолданылады:

- ЦНИГРИ-дің әдісі;

- ВИТР-дің әдісі;

- әдейі бұрғылау әдісі.

ЦНИГРИ (Орталық ғылыми-зерттеу геология барлау институты) әдісі бойынша алдымен жыныстың динамикалық беріктігі Fg анықталады. Сонан соң сол тау жынысының ұнтағының (шламының) қажағыштығын Кaбр табады.

Ол екеуін формулаға қойып біріктірілген көрсеткіш м -ді табады.

м = 3 Fg0,8 Kабр.

Біріктірілген көрсеткіш м және оған сәйкес бұрғыланғыштықтың категориясы анықтамалықтарда кесте ретінде берілген. ВИТР (Бүкілодақтық барлау техникасы институты) әдісі бойынша жыныстардың бұрғыланғыштығының категориясы ВИТР-ОТ (О-анықтағыш, Т-қаттылық) аспабының көмегімен табылады. Бұл аспаптың жұмысы жыныстың үлгісін қажағыш дөңгелекпен кесуге негізделген.

Аспаптың конструкциясы жынысқа бірнеше кесік жасауға мүмкіншілік береді, сондықтан құрамы әр қилы жыныстарды тексеруге болады. Жасалған кесіктердің тереңдігі өлшеніп, солардың арифметикалық ортасы бұрғыланғыштықтың көрсеткіші ретінде алынады.

Әдейі бұрғылау әдісі жаңа жерді бұрғылаған кезде қолданылады. Ұңғыны бұрғылау тәртібінің оптимальды параметрлерін қолданып бұрғылайды. Бұрғы

құралы да оптимальды өлшемдегі болуы керек. Бұрғыланған тереңдікті бес рейс бойы әр бір 20 минут сайын белгілеп отырады.

Хронометраждық бақылаулардың және кернді лабораториялық зерттеулердің нәтижелерін пайдаланып жыныстың бұрғыланғыштық категориясын шығарады. Бұл нәтижелер нақты кен орны үшін анықталған бұрғыланғыш категориясы көрсетілген эталонды коллекциялар жасауға қолданылады. Тау жыныстарының бұрғыланғыштығына карай топталуы келесі кестеде келтірілген

2- кесте

Тау жыныстарының бұрғыланғыштығына қарай топталуы

| Бұрғыланғыштық катергориясы | Анықталушы жыныстар | Л.А.Шрейнер бойынша қаттылығы, кг/мм2 | М.М.Протодьяконов бойынша бекемдік коэффиценті | Бұрғылау жылдамдығы, м/сағ | Бір рейстегі тереңдеу, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Шымтезек, лесс, жұмсақ бор, малта және қиыршық тассыз құм мен құмайт | 10 | 0,3-1 | 13,5 | 3,5 |
| II | Шымтезек, өсімдікті қабат, тығыз құм, тығыздығы орташа балшық, тығыз саздақ, мергель, бор, арынсыз батпақ | 10–25 | 1–2 | 7,5 | 2,7 |
| III | Осал байланысқан құмтас, мергель, ракушкалы ізбестас, тығыз балшық, арынды батпақ, құрамында 20%-тен артық малта тастары бар құм-балшықты грунт | 25–50 | 2–4 | 3,8 | 2,2 |
| IV | Сазды, құм балшықты, көмірлі серицитті тақта тастар. Жұмсақ құм тастар, тығыз мергельдер. Тығыз емес ізбес тастар және доломиттер. Өте үгілмелі дуниттер, перидотиттер, серпентениттер | 50–100 | 4-6 | 2,55 | 2 |
| V | Малта тасты қиыршықты грунттар. Хлоритті, талькті-хлоритті, серицитті, слюдалы тақтатастар. Филиттер. Аргиллиттер. Ізбес тастар, мраморлар, мергелденген доломиттер. Үгілуге шалысқан дуниттер | 100–150 | 6–7 | 1,65 | 1,9 |
| VI | Саздақты, кварцты-хлоритті, кварцты- серицитті тақтатастар. Дала шпаты бар құм тастар. Гематитті-мартитті рудалар. Шөгінді жыныстардың ізбесті цементпен байланысқан конгломераттары, апатиттер, сидериттер | 150–200 | 7 – 8 | 1,3 | 1,7 |
| VII | Қоңыр амфибол хлоритті роговообманкалы тақтатастар. Кварцтелінген ізбестастар. Ірі түйіршікті граниттер мен габбролар. Атылған жыныстардың малта тастары орналасқан (50%-ке дейін) конгломераттар | 200–300 | 8–10 | 1,03 | 1,5 |
| VIII | Кварцты құмтастар, шакпақ тас, кварцты- | 300–400 | 11–4 | 0,7 | 1,4 |
|  | хлоритті тақтатастар, гнейстер. Ірі кристалды, кварцты хлоритті скарндар |  |  |  |  |
| IX | Сиениттер, ірі түйіршекті граниттер. Кремнийленген ізбестастар. Атылған жыныстардың конгломераттары. Базальттар | 400–500 | 14–16 | 0,48 | 1,2 |
| X | Граниттер скарндар. Граниттер, гранодиориттер, липариттер, кремнийленген скарндар. Желілік кварц. Атылған жыныстардың қойтасты, малтатасты шөгінділері | 500–600 | 16–18 | 0,3 | 1 |
| XI | Кварциттер, джеспилиттер, өте бекем темірлі роговиктер | 600–700 | 18–20 | 0,21 | 0,7 |
| XII | Балқытып құйылғандай тұтас кварциттер, джеспилиттер, роговиктер, корундты жыныстар | 700-ден астам | 20-25-тен де артық | 0,07 | 0,4 |

  - Тау жыныстарының негізгі механикалық қасиеттеріне қарап топталуы

Тау жыныстарының бұрғылау процестеріне өте көп әсер ететін негізгі механикалық қасиеттеріне беріктік, қаттылық, қажағыштық, орнықтылық және т.б. жатады.

Барлық тау жыныстары олардың жаратылу ерекшеліктеріне қарап мынадай үш топқа бөлінеді: біріккен жартасты, жартылай жартасты, біріккен жұмсақ және бірікпеген іркілдек.

Біріккен жартасты, жартылай жартасты тау жыныстарында қатты дененің барлық негізгі қасиеттері болады. Олар: серпінділік, қаттылық, беріктік және т.б. Кейбіреулерінде тұтқыр жыныстардың иілімділік қасиеттері де болады.

Біріккен жұмсақ жыныстардың беріктігі аз болады және ылғалданған кезде иілімді денелердің қасиетін көрсетеді.

Бірікпеген іркілдек тау жыныстарының бөлшектері бір-бірімен байланыспаған іркілдек массадан тұрады. Кейде оларды төгілгіш дейді. Оларда қатты денелердің қасиеттері болады.

Тау кен ісінде ең көп тараған классификация проф.М.М.Протодъяконовтың классификациясы. Оны көбінесе тау жыныстарының қаттылығына қарай топтасуы дейді.

Бұл классификация бойынша барлық тау жыныстары бір осьтік қысуға, уақытша қарсылығының шамасына қарап 10 категорияға бөлінеді. Көрсеткіші ретінде қаттылық коэффициенті алынған

f	   Ж	.

100

Профессор Л.А.Шрейнердің классификациясы тау жыныстарын агрегаттық қаттылыққа қарай бөлуге негізделген.

Бұл көрсеткіш бойынша барлық тау жыныстары үш топқа бөлінген (3-кесте) Әр топқа төрт қаттылық категориясы кіреді.

Штампты тау жынысына батырған кезде жүретін талқандалу процестерінің сипатына қарай Л.А.Шрейнер барлық тау жыныстарын үш класқа бөледі: серпінді-

морт және морт тау жыныстары, серпінді-иілімді немесе иілімді морт тау жыныстары өте иілімді және өте кеуекті тау жыныстары.

      - кесте

Тау жыныстарының қаттылығына қарай топталуы

| Тау жыныстарының қаттылық тобы | Жыныстың қаттылық категориясы | Шрейнер бойынша қаттылық Н/м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бастап | Дейін |
| 1. Жұмсақ тау жыныстары | 1 2 | 0 109,8106 25 50 100 150 250 300 400 9,8106 500 600 700 9,8106 | 109,8106 25 50 100 150 250 300 400 500 9,8106 600 700 жоғары |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| 2. Қаттылығы орташа тау жыныстары | 5 6 7 |  |  |
| 3. Қатты тау жыныстары | 8 9 |  |  |
|  | 10 |  |  |
|  | 11 |  |  |
|  | 12 |  |  |

Л.И.Барон және А.В.Кузнецов тау жыныстарын қажағыштығына қарай сегіз класқа бөледі: қажағыштығы өте аз тау жыныстарынан бастап, өте қажағыш тау жыныстарына дейді.

Л.А.Шрейнер, П.С.Баландин және А.И.Спивак қажағыштығына қарай жыныстарды 12 топқа бөледі. Қажағыштықтың көрсеткіші ретінде У8 болаттан жасалған эталондық дискінің қажалуы алынған. Дискінің айналу жылдамдығы 47 айн/мин. күш P=10 9,8H.

Жоғарыда көрсетілген механикалық қасиеттерді ескере отырып, олардың шығу табиғаты, ұңғы бұрғылағандағы күйі бойынша барлық тау жыныстарын 4 топқа бөлуге болады (4- кесте).

      - кесте

Тау жыныстарының орнықтылығына қарай топталуы

| Жыныстар тобы | Байланыстың сипаты | Жыныстар қасиеттерінің сипаттамасы | Топтың типтік өкілі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Іркілдек (бірікпеген) тау жыныстары. | Іс жүзінде түйіршіктер арасында байланыс жоқ. | Жыныстың беріктігі құрамына және түй- іршіктерінің ірілігіне. Деформация ерекшелігі сусымалы денелердің жылжуы. Бұрғылау кезінде шеген қою керек. Ылайық деформация иілімді деформация оңай бұрғыланады. Ұңғыны шайғыш сұйық қолданғанда шегендемей бұрғылауға | Шөгінді тау жыныстары (физикалық тозудан пайда болатын жыныстар), малта-тас, қиыршық тас. |
| 2. Жұмсақ жыныстар (біріккен). | Түйіршіктер арасындағы байланыс күрделі, кө- бінесе су- коллоидты. |  | Шөгінді тау жыныстары, саз балшықтар, суглиноктер. |

| - Тоң жыныстар. - Қатты, құйылған не- месе цемент- телген тау жыныстары (біріккен жартасты, жартылай жартасты жыныстар). | Түйіршіктер арасындағы байланыс мұз. Түйіршіктер арасындағы байланыс күшті, көбінесе криста- лизациялық. | болады. Иілімді-морт. Еріткен кезде қасиеттері 1- топтың жыныстарынікіндей, орнықтылығын жоғалтады. Беріктігі үлкен, ылайықты деформация қопарылу. Талқандалғаннан кейін түйіршіктері қайтып бірікпейді. Орнықты, шегендеуді керек етпейді. | Шөгінді жыныстар. Негізінде мұзбен цементтелген 1-топтың жыныс-тары. Шөгінді тау жыныстары: құм тастар, ізбестастар, тақтатастар, мәрмәр тастар, Кварцтар. Магмадан қатқан жыныстар: граниттер, базальттар, порфириттер. |
| --- | --- | --- | --- |

ҚОРЫТЫНДЫ

- Тау жыныстарын талқандау процестеріне әсер ететін барлық қасиеттерді екі топқа бөлген дұрыс.

Бірінші	топқа	литогенез	және	жыныстардың	мүжілу процестерімен байланысты қасиеттер жатады.

Екінші топқа жыныстарды талқандаған кезде әсер ететін өрістердің салдарынан білінетін қасиеттерді жатқызу керек.

Тау жыныстарына механикалық күштер өрісі әсер еткенде пайда болатын қасиеттер.

Тау жыныстарының сумен өзара қатынастарының	арқасында білінетін қасиеттер.	Оларды су-коллоидты қасиеттер деп атайды

Тау жыныстарына серпінді тербелістердің	әсер	етуінен пайда болатын қасиеттер.	Ол	қасиеттерді	акустикалық	қасиеттер	деп атайды.

Тау жыныстарына жылудың	әсер	етуімен		пайда	болатын қасиеттер Тау жыныстарына электр өрісінің әсер етуімен пайда болатын қасиеттер: Тау жыныстарына  магнит өрісінің әсерінен	пайда болатын қасиеттер Тау	жыныстарына	радиациялық немесе радиоактивтік деп аталатын

өрістің әсерінен белгілі болатын қасиеттер.

- Тау жыныстарының техникалық қасиеттері

Техникалық қасиеттердің ішінде бұрғылау процестеріне өте көп әсер ететіндері механикалық қасиеттер.

Бұл қасиеттер тау жыныстарына механикалық өріс әсер еткен кезде белгілі болады

- Деформация туғызып денені толық талқандауға тырысатын күштің (Р), күш әсер ететін ауданға (S) қатынасы дененің кернеулігі деп аталады.

- Серпінділік теориясының негізі ретінде барлық серпінді қатты материалдар Гук заңына бағынады, яғни серпінді дененің деформациясы әсер етуші күштің мәніне пропорциональ болады.

- Жыныстардың серпінділік қасиеттерінің көрсеткіштері ретінде: серпінділік модулі Е. Пуассон коэффициенті , қыйсаю модулі G , көлемдік қысылу модулі К алынады.

- Серпінділік модулі Е (Юнгтің модулі) дегеніміз нормаль кернеу  мен

салыстырмалы деформация  арасында пропорциональдық коэффициенті:

Бұл жай қысу мен созу деформациясына арналған Гуктың заңы.

- Масштабтық фактор дегеніміз қатты дененің беріктігінің оның өлшемімен байланыстылығы.

- Серпінділік деп деформацияланған дененің күшті алып тастағаннан кейін өзінің бұрынғы қалпына қайта келу қасиетін айтады.

Тау жыныстарының серпінділік қасиеттерінің көрсеткіштеріне мыналар жатады: серпінділік модулі Е, Пуассон коэффициенті , жылжу модулі G , жан- жақты (көлемдік) қысу модулі К.

- Иілімділік деп тау жыныстарының сыртқы күштердің әсерімен

тұтастығын өзгертпей өзінің қалпы мен өлшемдерін біржола өзгерту қасиетін айтады

- Морттық деп тау жыныстарының иілімді деформациясының көзге көрінетіндей өзгеріске ұшырамай талқандалуға бейімділік қасиетін айтады

- Ағудың шегі Р деп серпінді деформациядан иілімді деформацияға өту нүктесіне сәйкес күштің Р0 батырылатын штамптың түбінің ауданына қатынасын айтады.

- Иілімділіктің коэффициенті Ки деп (Шрейнер Л.А. және Петрова О.П.

бойынша) штамптың деформациясына кеткен жұмысты

Аш алып тастағанда

жыныстың талқандалуына дейінгі серпінді және йілімді деформацияларға

жұмсалған	жұмыстың қатынасын айтады.

А0	серпінді	деформацияға	жұмсалған	жұмысқа	Ас

u

K     А0    Аш  .

Ас    Аш

- Беріктік деп тау жыныстарының белгілі бір жағдайда және шамада әр түрлі күштерді талқандалмай қабылдау қасиетін айтады.

- Қаттылық деп тау жыныстарының күштің әсерімен беттік қабаттарында өзінің қалпын өзгертуге немесе талқандалуға көрсететін қарсылығын айтады.

Қаттылықтың екі түрін айырады: агрегаттық немесе тау жыныстарының жалпы қаттылығы және тау жынысын құрайтын жеке минералдардың қаттылығы.

. Қаттылық деген ұғым ең бірінші минералогияға кіргізілген. 1882 жылы Моос он минералдан тұратын қаттылықтың шкаласын құрды: тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд және алмаз. Әр-бір келесі минерал оның алдындағы минералдан қатты келеді. Моостың ұғымы

бойынша	қаттылық	деген	бір	дененің	екінші	денеге	қарсылығы	болып саналады.

- Микроқаттылық М.М.Хрущов пен Е.С.Беркович ойлап шығарған ПМТ-2, ПМТ-3 аспаптарының көмегімен өлшенеді.

Мұндай	жағдайда	қаттылықтың	шамасы	мынандай	формуламен табылады:

мұнда, Нм - микроқаттылық, Н/м2; Р - күш, Н;

- ойықшаның бүйір беті, м2;

- Ең көп қолданылатын әдіс Л.А.Шрейнердің әдісі. Бұл әдісте тау жынысының үлгісіне цилиндр тәрізді немесе конусты штамптар (пуансондар) батырылады.

Қаттылықтың өлшемі ретінде штамп астындағы тау жынысын түгелдей талқандайтын күштің штамптың ауданына қатынасын алады (меншікті күш).

мұнда Нм - меншікті күш, немесе тау жынысының штапмпты батыру арқылы табылған қаттылығы;

Р - тау жынысының талқандалу кезіне сәйкес күш;  - пуансонның табан ауданы.

17, Қажағыштық тау жынысының ерекше қасиеті. Бұрғылау кезінде тау жынысының жынысталқандағыш құралды тоздыру қабілетін қажағыштық дейді.

Қажағыштық тау жынысын құрайтын түйіршіктердің өлшеміне байланысты болады.

- Бұрғылау кезінде кескіштің тозуы кескіштің геометриялық қалпы сақталынып, геометриялық қалпы аз өзгеріп және геометриялық қалпы көп өзгеріп жүреді.

- Ең үлкен тұрақты жылдамдық өздігінен қайралатын құралдарға тән , ең жылдам азаятын жылдамдық кескіш жалпайып тозғанда болады.

- Қажағыштық тозған қүралдың массасын өлшеу арқылы бағаланады

- Тау жыныстарының бұрғыланғыштығы дегеніміз оларды бұрғылау кезіндегі        талқандаудың	қыйындығы. Ол көптеген факторларға байланысты: геологиялық, техникалық және технологиялық.

- Айналма механикалық бұрғылау үшін тау жыныстары 12 категорияға бөлінген.

- Қазіргі қолданылып жүрген бұрғыланғыштықтың классификациясының негізіне бұрғылаудың механикалық жылдамдылығы алынған (1 сағат таза бұрғылауда бұрғыланған тереңдік).