8.СОҚҚЫЛАП БҰРҒЫЛАУ ӘДІСІ

Соққылап бұрғылау әдісі бұрғылаудың ескі тәсілі болғанымен қазіргі кезде де қолданылады. Соққылап бұрғылау – суға бұрғылауда, сирекметалды тау жынысын барлауда, инженерлік – геологиялық ізденістерде және мәңгі тоң аймақтарды бұрғылауда қолданылады.

Бұл әдістің жетістігі – диаметрі үлкен ұңғыларды бұрғылауға және ұңғының тік бағытын сақтауға болатындығы. Соққылап бұрғылау үгілімді тау жыныстары туралы дәл ақпарат әрі үлгі алуға, қабаттық қысымы төмен өнімді қабаттарды аршуға мүмкіндік береді. Жуу сұйығымен бұрғыланатын айналмалы бұрғылауда мұндай мүмкіндік жоқ.

Кемшіліктері - технико–экономикалық көрсеткіштері өте төмен. Бұл негізінен талқандалған тау жынысын забойдан шығару операцияларының жеке жүргізілетіндігімен түсіндіріледі. Сонымен қатар кемшіліктерге ұңғы бұрғылауға кететін металл жабдықтардың көптігі.

Соққылап бұрғылау 2–ге бөлінеді: штангалы және арқанды – соққылама.

Бұрғылауда көп қолданылатыны – арқанды соққылама бұрғылау.

Арқанды–соққылап бұрғылауда тау жынысының талқандалуы бұрғылау аспабымен көп соққы жасау арқылы жүреді. Ол мына ретпен жүргізіледі.

Бұрғы станогы (61 – сурет) тербелмелі рамадан 11, кривошипті – шатунды механизмнен 16,17,мачтадан 9, құралдық барабаннан 13 және желонкалық барабаннан 18 тұрады. Құралдық темір арқанға 5 забойдағы тау жынысын талқандауға арналған соққы снаряды жалғанады. Соққы снарядының құрамына қашау 1, соққы штангасы 2, жылжымалы штанга(қайшы) 3 және арқан құлыбы 4 кіреді. Желонкалық арқанға 6 талқандалған тау жынысын ұңғыдан шығаруға арналған желонка 19 жалғанады. Тербелмелі раманың екі шетінде бағыттағыш 12 және тартқыш 10 роликтер орналасқан. Тербелмелі раманы қозғалысқа		кривошипты-шатунды механизм келтіреді. Станоктың барлық бөліктері (соққы механизмі, құралдық барабан,	желонкалық	барабан) айналымды негізгі валдан 15 алады. Қашау болаттан жасалынады, оның

61- сурет. Арқанды-соққылама бұрғылау тәсілінің сұлбасы

үшкірлеу бұрышы 70о – тан 130о дейін болады. Тау жынысы қатты болған сайын

оның үшкірлеу бұрышы үлкен болады. Қашаулар тау жынысының қаттылығына байланысты келесі түрлерге бөлінеді: жалпақ, қос таврлы, крест тәрізді, пирамидалы және эксцентрикті.

Соққы штангасы соққының энергиясын көбейтуге арналған. Ол ауыр, қабырғасы қалың құбырлардан жасалынады. Соққы штангаларының диаметрі 112, 140, 165, 188 және 220 мм. Штангалар ұзындығы 2,4 және 6 м. Олардың салмағы диаметрі мен ұзындығына байланысты 270 – тен 1120 кг – ға дейін өзгереді..

Жылжымалы штанга (қайшы) тұтылып қалған қашауды соққының әсерімен шығаруға арналған. Қайшы темір шынжырдың ұзартылған екі звеносынан құралған. Қашау тұтылып қалғанда шынжырдың үстінгі звеносы астынғы звеносына соққымен әсер етіп қашаудың босауына әсер етеді. Жылжымалы штанганың жұмыс жүрісі – 250мм. Қайшының көлденең өлшемдері 120, 160, 190, 220 және 260мм, олардың салмағы 112 ден 490 кг – ға дейін өзгереді

Арқан құлыбы соққы құралын темір арқанмен жалғауға арналған. Оның конструкциясы соққы құралының әр соққыдан кейін бұрылып тұруына мүмкіншілік береді. Ондай бұрылуға темір арқанның жүктің әсерімен тарқатылып, босаған кезде ширатылатын қасиеті пайдаланылады. Арқан құлыптардың салмағы 37,7 ден 127 кг – ға дейін болады.

Қоставрлы қашаулар –қаттылығы орташа, иілімді тау жыныстарын бұрғылауда қолданылады. Қашаудың кескіштерінің ұштары шығыңқы болады, ол ұңғының қимасының дөңгелек болуын қамтамасыз етеді. Ұңғының цилиндрлік формада болуын негізінен қашаудың әр соққыдан кейін бұрылуы қакмтамасыз етеді.

Крест тәрізді қашаулар жарықшақтығы көп тау жыныстарында қолданылады. Көлденең орналасқан кескіштер, қашаудың жарықтарда қысылып қалмауын қамтамасыз етеді.

Қашаудың кескіштерінің ұзындығы мына стандарт бойынша шығарылады: 148, 198, 248, 298, 345, 395, 495 және 595 мм. Қашау салмағы оның типіне, кескіш жүзінің ұзындығына байланысты 42 ден 980 кг – ға дейін өзгереді.

Пирамида тәрізді қашаулар валундарды үгіту мен бір жаққа қарай ығыстыру үшін қолданылады.

Эксцентрикті қашау доға тәрізді кескішті болады. Ол ұңғыны кеңейту үшін және апатты жою үшін қолданады.

Желонкалар ұңғыдан талқандалған тау жынысын шығаруға арналған.Сонымен қатар олар құмды және жұмсақ тау жыныстарын бұрғылауда жеке құрал ретінде пайдаланылады. Ондай жағдайда құралдың құрамына жылжымалы штанга және арқанды құлып кіреді, кейде соққы штангасы да қосылады. Желонка диаметрі 114 – 486мм құбырлардан жасалынады. Желонканың астыңғы ұшы башмак деп аталынады. Оның диаметрі 6 – 12мм үлкен етіліп жасалынады. Башмакта желонканың ішіне кірген ұнтақтарды түсірмеуге арналған клапан орналастырылады. Желонканың үстіңгі шетінде темір арқанды байлауға арналған тұтқасы болады.

Жалпақ клапанды желонкалар ұңғыны тереңдету және шламнан тазарту үшін қолданылады.

Жартылай сфералы клапан және тілшелі клапан ұңғыдағы суы бар  шламды  шығару үшін қолданылады. Жартылай сфералы клапан башмакқа тіреліп, желонканы тығыз жабады.

Поршенді желонкалар ылғал құмдар мен жылжымалы тау жыныстары үшін қолданылады. Бұл типті желонкалар кескіш башмактан және манжеттен тұрады. Құбыр ішінде тәрелке секілді клапанда поршень және шток орналасқан. Желонканы төмен түсірген кезде поршень төменгі жағдайда болады да жоғары көтерілгенде ол шламды өзіне тартады. Құрылғы сору жағдайында қысылып қалмас үшін желонка башмагында тесіктер орналасқан. Башмагында қозғалмалы қысқыштары бар грейферлік желонка галечниктерді бұрғылауда сәтті қолданылып жүр. Забойға соғылған кезде қысқыштар ашылады да, көтеру кезінде арқан көмегімен жабылып галечникті ұстап қалады.

Арқанды- соққылама тәсілмен бұрғылау технологиясы

Бұрғылау жұмыстарын бастамас бұрын ұңғы диаметрін анықтау керек. Ұңғының бастапқы диаметрі келесі тәуелділіктен анықталады:

dб   dс  а 	,

с

мұнда dб -бұрғылаудың бастапқы диаметрі, мм;

dс - ұңғының соңғы диаметрі, мм;

а - тізбектердің диаметрлері арасындағы айырмашылық, мм;

 - ұңғы тереңдігі, м;

с - алдыңғы тізбектің башмагынан келесі шегендеуші тізбектің шығып тұру шамасы, м.

Ұңғының соңғы диаметрі оның қандай мақсатқа бұрғыланатына байланысты. Алғашқы сынама алу мақсатында шашыранды кен орындарын барлағанда ұңғылардың соңғы диаметрлері 148-198мм етіп қабылданады, ал су ұңғыларының соңғы диаметрі ұңғы дебитіне тәуелді сукөтергіштердің көлденең өлшемдеріне байланысты алынады. Тізбектердің аралық диаметрлері арасындағы айырмашылық 50 мм-ге тең етіп алынады.

Орнықсыз тау жыныстарының шығымы 30-50 м, ал орнықты тау жыныстарындағы бұрғылану 80 метрді құрайды.

Шегендеуші тізбектердің башмактарын байланысқан тығыз тау жыныстарына 2-3 м ендіріп орналастыру керек.

Ұңғының жобалық тереңдігі сулы қабаттың ашылу тереңдігіне немесе пайдалы қабаттың жату тереңдігіне байланысты. Арқанды-соққылама әдіспен 500 метрге дейін бұрғылауға болады. Бірақ ол негізінен 150-200м тереңдікке дейін қолданылады.

Тереңдету кезінде забойды шламнан тазарту үшін ұңғының 1 м тереңдігіне 20-60 л

су құйылады. Шламның тығыздығы 1,5  1,7 г/см3 –ге дейін өзгертіледі. Сұйықтың биіктігі 3-4 м деңгейінде сақталып отырады.

Осы шарттар сақталынған жағдайда шлам бос күйде болып, сыртқа шығару

жеделдейді.

Рейс ұзақтығы тау жынысының қаттылығына байланысты; жұмсақ тау жыныстары

үшін

0,9 1,0

м, ал қатты тау жыныстары үшін

0,3  0,5 м құрайды.

Бұрғылау тәртібінің параметрлері. Арқанды– соққылама бұрғылаудың өнімділігі таңдап алынған қашаудың түрімен, бұрғылау аспабының салыстырмалы салмағымен, қашаудың құлау биіктігімен және соққының жиілігімен анықталады.

Аспаптың есептік салмағы кеңес берілетін салыстырмалы самақпен m0

алынады.

Жұмсақ тау жыныстары үшін

15  30

кг/см, орташа қаттылықты тау жыныстары үшін

30  40

кг/см және қатты тау жыныстары үшін

40  50 кг/см құрайды. Оның есептік

массасы келесідей анықталады.

мұнда

М р  m0 Lg ,

mo – құралдың салыстырмалы массасы, кг/см Lg – қашаудың жүзінің ұзындығы, см

Бұрғы жиынтығының массасы қашаудың, соққыш штанганың және қозғалғыш штанганың (қайшының) массасынан тұрады, яғни:

Ме = М1 + М2 + 0,5 М3

Мұндағы: М1 ,М2 ,М3 – қашаудың, соққыш штанганың және қозғалғыш штанганың массасы.

алынады.

Соққыш штангасының ұзындығына байланысты снарядтың есептік салмағы

Желонкамен бұрғылау кезінде есептік салмақ:Мр = М0 *  g

Мұндағы:  g – желонканың ұзындығы;

Мо – желонканың салыстырмалы массасы ( Мо = 5 ÷ 10 кг/см ) Соққының тиімді жиілігі снарядтың қандай биіктіктен құлауына байланысты.

а /

а /

n = 20	h

Мұндағы:

а – шламдық ортада снарядтың құлау үдеуі, м/с2 h – снарядтың құлау биіктігі, м.

Саздарды бұрғылау кезінде снарядтың құлау үдеуі. а =4,5 ÷ 5м/с2, қатты тау жыныстарында а = 6,0 ÷ 6,5м/с2 және таза ұңғыда а= 8,7м/с2,

қашаудың құлау биіктігі тау жынысының қаттылығына байланысты алынады. Ол 0,35 ÷ 1,0м және ол қаттылық көбейген сайын үлкейуі қажет.

ҚОРЫТЫНДЫ

- Соққылап бұрғылау – суға бұрғылауда, сирекметалды тау жынысын барлауда, инженерлік – геологиялық ізденістерде және мәңгі тоң аймақтарда бұрғылауға қолданылады.

- Бұл әдістің жетістігі – диаметрі үлкен ұңғы бұрғылауға және ұңғының тік бағытын сақтауға болатындығы. Соққылап бұрғылау үгілімді тау жыныстары туралы дәл ақпарат әрі үлгі алуға, қабаттық қысымы төмен өнімді қабаттарды аршуға мүмкіндік береді

- Кемшіліктері - технико–экономикалық көрсеткіштері өте төмен.

- Соққылап бұрғылау 2–ге бөлінеді: штангалы және арқанды.

- Арқанды–соққылап бұрғылауда тау жынысының талқандалуы бұрғылау аспабымен көп соққы жасау арқылы жүреді.

- Қашаулар келесі түрлерге бөлінеді: жалпақ, қос товарлы, , крест тәрізді, пирамида тәрізді және эксцентрикті.

- Бұрғылау тәртібінің параметрлеріне бұрғы жиынтығының салыстырмалы салмағы, қашаудың құлау биіктігі және соққының жиілігі жатады.

- Соққылап бұрғылауда талкандалған тау жыныстары талқандалудан бөлек желонкалармен жүргізіледі.

1) https://youtu.be/rIUQ5lPtgJw