  - УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ

    - Основные понятия

Откосом называется искусственно созданная поверхность грунтового массива, полученная при разработке выемок для котлованов, траншей, карьеров и т. д. или при устройстве насы- пей для дамб, земляных плотин, земляного полотна автомобиль- ных и железных дорог, а также при перепрофилировании терри- торий.

Устойчивость откоса или склона считается обеспеченной, если выполняется условие:

| γst ≥ γst. n, | (80) |
| --- | --- |

где γst – расчетный коэффициент устойчивости;

γst. n - нормативный коэффициент устойчивости, задаваемый в проекте.

Как правило, его значение находится в пределах 1,1–1,3. На рис. 55. представлены элементы откоса.

Рис. 55. Элементы откоса: d – заложение откоса; H – высота откоса; α – угол заложения откоса; tg α= H/ d = 1/ m – крутизна откоса; 1 – подножие; 2 – осно- вание; 3 – поверхность откоса; 4 – бровка; 5 – гребень.

    - Решение задач

- Определить устойчивость откоса, сложенного песчаным грунтом   при   следующим    исходным    данных:    φ1    =    29°; с1 = 0; γ1 = 18,2 кН/м3; d = 6 м; H = 8 м; a = 4,0 м (рис. 56) [13]. Расчет ведется на 1 погонный метр длины откоса.

Рис. 56. Схема расчета устойчивости откоса, сложенного песчаным грунтом

Р е ш е н и е:

ABC – призма обрушения. Поверхность смещения – плос- кость.

| γst = N tg φ1/ T, | (81) |
| --- | --- |

где N tg φ1 – удерживающая сила (сила трения), кН;

T – сдвигающая сила, кН.

Найдем вес призмы обрушения ABC:

G = SABC ∙ 1 ∙ γ1 = 16 ∙ 1 ∙ 18,2 = 291,2 кН, N = G cos α = 291,2 ∙ 0,78 = 227,14 кН, tg φ1 = 0,554,

T = G sin α = 291,2 ∙ 0,624 = 181,71 кН, γst = 227,14 ∙ 0,554 / 181,71 = 0,69.

В ы в о д: γst < γst, n = 1,1, коэффициент устойчивости меньше нормативного. Откос неустойчив. Следовательно, при проекти- ровании необходимо предусмотреть уменьшение угла откоса или устройство подпорной стены.

- Определить упрощенным методом коэффициент устой- чивости откоса с уклоном 1 : 1, высота H = 12,8 м, грунт – глина, φ1 = 7°, с1 = 28 кПа; γ1 = 17,6 кН/м3 (рис. 57).

Р е ш е н и е:

Используем упрощенный метод расчета, предложенный М. Н. Гольдштейном [13].

Рис. 57. Определение коэффициента устойчивости упрощенным методом

Коэффициент устойчивости определяется следующим вы- ражением:

| k  f A  c1  B, st 1  H 1 | (82) |
| --- | --- |

где γ1 – удельный вес грунта, кН/м3; A и B – коэффициенты, за- висящие от геометрических размеров элементов откоса, значе- ния которых приведены в табл. 17; f1 – коэффициент внутренне- го трения грунта; H – высота откоса; с1 – удельное сцепление, кПа.

kst  0,1228 2,34 28/(17,612,8) 5,79 1.01.

Коэффициент устойчивости недостаточен, требуется назна- чение мероприятий по увеличению устойчивости откоса.

- Определить предельную высоту вертикального откоса при следующих исходных данных: грунт – суглинок; φ = 16°; c = 10 кПа; γ = 18 кН/м3; γst.n = 1,1 (рис. 58).

Таблица 17

Рис. 58. Определение предельной высоты откоса

Для определения предельной высоты откоса используем следующее выражение:

| H  2c , ПР  tg(45∘   / 2) st.n | (83) |
| --- | --- |

где c – удельное сцепление грунта, кПа; γ – удельный вес грунта, кН/м3; φ – угол внутреннего трения грунта, град.; γst. n – задан- ный коэффициент устойчивости.

HПР

	2 10

18 tg(45∘ 16/ 2) 1,1

 1,34 м.

Принимаем предельную высоту откоса 1,3 м.

    - Расчет устойчивости откоса по методу круглоцилиндри- ческих поверхностей скольжения

Считается, что потеря устойчивости откоса может произой- ти в результате вращения отсека грунтового массива относи- тельно центра O по дуге окружности с радиусом R. Смещаю- щийся отсек рассматривают как недеформируемый массив [9 с. 172].

Сущность метода заключается в определении минимального коэффициента устойчивости, удовлетворяющего условию:

|    M уд.   , st  M st.n сдв. | (84) |
| --- | --- |

где Mуд. – момент удерживающей силы; Mсдв. – момент сдвигаю- щей силы.

Порядок расчета:

      - Определяют центр и радиус поверхности смещения:

- от верхней бровки откоса откладывают отрезок, равный ширине бермы обрушения;

  - точки A и B соединяют прямой линией (рис. 59);

  - из середины отрезка AB строят перпендикуляр;

  - из точки B под углом 36° к горизонту проводят линию до пересечения с перпендикуляром;

  - полученную точку O принимают за центр окружности и радиусом R очерчивают дугу окружности, которая будет являть- ся поверхностью скольжения отсека.

      - Смещающийся массив делят на блоки по вертикали, учи- тывая, что:

  - наклон поверхности откоса в одном блоке должен быть одинаковым (рис. 60);

Рис. 59. Определение центра и радиуса поверхности смещения

  - прочностные характеристики грунта в блоке должны быть постоянны;

  - вертикальный радиус (Rв) должен быть границей блока;

  - ширина блока не должна быть больше 4 м.

      - Определяют силы, действующие в отдельном блоке:

  - удерживающие силы: T ʹ = N tg φ – сила трения, кН; сi∙Li – сила, обусловленная сцеплением в грунте, кН;

  - сдвигающие силы: T = P sin β, кН.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 60. Деление смещающегося массива на блоки: а – правильное деление на блоки; б – неправильное деление на блоки.

      - Определяют условия устойчивости блока:

| R X T '  X c  L  X T   M   i i  уд.   уд.   i 1 i 1 i 1    . st  M X st.n сдв. RTсдв. i 1 | (85) |
| --- | --- |