  - Деформируемость грунтов. Компрессионная зависи- мость

Рис. 5. Схема одометра

При испытании грунта в одометре (рис.5) полностью водонасы- щенный образец грунта (1) помещают в кольцо (2) и с помощью поршня (3) прикладывают силу P. Сжатие образца происходит за счет уменьшения объема пор Vпор и отжатия воды через отвер- стия (4).

Изменение пористости:

| n  Vпор  A  Si  Si V A  h h | (19) |
| --- | --- |
| e  e  1  e  Si i 0 0 h | (20) |

где ei

- текущий коэффициент пористости;

A– площадь сечения, м2;

h – первоначальная высота образца, мм; e0 – начальный коэффициент пористости; S – осадка грунта, мм;

ε – относительная деформация сжатия.

| ε  S h | (21) |
| --- | --- |

Рис. 6. Компрессионные кривые и зависимости изменения относительной деформации от нагрузки

    - – Компрессионная ветвь (при приложении нагрузки) ото- бражает уменьшение пористости при возрастании нагрузки (рис.6).

    - – Декомпрессионная ветвь (после удаления нагрузки) ото- бражает обратный процесс увеличение объема, т. е. набухание.

Расположение ветви набухания ниже ветви сжатия свиде- тельствует о том, что грунт обладает значительной остаточной (пластической) деформацией  р

Ветвь набухания обусловлена упругими деформациями е .

    - Виды и причины деформаций

Физические причины упругих деформаций [9, с. 43]:

  - упругость минеральных частиц;

  - упругость воды;

  - упругость замкнутых пузырьков воздуха. Физические причины остаточных деформаций:

  - уплотнение грунта;

  - сдвиги частиц грунта;

  - разрушение частиц в точках контакта.

    - Определение коэффициентов сжимаемости грунта

Рис. 7. Определение коэффициентов сжимаемости грунта

| tgα  e1  e2  m P  P 0 2 1 | (22) |
| --- | --- |

где m0

 tgα

– коэффициент сжимаемости грунта, МПа-1

Из-за криволинейного характера графика компрессионных испытаний (рис.7) коэффициент сжимаемости будет зависеть от интервала выбранных напряжений.

При одинаковых значениях Р1 и Р2 более сжимаемым будет тот грунт, у которого m0 будет больше.

| m  m0  1  e 0 | (23) |
| --- | --- |

m – коэффициент относительной сжимаемости грунта, МПа-1.

    - Закон компрессионного уплотнения

| e  m0P | (24) |
| --- | --- |

При небольшом изменении сжимающих напряжений P

уменьшение коэффициента пористости увеличению сжимающего напряжения.

e   пропорционально

    - Структурная прочность грунта

Многие грунты природного сложения, кроме скальных, мо- гут быть уплотнены, что сопровождается возникновением в них хрупких кристаллизационных связей. Эти связи придают грунту некоторую прочность, которая называется структурной прочно- стью грунта (рис.8).

Рис. 8. Компрессионная кривая грунтов, обладающих структурной прочностью

При P ≤ Pstr процесс уплотнения в грунте практически не развивается.

При P > Pstr происходит резкое уплотнение грунта. Структурную прочность грунта иногда используют для ог-

раничения мощности сжимаемой толщи под подошвой фунда- мента, полагая, что при напряжениях в основании, не превы- шающих Pstr, уплотнения грунта не происходит.

    - Способы определения модуля деформации грунта

В качестве деформационной характеристики зависимости между напряжениями и деформациями используют модуль де- формации E, который является основной деформационной ха- рактеристикой. Модуль деформации грунта является важным показателем его деформационных свойств, характеризующим

уплотняемость грунта при нагружении. Он используется при расчете осадок зданий и сооружений.

Определение модуля деформации с помощью компрес- сионной кривой.

| E  P h  S | (25) |
| --- | --- |

где P

S

- приращение нагрузки, МПа;

- приращение осадки, мм;

h – первоначальная высота образца, мм:

 – коэффициент бокового расширения грунта

| Е   1  e0  m0 | (26) |
| --- | --- |

где e0 – начальный коэффициент пористости;

0

m – коэффициент сжимаемости грунта, МПа-1

При решении пространственной задачи используют модуль сдвига G и модуль объемной деформации K.

| E G  21  ν , МПа; | (27) |
| --- | --- |
| K  E , МПа; 1  2ν | (28) |

где Е – модуль деформации, МПа; ν – коэффициент Пуассона.

Значение модуля деформации грунта, найденное с помощью компрессионной кривой, иногда далеко от действительного, так

как извлечение образца грунта из скважины или шурфа сопро- вождается уменьшением напряжений в скелете образца грунта и снижением до нуля давления в поровой воде (при отборе образ- ца грунта ниже уровня подземных вод). Поэтому фактически компрессионные испытания проводятся с образцами грунта час- тично нарушенной структуры, что ведет к занижению значения модуля деформации [9 с.53]. По этой причине модуль деформа- ции лучше определять в полевых условиях.

Испытание статической нагрузкой

На дно шурфа (1) устанавливают штамп (4), к платформе (3) прикладывают ступенями нагрузку (2) и фиксируют осадку грунта (рис.9).

Рис. 9. Схема испытания грунта статической нагрузкой

Модуль деформации определяют по формуле Шлейхера

| Е   d 1 2 P , МПа, S | (29) |
| --- | --- |

где  – коэффициент, для круглых штампов равен 0,8;

d – диаметр штампа, мм;

 – коэффициент Пуассона

|   x   y z z | (30) |
| --- | --- |

По результатам исследования строится кривая штамповых испытаний (рис.10).

Рис. 10. Кривая штамповых испытаний

При помощи прессиометра

Рис. 11. Схема прессиометра

В скважину (1) опускают цилиндрический резиновый бал- лон, заполненный жидкостью, т. е. прессиометр (2) (рис.11). Давление жидкости в баллоне увеличивают, оно передается на стенки скважины и уплотняет окружающий грунт. С помощью датчиков фиксируется давление и деформация грунта.

| Е  P  1  νd S 0 | (31) |
| --- | --- |

Применяется только для изотропных грунтов.