1 дәріс

Кіріспе. Жылумаңызалмасудың негізгі ұғымдары мен әдісі

Өмірде қозғалыс пен өзаралық әрекетке тән қайраттың жылу мен жұмыс арқылы түрленуі табиғат пен қондырғы және аспаптарда кең таралған. Қайрат түрленгенде жылу мен маңыз (масса) және қозғалыстық (серпін, импульс) таралады. Қайраттың түрленуі Жылуқозғалымда, қозғалыстықтың таралуы СГМеханикасында, жылу мен маңыздың таралуы (алмасуы) ЖМА-да қаралады.

Жылудың таралу тетіктері: жылу өткізгіштік пен ағынды жылу беру (бұлардан жылу өту құралады) және сәулелену. Жылу тәсіл негіздерінің (ЖТН – ТОТ) кеңінен таралған ілімі – феномендік (ерекшелік) теория. Мұнда құбылыстар затшалық аса негізделмей, жалпы қабылданған терең ұғымдарға сүйенеді. Оның бірі тұтастық ұғымы. Егер затшалардың еркін жүрісінің орташа ұзындығы ℓо дененің мөлшері ℓ-ден өте аз, яғни Кнудсен сынамасы (саны) Кn = ℓо/ℓ (~ 10-3) « 1 болса, денені тұтас деуге болады. Тек Кn ~ 1 болса, орта - сиретілген газға, ал Кn > 10 болса, орта - затшалық ағынға айналады.

Жылу қайратын (жылуын, количество тепла) Qτ [Дж], ал жылу ағынын (тепловой поток [2], жылулықты (теплота)) Q ═ Qτ/τ [Дж/с ═ Вт] және Qτ/(F∙τ) ═ Q/F ═ q [Вт/м2] - жылу ағынының (жылулықтың) беттік тығыздығы дейміз.

ЖМА-ның қолданбалық негізгі мақсаты – қуаты Q берілген қондырғы жобаланғанда, оның қажетті жылу алмасу F бетін анықтау, ал тексерулікте (F белгілі) Q-ді анықтау болады. Мұндағы Q = φ∆tF, φ = λ/δ –  қалыңдығы δ дененің жылу өткізгіштік меншікті еселеуіші (∆t = t1 – t2), φ = α – жылу беру еселеуіші (∆t = tб – tc), φ = k – жылу өту еселеуіші (∆t = tc1 – tc2), Вт/(м2К), ti=1;2, tб, tc – дене беттері мен сұйықтың ыстықтықтары, 0С; F– жылу алмасу беті [м2], τ – уақыт [c]. Ал сәулелену жылулығы E дененің толық ыстықтығының  ~ Т4.

Бірінші бөлім. Жылу өткізгіштік

1 Фурье заңы және оның пайдаланылуы

1.1  Ыстықтық өріс пен тікмегзем

Ыстықтық тегеуріні (айырымы) ∆t ≠ 0, яғни ыстықтық   өрісі болса, жылу ағыны пайда болады. Ыстықтық өріс  -де қалыптаспаған, ал  -де қалыптасқан тәртіпте болады.

Ыстықтық тұрақтылықтарына тік () бағыттағы ыстықтықтың мекендік өзгерісінің шек мәнін ыстықтық тікмегземі дейміз. Ыстықтық тікмегзем

(1.1)

Декарт мекендігіндегі құраушылары арқылы келесідей жазылады (1.1 суретті қараңыз)

1.2 Фурье заңы. Жылу өткізгіштік еселеуіші

Жылу (Qτ, Дж) ағынының (Q, Вт) жергілікті тығыздығының (q, Вт/м2) ыстықтық тікмегземге сәйкестігі - Фурье заңы (дәлелденуі [12]-де, 1.2 сурет)

(1.2)                                                                   (1.3)

Жылулық тығыздығының қарқыны жылу өткізгіштік еселеуішімен келесідей анықталады

(1.4)

Жылу өткізгіштік еселеуішінің мәні дененің табиғаты мен құрылысына және күйіне байланысты. Ол газдарда Броун қозғалысымен (0,025 (ауа, түтін) ÷ 0,06) анықталады, диэлектрик пен құрылыстықтар және сұйықтарда бөлшектерінің серпімділік тербелістерімен өзгереді (0,04 ÷ 0,8), металдарда электрондардың елгезектіктеріне байланысты жоғары болады (4,9 (сынап)÷458 (күміс) Вт/(м∙К)).

Жылу өткізгіштік еселеуіші көп жағдайларда тек ыстықтыққа сәл тәуелді

(1.5)

1.3 Жылу өткізгіштіктің жылулық теңдеуі

Тұрақты ыстықтықты бетке тік  бағытындағы жылу ағынының теңдеуін Фурьенің (1.3) заңын ескере отырып, келесідей жазамыз

(1.6)    Бет t1 мен t 2 = тұрақты қалыңдығы δ = n2 - n1 қабаттан өтетін қалыптасқан жылу өткізгіштік жылулық    тұрақты (1.3 сурет). Сондықтан

(1.7)÷ (1.9)

Бұларды ескере отырып, жылу өткізгіштіктің жылулық теңдеуін табамыз

(1.10)

1.4 Жылу және электр ағындарының тәріздігі

Ом заңындағы электр I ағынына (1.10)-дегі жылу ағынын тәріздендірейік

(1.11)÷(1.12)

Бұлардың оң жақтарындағы кернеу құламасы ∆U мен ыстықтық тегеуріні ∆t = t1 - t2-лер де электр мен жылу ағындарын жасайтын өзара тәрізді шамалар. Егер үш шамалы екі теңдеудің екі шамалары тәрізді болса, үшінші шамалары да тәрізді болады. Сондықтан электр кедергісі Rэ-ға сәйкес R – жылулық кедергі болады.

Егер жылулықтың (1.10)-дағы мәнін (1.12)-де ескерсек, жылулықтың кедергісінің кейіптемесін келесідей табамыз

(1.13)

Мұндағы

мен                           (1.14),(1.15)

- жылулық кедергінің табиғи, м·К/Вт және геометриялық, м-1 құрамдары.

1.5 Геометриялық кедергі мен жылу алмасу бетті анықтау

Геометриялық (1.15) кедергі (1.9) арқылы келесідей анықталады

(1.16)

1.Тақташаға   (1.4 суретті қараңыз)

(1.17)

2. Сырыққа (1.5 суретті қараңыз)

(1.18)

Мұндағы: r, d, ℓ - сырықтың өресі, қосөресі, ұзындығы.

Сырықтың бет ауданының орта мәні  (1.15) пен (1.18) бойынша

(1,18’)

3. Күмбездік қабатқа (1.6 суретті қараңыз)

(1.19)

(1.20)

4. Беттері тегіс емес және F2 > 2F1 қабаттардың жылу кедергілерінің геометриялық мәндері мен жылуалмасу беттері қаралған теңдеулер арқылы жуық анықталады. Ал F2  2F1 болса, келесі кейіптемелер пайдаланылады

(1.21)

1.6 Жылу өткізгіштік еселеуішінің орташа мәнін анықтау

Көп жағдайларда  =  = тұрақты не жылу өткізгіштіктің ыстықтық тәуелділігі, (1.5)-тегідей, сызықты болады. Соңғысында t1 мен t2 ыстықтық аралығындағы дененің жылу өткізгіштік еселеуіші - мәні λ1 мен λ2-нің арифметикалық орташа мәні. Дегенмен, (1.8)-дегідей, аумаққылық орташа мәні қалай есептелетінін көрейік

(1.22)