Нивелирлеу әдістері

Геометриялық нивелирлеу

Мұндай нивелирлеу нивелир мен тік рейканың көмегімен, яғни көлденең визалау сәулесі арқылы жүргізіледі. Бұл ең танымал нивелирлеу әдісі, өйткені ең қарапайым және әмбебап. Оның көмегімен мемлекеттік нивелирлік желі және түрлі маңызы бар биіктік желілер құрылған. Рейканың биіктігі шектелген, сондықтан таулы жерлерде пайдалану үшін ыңғайсыз. "Ортасынан" және "алға"нивелирлеудің 2 әдісі бар. Аспаптың биіктігін анықтаудың қажеті жоқ, өйткені бірінші әдіс ыңғайлы және дәл болып саналады.

Нивелирлеудің осы әдісін бір рет өлшеу дәлдігі:

Техникалық нивелирлеу кезінде I сыныпты нивелирлеу кезінде 1-2 мм-ден 0,1 мм-ге дейін.

Тригонометриялық нивелирлеу

Тәсілдің негізінде сызықты-бұрыштық кесу жатыр. Өлшеу үшін теодолит және тахеометр сияқты бұрыштық аспаптар қолданылады. Асып түсу көлбеу бұрышын және қашықтықты өлшеу арқылы анықталады. Бұл әдіс құрылыста кеңінен қолданылады, жер жұмыстарының картограммасын жасау үшін, топографиялық түсірілімдер кезінде және т.б. өлшеулердің дәлдігі 3 мм дейін қолданылады, бірақ тіктеу сызықтарының сынуына байланысты таулы жерлерде шектелуі мүмкін.

Барометрлік нивелирлеу

Барометр өлшеуге арналған аспап болып табылады. Өлшеу әр түрлі биіктіктерде атмосфералық қысымның айырмашылығын анықтау арқылы жүргізіледі. Белгілі биіктіктегі нүктенің асып кетуін анықтау үшін температура мен атмосфералық қысымды өлшейді, сондай-ақ іздеу нүктесінде де солай жасайды. Көрсеткіштердің айырмашылығы бойынша биіктікті анықтайды. Әдіс жету қиын жерлерде геологтар мен геофизиктерді пайдаланады. Өлшеудің жоғары емес дәлдігі (0,5 м артық емес) әдісті құрылыста пайдалануға мүмкіндік бермейді.

Гидростатикалық нивелирлеу

Өлшеу үшін байланыстағы ыдыстарда сұйықтықтың қасиеттерін пайдаланады. Сұйықтық биіктікке қарамастан, оларда әрқашан бір деңгейде болады. Өлшеудің жоғары дәлдігі (0,1 мм) гидростатикалық нивелирлерді құрылыс жұмыстарында, құрылыстар мен т.б. деформациялауды бақылау кезінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Радиолокациялық нивелирлеу

Әуе және су кемелерінде орнатылған эхолоттар мен биіктік өлшегіштердің көмегімен жүргізіледі. Олардың көмегімен жүріп өткен жолдың профилі автоматты түрде анықталады.

Спутниктік нивелирлеу

Өткізу үшін GNSS-қабылдағыштар қолданылады. Асулар ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS және т.б спутниктік жүйелерін пайдаланатын аппаратурамен өлшеудің көмегімен анықталады. Қоюландыру желілерін, топографиялық түсірілімдерді және басқа да жұмыс түрлерін құру үшін қолданылуы мүмкін.

Нивелирлеу сыныптары

Нивелирлік желі-биіктігі теңіз деңгейінен анықталған жер беті нүктелерінің желісі. Сондай-ақ биіктік тірек геодезиялық желі деп аталады. Геометриялық нивелирлеумен анықталған нүктелер жергілікті жерде маркалармен немесе репердермен бекітіледі. Нивелирлік желі топографиялық түсірілім үшін негіз болып табылады.

Ресейде биіктікті анықтау үшін I, II, III және IV сыныптағы мемлекеттік нивелирлік желі пайдаланылады. Ол бүкіл ел аумағында бірыңғай биіктікті белгілеуге арналған, инженерлік-геодезиялық және топографиялық жұмыстар үшін пайдаланылады. I және II сыныптардың нивелирлік желісі Ресей Федерациясының басты биік негізі болып табылады. Бұл желілерді құру үшін арнайы бағдарламалар мен ең заманауи геодезиялық жабдықтар қолданылады. Биіктік бірыңғай жүйесін анықтаудан басқа жер беті мен гравитациялық өрісті, жер қыртысы мен т. б. қозғалысын зерттеу бойынша міндеттерді орындайды. I класты желі ең дәл болып табылады және келесі класты желілер үшін бастапқы қызмет етеді.

Нивелирлеу сыныбы барынша рұқсат етілген қателіктің мөлшеріне байланысты. Өлшеу дәлдігі неғұрлым жоғары болса, рұқсат соғұрлым жоғары болады. Осылайша, I және II сынып жоғары нүктелі нивелирлеуге, ал III және IV сынып дәлдігіне жатады.

Мемлекеттік нивелирлік желіден басқа, II, III және IV сыныпты дәлдікпен нивелирлеу құрылыстарды салу мен пайдалануды геодезиялық алып жүру, темір жол жұмыстары кезінде қолданылады.

Мысалы, жол салу кезінде немесе құрылыс кезінде биіктікті анықтау үшін іздестіру жұмыстарында. Техникалық нивелирлеуді жүзеге асыру үшін нақты немесе техникалық нивелирлер, сондай-ақ шашкалы түрдегі нивелирлік рейкаларды пайдалануға жол беріледі.

Нивелирлеуді жүргізуге арналған құралдар

Таңдалған нивелирлеу әдісіне және қойылған міндеттерге байланысты жабдықты таңдау қажет. Бұл оптикалық, сандық және лазерлік нивелирлер, тахеометрлер, теодолиттер болуы мүмкін. Максималды дәлдікке жету үшін жабдық жоғары сапалы және тексерілген өндірушілерден болуы тиіс. "Геодезия және құрылыс" компаниясының инженерлері құралдардың алуан түрлілігі арасынан таңдауға көмектеседі, сондай-ақ қажет болған жағдайда оқыту жүргізеді.