Дәріс 1. Жаңартылатын энергия көздері

Дәрістің мақсаты: күн энергиясының энергетикалық мүмкіндіктерін, желді энергия тасымалдаушысы ретінде пайдаланудың артықшылықтары мен ерекшеліктерін көрсету, тік-осьтік турбиналардың перспективасын және күн мен жел энергиясын бірлесіп пайдалануды анықтау.

Дәріс мазмұны: таусылмайтын энергетикалық ресурстарды пайдаланудың әлемдік тұжырымдамасы, жел мен күн энергиясының қасиеттері, синэнергетикалық әсер.

Жаңартылатын энергия көздері (ЖЭК) ұғымына энергияның мынадай нысандары енгізіледі: күн, геотермалдық, жел энергиясы, теңіз толқындарының, ағымдардың, толқындардың және мұхиттың энергиясы, биомасса энергиясы, гидроэнергия және жаңартылатын энергияның басқа да "жаңа" түрлері.

ЖЭК шартты түрде екі топқа бөлінеді:

- дәстүрлі: қуаттылығы 30 МВт-тан асатын ГЭС-тің қолданылатын энергия түріне айналатын гидравликалық энергия; дәстүрлі жану әдістерімен жылу алу үшін қолданылатын биомасса энергиясы (отын, шымтезек және басқа да пеш отыны); геотермалдық энергия.

- дәстүрлі емес: күн, жел, теңіз толқындарының, токтардың, толқындардың және мұхиттың энергиясы, шағын және микроГЭС пайдаланылатын энергия түріне айналатын гидравликалық энергия, дәстүрлі әдістермен жылу алу үшін пайдаланылмайтын биомасса энергиясы, төмен потенциалды жылу энергиясы және жаңартылатын энергияның басқа "жаңа" түрлері.

Таусылмайтын және жаңартылатын энергетиканың артықшылықтары:

- ресурстардың бірнеше түрінің жаппай болуы;

- оларды пайдаланудың үдемелі технологиясы;

- энергетикалық қауіпсіздік пен мемлекеттің тәуелсіздігіне жәрдемдесу;

- ПГ шығарындыларын азайту бойынша халықаралық міндеттемелерді орындауға қосқан үлесі;

- жеке капитал тарапынан қаржылық қолдау тарту үшін перспективалардың болуы.

Алынған және өндірілген барлық энергия ерте ме, кеш пе жер бетіндегі жылу түрінде шығарылатыны анық, бұл климатқа әсер етуі мүмкін. Бірақ әлі күнге дейін адам шығаратын энергия жер бетіне жететін күн энергиясынан 10 - нан 4-ке дейін және үнемі тасымалданатын жел энергиясынан аз. Осылайша, жел мен күннің табиғи энергиясына тек 0,01% қосатын өндірілген энергияның антропогендік әсері климатқа тікелей әсер ете алмайды. Соған қарамастан, экологиялық себептерге байланысты көмірсутек энергетикасының қысқаруы және таусылмайтын ресурстардан энергия өндірісінің ұлғаюы орын алады. Әлемдік энергетикалық кеңестің (МИРЭС) бағалауы бойынша 2020 жылға қарай әлемде таусылмайтын бастапқы ресурстарды тұтыну 2000 жылмен салыстырғанда 56 пайызға өседі, бұл ретте жел, күн, геотермал, шағын су ағындарының гидроэнергиясы сияқты ресурстарды тұтыну тез өседі.

Күн энергиясы. Күн сәулесі энергияны өндіру үшін Арктика, Аляска, Норвегия, Финляндия, Антарктиканың экстремалды ендіктерінде кейбір ерекшеліктері бар жер шарының көп бөлігінде қолайлы. Жер бетіне қатысты Күн энергиясының орташа қарқындылығы 160 Вт / м2 құрайды. Ол 2020 жылғы деңгейде адамзаттың энергияға деген қажеттілігінен 4 мың есе артық, электр энергиясы мен жылу өндіру үшін пайдаланылады. Шағын қуатты қондырғылар бүгінде дамушы елдердің ауыл халқын қазіргі өркениетке таныстырудың бірден-бір мүмкіндігін береді. Әлемде орнатылған барлық фотоэлектрлік түрлендіргіштердің жиынтық қуаты 500 МВт - тан асты; бірқатар елдерде оларды кеңінен енгізу бойынша ұлттық бағдарламалар қабылданды - (Германия мен Жапонияда 100 мың "күн шатыры", АҚШ-та 1 млн. "күн шатыры"). Жақсы жарықтандыру жағдайында түрлендіргіштер шығаратын электр энергиясының құны киловатт - сағатына 15-20 центтен аспайды.

Күн энергиясын пайдаланудың практикалық орындылығын анықтау кезінде оның оңтүстік ендіктердегі тығыздығы 1 кВт/м2-ге жетеді, басқа аудандарда жарық ағынының орташа тығыздығы 200-250 Вт/м2 құрайды. Бұл Қазақстан Республикасының аумағындағы күн белсенділігі картасында да көрініс табады.

Ол автономды объектінің жүктемесін жабу үшін қажет күн түрлендіргіштерінің санын есептеу кезінде қолданылады. Алайда, карта бұлтсыз күндердегі күн белсенділігінің мәнін береді, бірақ климаттық себептерге байланысты ол әлдеқайда төмен болуы мүмкін: бұлттылық, жауын-шашын, қар мен мұз немесе шаңның болуы. Сондықтан, карта бойынша анықталған күн панельдерінің қуаты бірнеше ондаған пайызға өздігінен артуы керек. Қазақстанның географиялық орналасуына сәйкес оның күн энергиясының ресурстары келесі көрсеткіштермен бағаланады. 1280 – 2300 кВт×сағ/м2 шегінде көлденең бетке сәулелі энергияның түсуін қамтамасыз ететін күн сәулесінің ұзақтығы жылына 8760 (8736) сағаттың 2000-нан 3000 сағатқа дейін құрайды. Қазақстанның күн энергиясының жылдық жиынтық әлеуеті 340 млрд. тонна шартты отынға бағаланады. Күн энергетикасы техникалық және экономикалық тұрғыдан мінсіз бе?

Өкінішке орай, олай емес. Күн технологиясының қоршаған орта үшін қауіпсіздігі мәселесі даулы. Әрине, бұл атом немесе көмір энергетикасы емес және мұнай мен газды пайдалану емес, бірақ күн батареяларын өндіруде технологияның дамуының осы кезеңінде табиғатқа зиян келтіретін заттар қолданылады. Дайын фотокеллаларда қорғасын, кадмий, галлий, мышьяк сияқты улы заттар бар. Түрлендіргіштердің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін немесе олар істен шыққан кезде модульдерді кейіннен өңдеу мәселесі туындайды және оларды жою туралы шешім әлі табылған жоқ. Күннен электр энергиясын алудың ерекшелігі-кезеңділік. Күн жүйелері түнде жұмыс істей алмайды, ал кешке және таңертең ымырт кезінде станциялардың тиімділігі бірнеше есе төмендейді. Ауа-райы факторлары да айтарлықтай әсер етеді. Қазіргі заманғы" күн фермаларының "жұмыс істеуінің" қиындығы " техникалық қолдау және техникалық қызмет көрсету мәселесі болып табылады. Фотоэлементтерді қарқынды қыздыру тұтастай алғанда жүйенің тиімділігін айтарлықтай төмендетеді, сондықтан модульдерді салқындатуды қамтамасыз ету қажет, Күн батареяларын мезгіл-мезгіл шаңнан, кірден және қардан тазалап, күн көзіне бағыттау керек. Бірнеше шаршы шақырымдық қондырғыларда айтарлықтай қиындықтар туындайды. Идеал, бір қарағанда, энергия өндіру технологиясының бүгінде бірқатар кемшіліктері бар, бірақ бұл күн энергиясын жетілдірудің көрсеткіші ғана екеніне сенімді бола аласыз. Технологиялық прогрестің әр күні бір кемшілікті екіншісінен кейін жоя алады, сондықтан бұл уақыт мәселесі. 1 кВт күн қондырғысы 14-15-ші жұмыс жылында ғана төленеді, бұл жылу немесе жел электр станцияларымен салыстырғанда ұзақ уақытқа созылады. Күн энергетикасы мәселелеріне жыл мезгілдері, айлары, тәулік бөлінісінде нақты өңірлердің күн белсенділігі картасын нақтылау қажеттілігі де жатады.

Жел энергиясы. Жел энергиясы оның жылдамдығына үшінші дәрежеде пропорционал, ал оны пайдалану мүмкіндігі жел қозғалтқышының дизайнына, бағыты, жылдамдығы және тасымалданатын энергиясы үздіксіз өзгерген кезде ауа ағындарынан энергия алу қабілетіне байланысты. Жер бетіндегі қабаттағы желдің сипаттамаларына үлкен әсер етеді – таулар, аңғарлар, шөлдер, мұхиттар мен теңіздер, өсімдіктер мен құрылымдар.

Жел энергетикасының негізгі проблемасы-желдің энергия тасымалдаушысы ретінде жеткіліксіз зерттелуі, оның жылдамдығының қайталануы, бағыты мен тасымалданатын энергиясының өзгеруі, энергия ресурстарының аумақ бойынша орналасуы.

Алайда, әлемнің әртүрлі бөліктеріндегі энергетикалық жүйелерде жұмыс істейтін жел турбиналарының жалпы қуаты шамамен 180 000 МВт құрайды. Олар ірі электр станцияларына құнды қосымша болып табылады. Жүйелік пайдалану үшін ең көп таралған-қуаты 1 МВт және одан жоғары жел қондырғылары. Автономды жүйелердің жел генераторлары ондаған ватттан 10-15 кВт-қа дейін қуатқа ие.

Жел энергетикасы келесі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен сипатталады:

-желдің жылдамдығы 7,5-8 м/с болғанда ЖЭС электр энергиясының құнын көмір электр энергиясының құнымен салыстыруға болады;

-желдің жылдамдығы 8,5-9,5 м/с болғанда ЖЭС электр энергиясының құнын газ электр энергиясының құнымен салыстыруға болады.

Желдің орташа жылдамдығы сағатына кемінде жиырма шақырым (5,5 м/с) болатын жерлерде жел турбиналары арқылы электр энергиясын алу басқа өндіріс әдістерімен, мысалы, көмірмен немесе ядролық әдіспен бәсекелесе алады.

Перспективада ЖЭС электр энергиясының құны гидроэлектр станциясын қамтитын дәстүрлі электр энергиясының құнынан төмен болжанады.

Реттелмейтін энергия көздері бар энергия жүйесі - жел электр станциялары (ЖЭС) және күн электр станциялары (КЭС) осы станциялардың қуатының өзгеруін басқа көздермен (ГЭС, ЖЭС, АЭС) өтеуі тиіс. Энергия жүйесі параметрлерінің (ең алдымен жиіліктің) өзгеруін болдырмау үшін реттелмейтін электр станцияларының үлесі 20-25% - дан (қуаты бойынша) аспауы тиіс, дегенмен жел электр станцияларының 70% - дан астамын қамтитын энергия жүйелерінің мысалдары бар.

Пропеллерлік жел электр станцияларының проблемалық мәселелері үлкен аумақтардың көзбен бітелуі, жануарлардың тітіркенуі және олардың өнімділігінің төмендеуі, аэродинамикалық шу, өз қажеттіліктеріне энергияны тұтынудың жоғары деңгейі – қалақтардың және бүкіл агрегаттың желге айналуы, электромагниттік кедергілер, ЖЭС орнатуға иеліктен шығарылатын аумақтың үлкен ауданы, күрт ауыспалы материктік жел жағдайында белгіленген қуатты пайдаланудың төмен коэффициенті болып табылады.

Жел генераторлары сәтті жұмыс істей алатын жерлерді табу мәселесін шешу белгілі бір дәрежеде жел атласының көмегімен шешіледі, онда стандартты әдістер негізінде желдің орташа жылдық белсенділігі әртүрлі аймақтар қолданылады. Алайда, белгілі бір жердің нақты жел әлеуеті оны кем дегенде бір жыл ішінде өлшеу арқылы нақтылануы керек.