Биомасса энергия көзі ретінде

Баламалы энергия деп биомассаны өңдеу нәтижесінде алынған биогаз, биодизель және басқа да көмірсутектер түсініледі. Бұл көздердің ресурстары орасан зор, бірақ шектеулі. Баламалы энергетика адамзаттың қажеттілігін энергияны үнемдеу арқылы ғана қанағаттандыра алады. Биомассаны энергетикалық мақсатта пайдалану үлкен перспективалар береді: ауылшаруашылық қалдықтарын пайдалануға болады (мал шаруашылығында биогаз алу, өсімдік қалдықтарын ЖЭС-те пайдалану), сонымен қатар отын алуға болады (энергетикалық ормандарды өсіру).

Биомассаны қолдану.

Тиімді жаңартылатын энергия көзі биомасса болып табылады. Биомасса ресурстары әлемнің барлық дерлік аймақтарында бар және олардың әрқайсысында оны энергия мен отынға қайта өңдеу мүмкін. Қазіргі деңгейде биомасса есебінен өнеркәсіптік дамыған елдердің энергетикалық қажеттіліктерінің жалпы санының 6-10% - ын жабуға болады. Жыл сайын фотосинтез көмегімен Жер бетінде шамамен 120 млрд.тонна құрғақ органикалық заттар түзіледі, бұл энергетикалық жағынан 40 млрд. тоннадан астам мұнайға баламалы. Биомассаны пайдалану келесі бағыттарда жүзеге асырылуы мүмкін:

- тікелей жағу;

- ауыл шаруашылығы және тұрмыстық қалдықтардан биогаз өндіру;

- мотор отынын алу үшін этил спиртін өндіру.

Биогаз биомассаны анаэробты (оттегісіз) ашыту арқылы алынады. Биомасса қоқыс қалдықтары, мал шаруашылығы (көң) және ауылшаруашылық қалдықтары, мал сою алаңдары, рапс сияқты кейбір дақылдар болуы мүмкін. Ашыту нәтижесінде биомасса гидролиз, қышқыл түзетін және метан түзетін бактериялардың әсерінен ыдырайды. Газ құрамына 55-65% метан, 35-45% көмірқышқыл газы және шамамен 1% сутегі мен күкіртсутегі кіреді.

Ірі қара мал мен шошқаның 1 тонна жаңа көңін өңдеу кезінде 45-60 м3 биогаз, 1 тонна тауық көңін – 100 м3 дейін, энергетикалық өсімдіктердің әртүрлі түрлерінен-100-500 м3 алуға болады. Жану жылуы бойынша 1 м3 биогаз: 0,8 м3 табиғи газ, 0,7 кг мазут, 0,6 кг бензин, 1,5 кг отын, 3 кг тезек брикеттеріне тең. Биогаз өндірісіне қалалық полигондардан лендфилл газын немесе биогазды алу кіреді.

Биогаз қондырғылары.

Биогаз қондырғылары биореактор деп аталады, одан реакция жүреді, нәтижесінде биогаз пайда болады. Газ алу процесі бірнеше кезеңнен өтеді:

- процестің басында шикізат биореакторға жүктеледі.

- арнайы қондырғыда шикізат дайындықтан, гомогенизациядан өтіп, араластырылады.

- арнайы бактериялардың арқасында анаэробты (оттегі жоқ) ашыту деп аталатын процесс жүреді, оның өнімі биогаз болып табылады.

- содан кейін биогаз одан әрі пайдалану үшін жіберіледі.

- пайдаланылған шикізатты қажетті микроэлементтер бар биоайтқыш ретінде пайдалануға болады.

Биогаз қондырғыларын тазарту қондырғысы ретінде пайдалануға болады. Артықшылығы - қалдықтарды өңдеуден басқа, ол қондырғының өзін жылыту, тұрмыстық газбен жабдықтау, электр және жылу энергиясын өндіру үшін пайдалануға болатын энергия береді, ал байыту кезінде, яғни метанның үлесін табиғи газдың қажетті көрсеткіштеріне дейін арттыра отырып, оларды толтыруға болады.автомобильдер.

Орнату артықшылықтары мынадай:

1) Экологиялық. Қондырғы кәсіпорынның санитарлық аймағын бірнеше есе азайтуға мүмкіндік береді. Атмосфераға көмірқышқыл газының шығарылуын азайтыңыз.

2) энергетикалық. Биогазды байытусыз жағу кезінде электр және жылу алуға болады.

3) Экономикалық. Биогаз қондырғысын салу тазарту құрылыстарын салу және қалдықтарды кәдеге жарату бойынша шығындарды үнемдеуге мүмкіндік береді.

4) қондырғы біздің шалғай аудандарымыз үшін автономды энергия көзі бола алады. Жасыратыны жоқ, әлі күнге дейін көптеген аудандарда электр қуатының үзілуі, үйлер отынмен жылытылады. Мүмкін, бұл біршама утопиялық болып көрінуі мүмкін, орнатудың өзі арзан емес, бірақ мұндай биогаз станцияларын орнату Қамтамасыз Етілмеген аймақтардың тұрғындары үшін қол жетімді болар еді.

5) биогаз қондырғылары еліміздің кез келген өңірінде орналастырылуы мүмкін және қымбат тұратын газ құбырлары мен күрделі инфрақұрылым салуды талап етпейді.

6) қондырғылар өңірлік қазандықтарды ішінара ауыстыра алады, округтегі кенттер мен шағын қалаларды жылумен және электрмен қамтамасыз ете алады.

7) қондырғылардан алынатын Биогаз Іштен жану қозғалтқыштары үшін отын ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Ауыл шаруашылығы мен тамақ өнеркәсібінің қалдықтары биогаз қондырғыларында қайта өңдеуден кейін баламалы электр энергиясын, жылу энергиясын, сапалы минералдандырылған азот тыңайтқыштарын алуға мүмкіндік береді. Мұндай қалдықтар малдың көңі, шошқа, құс тамшылары, сыра жармасы, алкогольден кейінгі барда, кәріз ағындары және т. б. болуы мүмкін.

Биогазды өндіру процесін үш кезеңге бөлуге болады:

- Гидролиз-тотығу және метанның пайда болуы. Бұл күрделі трансформация кешеніне көптеген микроорганизмдер қатысады, олардың негізгілері метан түзетін бактериялар.

- Ашыту-биогаз түзілуінің екінші кезеңіне қатысатын қышқыл шығаратын бактериялар күрделі органикалық қосылыстарды (ақуыздар, майлар мен көмірсулар) қарапайым қосылыстарға бөледі. Сонымен қатар, ашытудың бастапқы өнімдері ферменттелген ортада пайда болады — ұшпа май қышқылдары, төмен спирттер, сутегі, көміртегі тотығы, сірке және формикалық қышқылдар және т.б. бұл органикалық заттар органикалық қышқылдарды биогазға айналдыратын метан түзетін бактериялар үшін тамақтану көзі болып табылады.

- Метанның пайда болуы-үшінші кезеңде қатысатын метан түзетін бактериялар төмен молекулалық салмақты қосылыстарды ыдыратады. Олар сутегі, көмірқышқыл газы және сірке қышқылын тастайды. Табиғи жағдайда метан түзетін бактериялар анаэробты жағдайлар болған кезде, мысалы, су астында, батпақтарда болады. Олар қоршаған ортаның өзгеруіне өте сезімтал, сондықтан газ шығару қарқындылығы метан түзетін бактериялардың өмірі үшін жасалатын жағдайларға байланысты.

Биогаз қондырғыларын енгізудің артықшылықтары:

- экологиялық салықтар мен алымдардың болмауы;

- жеке электр энергиясын алу;

- биогаз, метан, көмір қышқылын алу;

- минералданған азот тыңайтқыштарын алу (өнімділікті 30% - ға дейін арттыру);

- жоғарыда аталған артықшылықтардың болуы шаруашылыққа шығарылатын өнімнің өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндік береді.

Когенерация дегеніміз-бір уақытта бірдей бастапқы энергия көзінен электр және жылу энергиясын өндіру. Біздің жағдайда жалғыз бастапқы көз метан болып табылады, оны біз мал шаруашылығы ағындарын өңдеуден және тазартудан кейін аламыз. Органикалық қалдықтарды өңдеудің бұл технологиясы Электр энергиясын тұтынбайды,бірақ өндіреді. Қалдықтарды қайта өңдеу мен кәдеге жаратудың басқа технологиялары, керісінше, тек тұтынады.

Электр және жылу алуға арналған жабдықтар.

Қазіргі уақытта бір энергия көзінен электр және жылу өндіру принципі бойынша жұмыс істейтін көптеген когенерациялық қондырғылар бар. Электр энергиясы мен жылуды біріктіріп алу технологиясы бірінші энергия көзін жоғары тиімділікпен пайдалануға мүмкіндік береді, біздің жағдайда жанғыш газ Пайдалы энергияның екі түрін - бір уақытта жылу мен электр энергиясын алу үшін қолданылады. Когенератордың әдеттегі жылу электр станцияларынан артықшылығы-бұл жерде энергияны түрлендіру тиімдірек болады (8-суретті қараңыз).

Сурет 8

Жалпы, биомасса отындары олардың сипаттамалары бойынша, масса алу әдісіне және түріне байланысты ылғалдылықта ғана емес, кейбір жағдайларда күл мен азот құрамында да айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл сонымен қатар әр түрлі типтегі және топтағы биомассаларды бір объектіге қабылдау кезінде тікелей қолданылатын отынның таралуын азайту және орташа сипаттамаларын азайту үшін биомассадан отынды алдын-ала, мұқият араластыру қажеттілігін көрсетеді.

Бірқатар өнеркәсіптік көмір технологиялары бар, олар потенциалда көмірді биомассамен бірге жағуға бейімделген. Бұған мыналар жатады: қабатты оттықтар; стационарлы (көпіршік) қайнаған қабатта (КС) жағу технологиясы; айналымдағы қайнаған қабатта (ЦКС) жағу жүйесі; циклонды оттықтар; шаң-көмір алаулы жағатын қондырғылар. Бұған көмірді алдын ала газдандыру жүйелері бар (түрлі модификациядағы газдандырғыштары бар) технологияларды да жатқызуға болады.

Бірлесіп жағудың көрсетілген барлық технологияларының көп немесе аз дәрежеде техникалық проблемалары мен шектеулері бар, алайда олар қандай да бір дәрежеде еңсерілмейтін болып табылмайды.