Геотермалдық энергия.

Мұндай станцияны салу өте қымбат, бірақ пайдалану шығындары өте төмен, бұл қолайлы нысандарға арзан қуат алуға мүмкіндік береді. Шын мәнінде, бұл энергия жылуды жер қыртысынан шығарады.

Геотермалдық энергияны өндіру кезінде электр станцияларының үш түрі пайдаланылады: құрғақ буды, буды және екілік буды кәдеге жарату:

1) қуатты агрегаттар құрғақ буда жер қыртысындағы сынықтардан буды кәдеге жаратады және оны генераторды айналдыратын турбинаны тікелей іске қосу үшін пайдаланады.

2) буланған Электр станциялары ыстық суды жерден 200С температурада кәдеге жаратады, ол жер бетіне көтерілген кезде қайнатуға мүмкіндік береді, содан кейін бу/су сепараторларындағы бу фазасын бөліп алады, содан кейін бу турбинадан өтеді.

3) екілік бу станцияларында ыстық су жылу алмастырғыштардан өтіп, турбинаны айналдыратын органикалық сұйықтықты қайнатады. Бу конденсаты және станциялардың барлық үш түріндегі қалған геотермалдық сұйықтық одан әрі температура алу үшін ыстық жер қойнауына қайтарылады.

Кейбір жерлерде жер ядросының геотермалдық энергиясы басқаларына қарағанда жер бетіне жақын орналасқан. Жер асты буы немесе су бетіне түсіп, ағызылатын жерлерде оларды электр энергиясын өндіру үшін пайдалануға болады. Мұндай геотермалдық көздер жердің кейбір геологиялық тұрақсыз аймақтарында, мысалы, Чили, Исландия, Жаңа Зеландия, АҚШ, Филиппин және Италияда кездеседі. АҚШ-тағы осындай жерлердің ең көрнекті екі өкілі Йеллоустоун бассейнінде және Солтүстік Калифорнияда орналасқан. Исландия 170 МВ геотермалдық энергия өндіреді, ал 2000 жылы елдегі барлық тұрғын үйлердің 86% - ы геотермалдық энергиямен жылытылды. Жалпы алғанда, шамамен 8000 МВт операциялық энергия бар.

Сондай-ақ ыстық тас жыныстарынан геотермалдық энергия алу әлеуеті бар. Мұны істеу үшін кем дегенде 3 км тереңдікте арналар салу керек.осы арналардың кейбіреулері суды жерге жібереді, бірақ кейбіреулері оны сыртқа шығарады. Жылу ресурсы жер астында ыстық радиогенді гранит жыныстарынан тұрады, олар тау жынысы мен жер беті арасында жеткілікті тұнба қабаты болған кезде қызады.

Жылу сорғылары.

Жылу сорғылары-бұл төмен температуралы жылу тасымалдағышқа ауыстыру арқылы төмен потенциалды көздің (жер асты және артезиан сулары, көлдер, теңіздер, топырақ, жер қойнауы) жылуын пайдалану арқылы ыстық сумен жабдықтау және жеке коттедждерден көп пәтерлі тұрғын үйлерге дейін жылыту үшін жылу алуға мүмкіндік беретін ықшам, үнемді және экологиялық таза жылу жүйелері.

Жұмыс принципі.

Кез-келген жылу сорғысы үш негізгі қондырғыдан тұрады: жылу алмастырғыш (буландырғыш), компрессор (қысымды көтеру) және конденсатор. Бұл қондырғылар жабық құбырмен өзара байланысты. Құбыр жүйесінде салқындатқыш айналады, ол циклдің бір бөлігінде сұйықтық, ал екінші бөлігінде газ болады. Әрбір жылу сорғысында жылу көзі болуы керек, оның температурасы соншалықты төмен (0-25°C), оны тікелей пайдалану мүмкін емес. Жылу көзі жартасты тау жынысы, жер (топырақ) немесе су болуы мүмкін.

Жылу сорғысының жұмыс принципі келесідей. Салқындатылған салқындатқыш жерге немесе көлдің түбіне салынған құбыр арқылы бірнеше градусқа қызады. Содан кейін жылу сорғысының ішінде жылу алмастырғыш (буландырғыш) арқылы өтетін салқындатқыш қоршаған ортаға жиналған жылуды салқындатқышпен толтырылған жылу сорғысының ішкі тізбегіне жібереді. Салқындатқыштың қайнау температурасы өте төмен. Буландырғыштан өтіп, ол сұйық күйден газ тәрізді күйге айналады. Бұл төмен қысым мен -5°C температурада болады. Буландырғыштан салқындатқыш газ компрессорға түседі, онда ол жоғары қысым мен жоғары температураға дейін қысылады. Содан кейін ыстық газ екінші жылу алмастырғышқа, конденсаторға түседі. Конденсаторда үйдің жылу жүйесінің кері құбырынан ыстық газ бен салқындатқыш арасында жылу алмасу жүреді. Салқындатқыш жылу жүйесіне жылу береді, салқындатылады және қайтадан сұйық күйге өтеді, ал жылу жүйесінің қыздырылған салқындатқышы жылыту құрылғыларына түседі. Конденсатор арқылы өткеннен кейін сұйық салқындатқышты әлі де салқындатуға болады, ал жылу жүйесінің тікелей құбырындағы судың температурасы қосымша орнатылған сабкулер арқылы көтеріледі (сабкулер – қосымша энергия алуды қамтамасыз ететін құрылғы). Салқындатқыш арнайы төмендететін клапан арқылы өткен кезде оның қысымы (салқындатқыш) төмендейді, содан кейін ол буландырғышқа, содан кейін Жүйенің сыртқы контурына түседі. Сондықтан цикл қайтадан қайталанады.

Балама жылу көздері.

Жылу сорғылары жер учаскесінің топырақ энергиясын жылу көзі ретінде пайдалана алады. Жылу тасымалдағыш айналатын құбыр жерге аймақтың климатына және топырақтың қату тереңдігіне байланысты 80 см – ден 1.30 м–ге дейінгі тереңдікке көміледі (көршілес құбырлар арасындағы ең аз қашықтық-0,8-1 м). Топырақтың арнайы дайындығы қажет емес. Топыраққа қойылатын кейбір талаптар бар. Сонымен, дымқыл топырақпен, ең дұрысы жер асты суларымен бірге қолданған жөн. Дегенмен, құрғақ топырақ жүйенің құрылғысына кедергі болмайды, тек тізбектің (құбырдың) ұзындығын арттыру керек. Құбырдың 1 метріне келетін жылу қуатының болжамды мәні, 20-30 Вт. Осылайша, өнімділігі 10 кВт болатын жылу сорғысын орнату үшін ұзындығы 350-450 метр жер тізбегі қажет. Оны төсеу үшін шамамен 400 шаршы метр жер учаскесі өте қолайлы. М. бау-бақша өсімдіктеріне келетін болсақ, дұрыс есептеу арқылы контур жасыл кеңістіктерге мүлдем әсер етпейді. Сондай-ақ, тау жыныстарын жылыту үшін пайдалану мүмкіндігі бар. Жартаста тереңдігі 60-200 м (тереңдігі үйдің жылу қажеттілігіне және жылу сорғысының мөлшеріне байланысты) және диаметрі 10-15 см болатын жылу ұңғымасы бұрғыланады.бұрғылау ұңғымасына "U"әрпі бар құбыр орнатылады. Бұл жылу сорғысының жұмыс принципі топырақтың жылуын қолданумен бірдей. Жер асты суларын топырақта бұрғыланған ұңғымалар арқылы жылу көзі ретінде пайдалануға болады. Жақын маңдағы тоғандар немесе өзендер де өте жақсы нұсқа. Бұл жағдайда контур резервуардың түбіне қойылады. Бұл әдістің артықшылығы - қысқа сыртқы контур, қоршаған ортаның" жоғары " температурасы (қыста да резервуардағы судың температурасы әрдайым оң болады және сирек +4°C-тан төмен түседі), жылу сорғысы арқылы энергияны түрлендірудің жоғары коэффициенті. Құбырдың 1 метріне келетін жылу қуатының болжамды мәні - 30 Вт. Осылайша, өнімділігі 10 кВт жылу сорғысын орнату үшін көлге ұзындығы 300 м контур салу керек. Құбыр қалқып кетпеуі үшін "шлангтың" бір қума метріне шамамен 5 кг жүк ілінеді. Назар аударыңыз, құбыр неғұрлым терең салынса, оның зақымдану қаупі соғұрлым аз болады. Тәжірибе көрсеткендей, жылу сорғысы жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін жылдық энергия қажеттілігінің 70-90% (жылу көзіне байланысты) қамтуы керек. Қыста төмен температурада жылу сорғысы ол жабдықталған немесе қолданыстағы қазандық жабдықтарымен бірге қолданылады. Жылу сорғысының қуатын, сондай-ақ жылу көзін таңдау көптеген факторларға байланысты: үйдің энергетикалық қажеттіліктері, оны оқшаулау, салынған жылы, орнатылған жылу жүйесі және т.б. тәжірибе көрсеткендей, жылу сорғысы қоршаған ортаны зиянды шығарындылармен ластамай және табиғи ресурстарды шамадан тыс тұтынусыз жылыту процесін жүзеге асыруға мүмкіндік береді, сонымен бірге ақшалай шығындарды айтарлықтай азайтады.

Қазақстандағы геотермалдық энергетиканың әлеуеті.

Қазақстанда орташа және төмен температуралы геотермалдық судың айтарлықтай ресурстары бар. Су температурасы 80° с болатын Қапланбек геотермалдық кен орны (Шымкент қаласының маңында) тұрғын үйлерді жылумен қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Алматы қаласының жанында температурасы 80-120° C болатын геотермалдық су көзі қыста жылыжайларды жылыту және жазда ауа баптау үшін пайдаланылады. 2007 жылдың жағдайына Қазақстан электр энергиясын өндіру үшін геотермалдық ресурстарды пайдаланбайды.