Гидроэнергетика.

Су ресурстары.

Су-табиғаттың ең көп таралған және жылжымалы денелерінің бірі. Ол жер бетінде болатын барлық физикалық, химиялық және биологиялық процестерге қатысады. Су-жабайы табиғаттың ең маңызды элементі – "су бар-өмір бар". Су-бұл басқа ештеңемен алмастыруға болмайтын зат, егер олар қазір энергия үшін күресіп жатса, жақын арада тұщы судың жетіспеушілігіне байланысты олар су ресурстары үшін, таза су үшін күреседі.

Су ресурстары-бұл қоғамның өмірін қамтамасыз етудің әртүрлі мақсаттары үшін пайдаланылатын немесе пайдалануға болатын жер үсті және жер асты сулары.

Материалішілік сулар (өзендер мен көлдер) бұрыннан бері негізінен су көлігі және суару мақсатында қолданылып келеді және салыстырмалы түрде жақында ғана әртүрлі технологиялық қажеттіліктер үшін қолданыла бастады, мысалы, жылу және атом станцияларында аралық энергия тасымалдаушысы ретінде және құнды энергия көзі ретінде пайдаланылды. Соңғы жылдары жер тұрғындарының өсуіне байланысты Тұщы су өнеркәсіптің, ауыл шаруашылығының көптеген салаларында және, әрине, күнделікті өмірде тұщы суды алмастыратын ештеңе жоқ.

Табиғатта судың үнемі қозғалуына, оның айналымына байланысты су ресурстары жаңартылатын және гидросферадағы су мөлшері азаймайды, ал кейбір мәліметтер бойынша көмірсутекті отынды жағу кезінде көп мөлшерде судың пайда болуына байланысты артады.

Су электр станцияларының құрылымдық схемалары.

Өзен ағынын гидроэнергетикалық ресурстар мен электр энергиясына айналдыру үшін бірнеше компоненттер қажет:

- өзен арнасын бөгетпен бөгеу кезінде пайда болатын, турбина алдындағы су қысымын жасайтын су қоймасы;

- деривация-турбиналарға су беретін арналар мен құбырлар;

- судың аудармалы қозғалысын ротордың айналмалы қозғалысына айналдыратын турбиналар;

- электр генераторлары.

Су қоймасы табиғи су қоймасынан – көлден ерекшеленеді, өйткені ол өзенде өзен ағынын реттеу үшін арнайы салынған және су ағынының көлеміне және оны ГЭС турбиналары арқылы тұтынуға байланысты өзгермелі деңгейге ие.

Негізгі құрылымдардың құрамы мен орналасуы.

Қысымды құрудың екі негізгі схемасы бар: бөгет және туынды. Бөгет схемасы бойынша салынған гидроэлектростанциялар өз кезегінде екі түрге бөлінеді: канал және тығыз.

Туынды ГЭС-тер екі түрге бөлінеді: қысымсыз және қысымды туынды.

Бөгет схемасы бойынша жасалған ГЭС-тің негізгі құрылыстары бөгеттер мен ГЭС ғимараты болып табылады. 25-30 м дейінгі қысыммен станция ғимараты бөгетпен бір кешенде орналасады және судың қысымын қабылдайды. Мұндай гидроэлектростанциялар арна деп аталады.

Бөгеттер қысым жасау және ағынды реттеу үшін су торабының негізгі құрылыстары болып табылады.

Бөгеттер оларды салу үшін пайдаланылатын материалдар бойынша екі топқа бөлінеді: бетон (темірбетон) бөгеттер және топырақ материалдарынан жасалған бөгеттер (жер және тас-нобай).

Бөгеттер бітеу, яғни тарақ арқылы судың құйылуына жол бермейтін және суағар болуы мүмкін. Соңғылары жер үсті суағарларымен немесе су өткізуге арналған тереңдетілген (түптік) тесіктермен орындалады.

Деривациялық ГЭС құрылыстары екі деңгейде – Жоғарғы – Бас су қабылдағышында және төменгі - станциялық құбырмен өзара байланысқан.

Қысымсыз туынды Ашық арна түрінде орындалады. Станция түйінінде арна аяқталады, қысым бассейніне өтеді, ол жерден су турбиналық құбырлар арқылы ГЭС ғимаратында орналасқан турбиналарға, содан кейін ағызу каналына және өзен арнасына түседі.

Гидравликалық турбиналар.

Реактивті гидротурбиналар класы келесі жүйелерді біріктіреді: осьтік (пропеллер және айналмалы-қалақты), диагональды және радиалды-осьтік гидротурбиналар.

Белсенді гидротурбиналар класында Шелек гидротурбиналары деп аталатын ең көп таралған.

Әр жүйеде геометриялық ұқсас ағынды бөліктері бар және жылдамдығы бірдей (турбинаның айналу жиілігі 1 м қысыммен жұмыс істейді және 1 а.к. қуатын дамытады), бірақ мөлшері бойынша ерекшеленеді. Әр түрлі мөлшердегі геометриялық ұқсас гидротурбиналар серияны құрайды.

Сонымен қатар, барлық гидротурбиналар шартты түрде төмен, орташа және жоғары қысымды болып бөлінеді.

Гидротурбиналар шартты түрде кіші, орта және үлкен болып бөлінеді.

Шағын турбиналарға қуаты 1000 кВт-тан аспайтын гидротурбиналар жатады.

Орташасына қуаты 1000 кВт-тан 15000 кВт-қа дейінгі гидротурбиналар жатады.

Үлкендеріне орташа қуаттан үлкен қуаты бар гидротурбиналар жатады.

Белсенді гидротурбиналар. Ең көп таралған белсенді гидротурбиналар-Шелек. Жұмыс доңғалағына су 3 саптама арқылы жеткізіледі, оның ішінде реттеуші ине орналасқан. Саптама-бұл турбинаның жұмысы кезінде саңылаудан су ағыны шығарылатын конвергентті саптама, оның барлық энергиясы ысыраптарды алып тастағанда турбина доңғалағының айналу кинетикалық энергиясына айналады. Доңғалақ пен саптама жабық корпустың ішіне орналастырылған.

Ине саптамада бойлық бағытта қозғала алады, оның шығу бөлімін өзгерте алады және осылайша турбина арқылы су ағынын реттей алады.

Төтенше жағдайлардың бірінде ине саптаманы толығымен жабады, бұл турбинаның тоқтап қалуына әкеледі. Су өз энергиясын жұмыс доңғалағына беріп, одан ағызу каналына (төменгі бьеф) ағып кетеді.

Гидроагрегат электр желісінен кенеттен ажыратылған кезде және жеткізу құбырындағы турбина тез тоқтаған кезде құбыр үшін өте қауіпті гидравликалық соққы пайда болуы мүмкін. Гидравликалық соққыны болдырмау үшін ине баяу жабылады. Турбинаның қауіпті революцияға дейін үдеуін және жылдам тоқтауын болдырмау үшін ағысты жұмыс доңғалағынан төменгі бьефке ауытқытқыштың көмегімен бұру қолданылады. Турбинаны жұмыстан шұғыл шығару кезінде ағысты ауытқытқышты енгізу және инені ауыстыру бір мезгілде жүргізіледі.

Шелек турбиналарының құрылымдық формалары өте алуан түрлі, олар біліктің орналасуы бойынша (тік және көлденең), бір біліктегі Саңылаулар мен доңғалақтардың саны бойынша ерекшеленуі мүмкін.

Шелек турбиналары жұмыс доңғалағының диаметрі 7,5 м - ге дейін 300-1770 М қысым диапазонында қолданылады, қуаттылығы 300 МВт болатын турбина белгілі.

Реактивті гидротурбиналар класы. Реактивті гидротурбиналарға мыналар жатады: радиалды-осьтік, пропеллерлік, айналмалы-қалақты және диагональды. Реактивті гидротурбиналарға келесі негізгі белгілер тән. Доңғалақ толығымен суда орналасқан, сондықтан ағын энергияны доңғалақтың барлық пышақтарына бір уақытта береді. Доңғалақтың алдында су энергиясының тек бір бөлігі кинетикалық түрде болады, қалғаны доңғалаққа дейінгі және кейінгі қысым айырмашылығына сәйкес келетін потенциалдық энергиямен ұсынылған.

Осындай гидротурбинаның жұмыс доңғалағымен берілетін қуат және оның тиімділігі берілген қысым кезінде бағыттаушы аппараттың қалақтарының ашылуына да, жеңге қатысты пышақтардың J айналу бұрышына да байланысты болады. Бағыттаушы аппараттың әртүрлі ашылуларында пышақтарды орнату бұрышын өзгерту арқылы, демек, әртүрлі қуаттылықта, гидравликалық турбинаның тиімділігі ең маңызды болатын пышақтардың орнын табуға болады. Гидротурбинаның жұмысы кезінде доңғалақ пышақтары бағыттаушы аппараттың ашылуының өзгеруімен бір уақытта белгілі бір (оңтайлы) бұрышқа бұрыла алады (демек, айналмалы-лоб атауы). Мұндай Қос реттеу үлкен артықшылықтар береді, өйткені қуаттың кең диапазонында жоғары тиімділік мәнін автоматты түрде қолдау қамтамасыз етіледі.

Гидроэлектростанциялар генераторлары.

ГЭС толымдау үшін ротордың айналу жиілігі 20-дан 1000 айн/мин аралығында Айқын полюсті синхронды генераторлар пайдаланылады. Әдетте, ГЭС генераторлары жеке жобалар бойынша шектеулі мөлшерде орындалады.

Қазақстан Республикасы гидроэнергетикасының әлеуеті өзендер мен гидроқұрылыстардағы ірі, орта, шағын және шағын су электр станцияларын салу және қалпына келтіру үшін перспективасы бар есепке ала отырып құрылады. Мәселен, Алматы облысында қуаты 50 МВт - тан астам 9 ГЭС-ті-жиынтық қуаты 1325.4 МВт-ты, жиынтық қуаты 820.4 МВт-ты құрайтын қуаты 10-нан 50 МВт-қа дейінгі 34 ГЭС салу мүмкіндігі бар. Барлығы: қуаттылығы 1 МВт – тан 10 МВт-қа дейінгі 17 ГЭС бойынша-97,8 МВт, әртүрлі өзендерде қуаттылығы 1 МВт-қа дейінгі 9 шағын ГЭС жиынтық қуаты 7,2 МВт құрайды.

Жаңартылатын энергия ресурстарының үш түрін – су, жел және күнді қолдана отырып, жергілікті энергия жүйелерін құру кезінде үлкен экономикалық әсер пайда болады. Бұл жазда күн энергиясы қыс мезгіліне қарағанда көбірек, өзендер көбірек су алып жүретіндігімен, көктемгі су тасқыны су қоймасында жиналып, қажет болған жағдайда іске қосылуы мүмкін. Жел белсенділігі қыста жоғары болады, содан кейін электр энергиясына деген қажеттілік жел электр станциялары есебінен қанағаттандырылуы мүмкін. Осындай сәтті үйлесімнің мысалы ретінде жел, Жоңғар қақпасының күні және Жоңғар қақпасына құятын Ырғайты тау өзенінің су ресурстары болып табылады.