Мұхиттардың энергиясы.

Мұхитта үлкен энергия қоры бар. Мұхит бетіндегі судың қызып кетуіне сәйкес келетін судың ішкі энергиясы (жылу), мысалы, 20 градусқа қарағанда, шамамен 1026 Дж құрайды. Мұхиттардағы токтардың кинетикалық энергиясы шамамен 1018 Дж құрайды. Бірақ бүгінде адамдар бұл энергияның ең аз бөлігін ғана пайдалана алады, ал үлкен және ұзақ мерзімді инвестициялардың құны. Сондықтан судың ішкі энергиясын пайдалануға негізделген Энергия бүгінгі күнге дейін ымырасыз болып көрінді.

Бірақ пайдаланылуы экологияның ластануына ықпал ететін қазба отындарының (газ және мұнай) шектеулі қорлары, уран қорларының сарқылуы (қауіпті радиоактивті қалдықтармен қатар), сондай-ақ термоядролық энергияны пайдалану экологиясына әсер ету мерзімдері мен салдарының белгісіздігі инженерлер мен ғалымдарды зиянсыз энергия көздерін қолданудың жаңа мүмкіндіктерін іздеуге көбірек көңіл бөлуге мәжбүр етеді: энергия деңгейінің айырмашылығы өзендердегі су, сондай-ақ күннің жылуы, мұхиттардың энергиясы, жел. Жұртшылық, сондай-ақ көптеген инженерлер соңғы жылдары кейбір елдерде мұхиттар мен теңіздерден судың ішкі энергиясын алу жұмыстары үлкен ауқымға ие болғанын, олардың болашағы бар екенін әлі білмейді. Мұхит энергияның бірнеше түрін сақтайды: Мұхит ағындарының энергиясы, толқындар, судың жылу энергиясы (ішкі) және басқалары.

Толқындар энергиясы

Мұхит энергиясын қолданудың ең айқын тәсілі-толқындық электр станцияларын (ЖЭС) іске қосу. Францияда 1967 жылдан бастап Ранс өзенінің сағасында биіктігі 13 метрге жететін толқындарда қуаттылығы 240 мың кВт болатын ЖЭС жұмыс істейді, жыл сайын 540 мың кВт/сағ. энергия тұтынушыларының ең үлкен жүктемесі. Оның идеялары 1968 жылы Мурманск маңында қышқыл ерінде құрылған ЖЭС-те сыналды; әрі қарай олар Мезен шығанағындағы Баренц теңізіндегі 6 миллион кВт ЖЭС-те тексеріледі.

Толқындардың энергиясын пайдаланатын маяктар мен бакендер Жапонияның теңіздері мен мұхиттарының жағалауларын кесіп өтті. Бакен-АҚШ жағалау күзетінің ысқырығы толқындардың өзгеруіне байланысты бірнеше жылдар бойы жұмыс істеп келеді. Бүгінгі күні толқындардың энергиясы негізінде жұмыс істейтін құрылғыларды жасайтын өз өнертапқышы жоқ жағалаудағы аудандар іс жүзінде жоқ. 1966 жылдан бастап Франциядағы екі қала электр қуатына деген қажеттіліктерін толығымен толқындар мен толқындардың энергиясымен қанағаттандырады.

Судың химиялық құрамының айырмашылығына негізделген Энергия алу.

Мұхит суларында көптеген тұздар ериді. Судың тұздылығын энергия көзі ретінде пайдалануға бола ма? Болады. Мұхиттағы тұздардың көп мөлшері Ла Колладағы (Калифорния) скрипка океанография институтының ғалымдарын осындай құрылымдарды құру идеясына әкелді. Олар көп энергия алу үшін тұздалмаған және тұзды су арасындағы реакциялар болатын батареяларды жасауға болады деген қорытындыға келді.

Мұхиттардың биомасса энергиясы.

Мұхит суларында тіршілік ету үшін керемет орта бар, оның құрамында қоректік заттар, тұздар мен минералдар бар. Бұл ортада суда ерітілген оттегі барлық теңіз жануарларын-ең кішкентайынан үлкеніне дейін тамақтандырады. Суда ерітілген көмірқышқыл газы теңіз өсімдіктерінің тіршілігіне ықпал етеді - диатомдық бір клеткалы балдырлардан бастап, биіктігі 200-300 футқа (60-90 метр) жететін қоңыр балдырларға дейін. Теңіз биологы бір қадам алға жылжуы керек және ол мұхитты өмірді сақтаудың табиғи жүйесі ретінде қабылдаудан осы жүйеден энергияны ғылыми негізде алуға тырысады. 70-ші жылдардың ортасында АҚШ Әскери-теңіз күштерінің қолдауымен мұхитты зерттеу саласындағы ғалымдар тобы, сүңгуірлер, теңіз инженерлері Сан-Клемент қаласының жанында күн сәулесі түсетін Тынық мұхитының астында 40 фут (12 метр) тереңдікте мұхиттағы алғашқы энергетикалық ферма құрды. Ферма кішкентай болды, бұл эксперимент болды. Онда алып қоңыр балдырлар өсірілді. Сан-Диегодағы (Калифорния) мұхит және теңіз жүйелерін зерттеу орталығының қызметкері, жоба директоры доктор Ховард А.Уилкокс алынған балдырлардың энергиясының 50%-ын метанның отын-табиғи газына (С2Н6) айналдыруға болады деп санайды. Шамамен 100000 акр (40 мың га) аумақта балдырлар өндіретін болашақ фермалар 50000 халқы бар АҚШ-тағы қаланың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткілікті энергия өндіре алады.

Мұхиттардағы ағымдардың энергиясы.

Океанологтар тобы Парсы шығанағы ағынының Флорида жағалауының жанында сағатына 5 миль жылдамдықпен су өткізетінін байқады. Бұл жылы су ағынын қолдану идеясы қызықтырады. Бұл мүмкін бе? Су астындағы алып пропеллерлер мен жел диірмендеріне ұқсас турбиналар ағымдар мен толқындардан энергия алу арқылы электр энергиясын өндіре ала ма? Майамидегі (Флорида) атмосфера мен мұхитты зерттеу жөніндегі Ұлттық басқарманың қолдауымен орналасқан Мак-Артур комитеті 1974-те олар жасай алады деген қорытынды жасады. Ортақ пікір: белгілі бір проблемалар бар, бірақ олардың барлығы қаражат бөлінген жағдайда шешілуі мүмкін, өйткені "бұл жобада технологиялық және заманауи инженерлік ойлау мүмкіндіктерінен асатын ештеңе жоқ".

Мұхиттың жылу энергиясы (судың ішкі энергиясы).

"Океанотермиялық энергоконверсия" (ОТЭК) – мұхит бетіндегі су температуралары мен сорғымен сорылатын терең мұхит сулары арасындағы айырма негізінде электр энергиясын генерациялау, мысалы, жабық циклде фенол немесе аммоний турбинасын (жеңіл буланатын сұйықтықтарды) пайдалану кезінде елеулі назар аударылды.

Мұхит суының температурасы әртүрлі жерлерде әр түрлі. Козерог тропикасы мен қатерлі ісік тропикасы арасында судың беті Фаренгейт 82 градусқа дейін (27°C) қызады. Шамамен 2000 фут (6000 метр) тереңдікте температура 35-38 градусқа дейін төмендейді (2-3, 5°C). Электр энергиясын алу үшін температура айырмашылығын, яғни судың ішкі энергиясын пайдалануға бола ма? Су астындағы жылу электр станциясы электр энергиясын өндіре ала ма? Ия, мүмкін.

Алыс 1920 жылдары француз физигі Джордж Клод бұл мүмкіндікті зерттеуге шешім қабылдады. Ол Куба жағалауларының жанындағы мұхиттың бір бөлігін таңдап, 22 кВт қуаттылықты орнатуға бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін қол жеткізді. Бұл ғылыми жетістік болды және оны көптеген ғалымдар құптады. Мұхит бетінен жылы суды және тереңдіктен суық суды қолдана отырып, тиісті технологияны жасай отырып, бізде электр энергиясын өндіруге қажеттінің бәрі бар, дейді мұхит суының ішкі энергиясын қолдануды жақтаушылар. "Біз мұхит бетіндегі суларда энергияның әлемдік қажеттілігінен 10000 есе асатын энергия қоры бар деп есептейміз". "Өкінішке орай, скептиктер жоққа шығарды" Джордж Клод Матанзас шығанағында тек 22 киловатт электр энергиясын ала алды. Бұл пайда әкелді ме?"Жоқ, бермеді, өйткені осы 22 киловатт алу үшін Клод сорғыларды 80 киловатт жұмыс істеуге жұмсауға мәжбүр болды".

Қазіргі уақытта скрипка океанографиялық институтының профессоры Джон Исаакс есептеулерді Мұқият жүргізуде. Оның айтуынша, қазіргі заманғы технология Мұхит суларындағы (судың ішкі энергиясы) температура айырмашылығын электр энергиясын өндіру үшін пайдаланатын энергия қондырғыларын құруға көмектеседі, бұл оны бүкіл әлем тұтынғаннан екі есе көп өндіреді. Бұл мұхиттың жылу энергиясын (OTES) түрлендіретін электр энергиясы болады.