Сутегі энергетикасы.

Соңғы онжылдықта қазіргі заманғы энергетика мен көліктің одан әрі қарқынды дамуы адамзатты ауқымды экологиялық дағдарысқа әкелетіні айқын болды. Қазбалы отын қорының тез қысқаруы индустриалды дамыған елдерді атом электр қондырғыларының желісін кеңейтуге мәжбүр етеді, бұл олардың пайдалану қаупін арттырады. Радиоактивті қалдықтарды кәдеге жарату проблемасы күрт шиеленісе түседі. Осы алаңдатарлық тенденцияны ескере отырып, көптеген ғалымдар мен практиктер балама дәстүрлі емес энергия көздерін жедел іздеуді қолдайды. Атап айтқанда, олардың көздері дүниежүзілік мұхит суларында таусылмайтын сутекке айналады. Сонымен қатар, бұл отынның сөзсіз артықшылығы-оны пайдаланудың салыстырмалы экологиялық қауіпсіздігі, олардың дизайнын айтарлықтай өзгертпестен жылу қозғалтқыштары үшін қол жетімділігі, жоғары калория мөлшері, ұзақ мерзімді сақтау мүмкіндігі, қолданыстағы көлік желісі арқылы тасымалдау, уыттылық және т. б. Алайда, бүгінгі күнге дейін оның өнеркәсіптік өндірісінің үнемсіздігі Елеулі еңсерілмейтін проблема болып қалып отыр. Батыс Еуропа, АҚШ, Австралия, Канада және Жапонияның 600-ден астам фирмалары, компаниялары, концерндері, университет зертханалары және қоғамдық ғылыми-техникалық бірлестіктері сутегінің құнын төмендету үшін қарқынды жұмыс істеуде. Осы маңызды міндетті табысты шешу бүкіл әлемдік экономиканы революциялық жолмен өзгертіп, қоршаған ортаны сауықтырады.

Суды ыдыратудың бірқатар белгілі әдістері бар: химиялық, термохимиялық, электролиз және т. б., бірақ олардың барлығы бірдей кемшілікке ие - сутекті өндірудің технологиялық процесінде жоғары потенциалды энергия қолданылады, оны алу үшін тапшы қазба отындары (көмір, табиғи газ, мұнай өнімдері) немесе электр станцияларында өндірілетін электр энергиясы жұмсалады. Сутектің мұндай өндірісі, әрине, әрдайым экономикалық емес және экологиялық қауіпті болып қала береді, сондықтан келешегі жоқ.

Сонымен бірге, біздің планета сөздің тура мағынасында күннен, жер қойнауынан және адамның экономикалық қызметінен келетін жылу энергиясының ағынында шомылады. Бүкіл мәселе осы таусылмайтын төмен потенциалды жылу көзін Судан сутегі алу үшін өнеркәсіптік технологияға қалай "енгізуге"байланысты. Сондықтан төмен потенциалды энергияның қажетті термодинамикалық параметрлерге шоғырлануы туралы мәселе туындайды.

Әдеттегідей, ол күннің инфрақызыл сәулеленуінің оптикалық концентраторларын (жинау линзалары, айналар және т.б.) немесе жылу сорғыларын қолдану арқылы шешіледі, әдетте жылу потенциалы өте аз болған кезде, мысалы, қоршаған ауа немесе су ортасынан жылу алынған жағдайда. Осы техникалық шешімдердің біріншісі климаттық және ауқымды факторларға байланысты, уақыт өте келе тұрақсыз, сондықтан кеңінен қолданылмайды. Екінші шешім осы факторларға аз әсер етеді, бірақ жеткілікті жоғары концентрацияны қамтамасыз етпейді (әдетте 7-10 реттен көп емес), бұл іс жүзінде осылайша шоғырланған шашыраңқы жылуды судың ыдырау процесінде сәтті қолдануға мүмкіндік бермейді.

Бір қарағанда, энергетиканы дамытудың перспективалы бағыты жай ғана мүмкін емес сияқты. Алайда, олай емес. Мұндай мүмкіндік бар. Егер электролиттің сулы ерітіндісінің электролиз процесі және алынған сутегі мен оттегінің кейінгі жануы жылу сорғысының біртұтас жабық термодинамикалық циклі ретінде қарастырылса, мәселенің шешімі айқын болады.

Өздеріңіз білетіндей, классикалық электролиздегі электр энергиясының ысырапталу себебі, ол иондардың су молекулаларымен гидраттық байланысының күштерін жеңу және оның ыдырау реакциясының эндотермиялық әсерін өтеу үшін қолданылады. Сондықтан, тиісті электродтардағы иондардың қалпына келуін қамтамасыз ету үшін бұл физикалық құбылыс көрінбейтін жағдайға қарағанда көбірек кернеу қажет. Осы және басқа да себептер бойынша өнеркәсіптік жағдайларда дәстүрлі электролиз кезінде асқын кернеуді ескере отырып,бір текше метр сутекті өндіруге жұмсалатын электр энергиясының шығындары 18-21, 6 МДж құрайды, ал энергияның жалпы шығыны (электр энергиясының өзін өндіруді ескере отырып) 50 МДж-ден асады, бұл сутекті жол беруге болмайтын қымбат етеді.

Электр сутегі генераторы (ЭВГ)

Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде РСТ жүйесі бойынша ойлап табылған және патенттелген

(07.10.97 ж.ru98/00190 халықаралық қосымшасы) суды ыдыратуға және одан бұрын-соңды болмаған арзан сутекті электролит ерітіндісінің гравитациялық электролиз әдісімен өндіруге арналған қарапайым жоғары өнімді құрылғы, ол "электр өткізгіш генератор (ЭВГ)"деп аталады. Ол механикалық жетекпен басқарылады және жылу сорғысы режимінде қалыпты температурада жұмыс істейді, қоршаған ортадан қажетті жылуды жылу алмастырғыш арқылы сіңіреді немесе өнеркәсіптік немесе көліктік энергия қондырғыларының жылу шығынын жояды. Судың ыдырау процесінде ЭВГ жетегіне келтірілген артық механикалық энергияны 80% электр энергиясына айналдыруға болады, оны кез-келген тұтынушы пайдалы сыртқы жүктеме қажеттіліктері үшін пайдаланады. Сонымен қатар, генератордың жұмсалған қуатының әр бірлігіне берілген жұмыс режиміне байланысты төмен потенциалды жылудың 20-дан 88-ге дейін энергия бірлігі сіңеді, бұл іс жүзінде судың ыдырауының химиялық реакциясының теріс жылу әсерін өтейді. Тиімділігі 86-98% болатын оңтайлы режимде жұмыс істейтін генератордың шартты жұмыс көлемінің бір текше метрі секундына 3,5 м 3 сутегі және бір уақытта шамамен 2,2 МДж тұрақты электр тогын шығаруға қабілетті. ЭВГ-нің бір жылу қуаты шешілетін техникалық мәселеге байланысты бірнеше ондаған ватттан 1000 МВт-қа дейін өзгеруі мүмкін. Сутегі газын өндіруге есептелген энергия шығыны 14,42 МДж құрайды ма?м-3. Оны өндіру құны (0,0038 $ / м3) табиғи газды өндіру мен тасымалдаудың жиынтық құнынан 1,5-2 есе төмен болады. Реттеудің кең ауқымы және процестің бірегей үлестік көрсеткіштері өнертабысты үлкен және шағын энергетикада, көліктің барлық түрлерінде, ауыл және коммуналдық шаруашылықтарда, химиялық, цемент, целлюлоза-қағаз, Тоңазытқыш, Атом және ғарыш өнеркәсібінде, түсті және қара металлургияда, теңіз суын тұщыландыру, дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде кепілді табысты қолдануға мүмкіндік береді және т..

ЭВГ жұмыс процесінің физикалық мәні өте қарапайым және Толмен мен Стюарттың 1916 жылы жасаған белгілі физикалық тәжірибелерінің логикалық дамуы болып табылады. Электролит еріген кезде су молекулалары гидратталған иондарға ыдырайтыны белгілі. Нәтижесінде олардың айналасында әртүрлі беріктіктегі гидрат қабықтары пайда болады. Гидратталған гетерогенді иондардың бір-бірімен әрекеттесу энергиясы күрт төмендейді және су молекулаларының броундық қозғалысының энергиясына жақын болады. Егер анион мен катион массаларының айтарлықтай айырмашылығы бар диссоциацияланған электролиттің концентрацияланған ерітіндісі күшті жасанды гравитациялық (инерциялық) өріске салынса, мысалы, оны ЭВГ контейнеріне айналдыру (әртүрлі электролиттер мен құрылғы параметрлері үшін есептелген айналу жиілігі 1500-25000 айн/мин), онда иондар ішінара бөлінеді/

Электр өрісі арқылы бір-біріне әсер ететін ауыр иондар сыйымдылықтың шетіне ауысады. Экстремалды адамдар оның ішкі бетіне жабысып, кеңістіктік концентрациялық электрлік потенциал жасайды. Бұл жағдайда анодқа басылған иондарға (аниондарға) әсер ететін центрифугалық күш олардың гидрат қабықтарын ең әлсіз деп жояды. Жеңіл иондар ауырлық күшіне азырақ жауап береді және күшті қабықтармен қоршалған, сондықтан олар гидрат су молекулаларын ауыр иондарға бере алмайды. Осы жағдайларға байланысты олар ауыр иондарға және айналу осіне (катодқа) қарама-қарсы белгінің электрлік потенциалын қалыптастырады. Анодтағы бос электрондар аниондардың кеңістіктік (көлемдік) зарядының әсерінен катодқа ауысады (Фарадей цилиндрінің қасиеті).

Осы электролитпен және құрылғының қабылданған құрылымдық параметрлерімен сыйымдылықтың қажетті минималды (шекті) айналу жиілігіне, яғни электродтардағы электрлік потенциалдардың критикалық шамасына жеткенде зарядтардың тепе-теңдігі бұзылады. Электрондар катодтан шығып, гидрат қабықтарының молекулаларын иондайды, ал олар зарядтарды катиондарға береді. Әйтпесе. айта кету керек, электролиттік конденсатордың бір түрі бұзылып, катодта бос сутегі, ал анодта оттегі мен анодтық газдар (тұнба) пайда болатын иондар разряды басталады. Электр тогының кернеуі катод пен анодтағы химиялық реакциялар жылдамдығының айырмашылығына байланысты болады.

Осылайша, энергияның қайтымдылығының физикалық принципінің әсерінен гравитациялық өріс гидратация энергиясын жеңіп, электролизді жүзеге асыратын энергияға сәйкес келетін электр өрісін тудырады. Бұл процесс жылу алмастырғыш арқылы ерітіндінің сіңуімен жүреді және оны бастапқы концентрацияға дейін сумен үнемі сұйылтуды қажет етеді. Оның негізгі энергетикалық схемасы дәстүрлі электролиз схемасына ұқсас, бірақ ол сыртқы қымбат электр тогын пайдаланбайды, бірақ қоршаған ортаның немесе басқа көздердің арзан жылуын пайдаланады.