# Лекция 1

# Методы разведки и оценки подземных вод

Большое значение в развитии разных отраслей народного хозяйства имеет бесперебойное водоснабжение. Подземные воды и поиск месторождений подземных вод играют в этом существенную роль. Из всех видов подземных водных источников, распространенных в гидрогеосфере, можно выделить четыре группы: пресные, промышленные, термальные, минеральные. Подземные воды являются полезным ископаемым, добыча которого обеспечивает хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение (пресные воды), санаторно-курортное лечение (минеральные воды), извлечение ценных компонентов (промышленные воды) и использование его как теплоэнергетического сырья (термальные воды).Питьевые пресные подземные воды – стратегический вид полезных ископаемых, поскольку являются единственным источником питьевого водоснабжения населения в период чрезвычайных ситуаций

Для них применяются общие методы разведки месторождений подземных вод и технология бурения скважин на воду.

### Общий поиск

Разведывательные работы по поиску подземных вод проводятся:

- для оценки эксплуатационной возможности определенных регионов и общих перспектив;

- определения эксплуатационной возможности района в условиях конкретного пользователя действующих или проектируемых объектов.

На основании проведенных работ оценивается:

- характеристика общих гидрогеологических условий региона, общих условий формирования эксплуатационных и естественных запасов источников;

- продуктивные водоносные горизонты и перспективные площади;

- предварительная количественная оценка источников водоснабжения, прогноз эксплуатационных запасов;

- постановка дальнейших исследований.

Для хорошо изученных районов, особенно если там есть опыт эксплуатации подземных источников, региональная оценка эксплуатационного запаса воды выполняется по степени достоверности категории С2 (реже С1). Эти результаты принимаются как обоснование последующей предварительной разведки. Детальный поиск подземных вод в таком случае не проводится.

### В процессе разведки месторождений подземных вод выполняются следующие основные виды полевых работ: специализированная геолого-гидрогеологическая съёмка, рекогносцировочное обследование участка разведки, буровые работы, опытно-фильтрационные, геофизические, гидрологические, лабораторные, топографо-геодезические, водобалансовые исследования, стационарные наблюдения за естественным и нарушенным режимом подземных вод, отбор проб воды и грунтов, изотопные, ядерно-физические, индикаторные, гидрогеохимические и гидрогеотермические исследования, а также работы по обоснованию искусственного пополнения запасов подземных вод. Для каждой стадии рациональный комплекс работ и их объём определяются степенью изученности, потребностью в воде и особенностями гидрогеологических условий (типом месторождения подземных вод).

### Детальный поиск

На площадях, признанных на стадии общих поисков перспективными, как заключительный этап этого вида работ проводятся детальные поиски. Их целью является поиск месторождений подземных вод промышленного вида и примерная оценка эксплуатационных запасов подземных вод. В этот же период выбирают конкретные участки для проведения предварительной разведки.

Детальный поиск выполняется посредством комплекса геолого-гидрогеологических работ. Как метод работы может использоваться гидрогеологическая съемка. Масштаб и объем съемочных работ зависит от степени сложности района, его гидрогеологической и геологической изученности, потребности в воде, опыта эксплуатации подземных вод и т. п. На площадях с предполагаемым наличием подземных источников речных долин или напорных вод конусов выноса, в съемочные работы включают геоморфологическую съемку.

При поиске подземных вод одним из основных методов определения их месторождений являются геофизические исследования. Их главное условие – выполнение площадных геофизических работ до начала проходки гидрогеологических скважин. Результаты геофизической разведки направляют и корректируют план размещения картировочных и поисковых скважин. Для увеличения достоверности исследований в некоторых случаях на месте поиска подземных вод появляется необходимость проводить бурение скважин: опорных и параметрических.

Самым надежным способом поиска крупных месторождений пресных вод является бурение гидрогеологических скважин. Это позволит по фактическим данным определить контур перспективной площади, выбрать продуктивный водоносный горизонт для изучений. Проведение буровых работ на изучаемом участке требует комплекса гидрогеологических исследований на каждой скважине.

При составлении прогнозной оценки перспективной площади немалое значение имеют гидрогеологические данные, полученные по пробуренным раньше скважинам, дренажным устройствам или действующим водозаборам. Сведения об эксплуатации существующих водозаборов и дренажных устройств могут быть приняты за основу для проведения прогнозной оценки местных эксплуатационных запасов подземных вод по поисковой площади в целом.

В завершении детального этапа поиска подземных вод проводят камеральную обработку материалов полевых гидрогеологических исследований и составляют отчет. В итоге перспективные участки должны быть оконтурены, дается прогнозная оценка на этих участках эксплуатационных запасов подземных вод и определяется их качество, устанавливается экономическая целесообразность дальнейшего изучения вод и перспективных участков, экономическая целесообразность этого изучения.