# Лекция 2

### Методы разведки подземных вод

После того как проведен поиск подземных вод и дана положительная прогнозная оценка перспективным участкам, проводится разведка месторождения подземных вод. Она обычно состоит их трех стадий: предварительной, детальной и эксплуатационной.

### Предварительная разведка

Предварительная разведка имеет особое значение в общей технологической схеме поисково-разведочных работ. На этом этапе выполняется ряд сложных задач:

- изучение особенностей гидрогеологических условий выдвинутых под разведку перспективных участков и особенностей их геологического строения;

- количественная и качественная оценка источников формирования запасов подземных вод на территории предварительной разведки;

- уточнение гидрогеологических параметров на разведочном участке месторождения подземных вод, определение метода оценки разведанных запасов и обоснование расчетной схемы;

- обоснование самой рациональной схемы устройства водозаборных узлов для имеющихся технико-экономических и гидрогеологических условий;

- предварительная прогнозная оценка влияния отбора подземных вод на окружающую среду;

- определение общего объема и оценка эксплуатационных запасов подземных вод в пределах территории разведочного участка.

В процессе предварительной разведки подземных вод выявляются общие размеры месторождения, предварительные условия его промышленной отработки и возможность покрытия заявленной потребности в воде.

### Детальная разведка

На стадии детальной разведки гидрогеологические работы проводят только на участках, названных наиболее рациональными для промышленного использования по данным предварительной разведки.

На участках, где планируется строительство водозаборных узлов, эксплуатационные запасы подземных источников должны быть разведаны с точностью, позволяющей подсчитать запасы на ближайший период с учетом заданного количества воды по категориям С1, В, С. На перспективу выявляются запасы с оценкой не ниже категории С1.

Все эти данные необходимы для обоснования проекта при проектировании ВЗУ из подземных источников и являются основной задачей гидрогеологических работ во время детальной разведки.

Кроме этого, необходимо изучение инженерно-геологических условий площади разведки:

- протекающих в районе месторождений подземных вод естественных гидродинамических процессов: оползней, обвалов, просадочности грунтов, мерзлотных явлений и т. п.;

- категории буримости горной породы, вскрываемой водозаборной скважиной, характером ее устойчивости в скважине и т. п.

Необходимость решения этих задач определяет методы ведения гидрогеологических изысканий на этапе детальной разведки.

### Эксплуатационная разведка

После детальной разведки изучение месторождений подземных вод целесообразно продолжить исследованиями на стадии промышленного освоения. Для этого в период эксплуатации вод на уже действующих водозаборных узлах проводят эксплуатационную разведку. Основные задачи, которые выполняются на этом этапе:

- стационарный надзор на водозаборном участке за режимом эксплуатации вод, т. е. допустимое понижение уровня вод и дебит водозаборных скважин;

- изучаются условия формирования депрессионной воронки вод на территории влияния водозаборного сооружения;

- исследуются изменения качества воды в разрезе годового и многолетнего использования;

- уточняются гидрогеологические параметры продуктивного водоносного горизонта;

- регулярно переоцениваются эксплуатационные запасы подземных вод с возможным переводом их в более высокую категорию;

- изучаются техногенные процессы, которые могут оказывать отрицательное действие на окружающую среду для планирования защитных мероприятий;

- с целью уточнения технического состояния проводится диагностика эксплуатационных скважин и фильтров;

- проводится дополнительное исследование флангов месторождений для приращения на водозаборном участке эксплуатационных запасов. Это делается для перспективного обеспечения потребностей в воде;

- определяется возможность искусственного пополнения эксплуатационных запасов для защиты водного пласта от истощения, повышения производительности каптажного сооружения и улучшения качества воды;

- проводится сравнительная оценка данных разведки и показателей эксплуатации для анализа и использования информации в совершенствовании методов разведки месторождений, которые находятся в аналогичных условиях.

### Оценка источников водоснабжения

Несмотря на огромные запасы воды, находящиеся на земном шаре, из них всего лишь 1% пригоден для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Основная масса водных ресурсов планеты имеет высокую концентрацию солей. Поэтому, планируя строительство водозаборных узлов, большое значение уделяют такому вопросу, как оценка источников водоснабжения.

Правильный выбор водного источника для каждого объекта основывается на тщательном изучении и анализе водных ресурсов территории, на которой находится объект. От источника и его расположения в большой степени зависит устройство водозаборных узлов и технология бурения скважин на воду. Это влияет на стоимость строительства системы, ее эксплуатации.