# Лекция 3

### Оценка естественных ресурсов

Естественными ресурсами или динамическими запасами называют расход подземных вод через поперечное сечение водоносного пласта. Объем гравитационной воды водовмещающих пород в зонах колебаний уровня отдельно выделяют в безнапорных водоносных горизонтах.

При оценке водных источников в напорных горизонтах выделяется объем гравитационной воды, способный извлекаться при снижении уровня благодаря упругим свойствам воды и горных пород. Этот объем называют упругими запасами. В разведочной гидрогеологии для характеристики эксплуатационных возможностей месторождения проводится оценка эксплуатационных запасов подземных вод. Вместе с этим большое значение имеют естественные ресурсы и естественные запасы, когда они являются на водозаборном участке основными в формировании эксплуатационных запасов.

### Методы оценки водных источников

Существует несколько методов оценки источников водоснабжения. Все они успешно используются при определении естественных ресурсов в региональном масштабе и при исследованиях отдельных водозаборных участков.

К гидродинамическим относятся методы:

- изучения режима подземных вод;

- расчета расхода потока в поперечном сечении;

- расчета питания путем перетекания подземных вод сквозь слабопроницаемые пласты.

Основной недостаток гидродинамического метода оценки источников водоснабжения заключается в невозможности определить многолетнюю изменчивость параметров подземного стока, а также расчетов среднемноголетних значений.

Балансово-гидродинамические методы:

- решение уравнения водного баланса на локальных участках;

- определение разности расхода рек по гидромеханическим постам, которые расположены ниже и выше разведочного участка;

- изучение родниковых стоков подземных вод по результатам гидродинамических измерений;

- генетическое расчленение гидрографов.

Региональную оценку естественных ресурсов обычно проводят на значительных территориях для получения суммарной и средней характеристики общих ресурсов.

Полученные результаты оценки водоисточников применяют:

- при составлении схем комплексного использования источников на крупных площадях;

- для оценки роли подземных стоков в общем водном балансе;

- для перспективного планирования их использования;

- для региональной оценки разных геолого-геохимических процессов.

Естественные запасы подземных источников, не имеющих пополнения ресурсов путем инфильтрации поверхностных вод, определяются при проектировании ВЗУ из подземных источников для выявления степени обеспеченности эксплуатационного отбора. При такой оценке источников водоснабжения суммарное значение естественных запасов является нижним пределом эксплуатационных запасов разведочного участка. На грунтовых и аллювиальных отложениях широких речных долин, при разбуренном специальном поперечном профиле потока, целесообразно использовать методы разведки месторождений, определяющие неоднородность фильтрующих свойств пород и значения уклона потока. Для этого составляется фильтрационный профиль речной долины и выделяются отдельные фильтрационные блоки с разными показателями коэффициента фильтрации водоносных пород.