# Лекция 4

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД (МПВ) КАК СИСТЕМА

В результате воздействия на недра в процессе эксплуатации МПВ возникают специфические объекты, представляющие собой участки инженерного воздействия на геологическую среду. Структура таких участков складывается прежде всего из элементов геологического и технического происхождения, которые объединяются специфическим образом. По существу, это геолого-технические комплексы (ГТК). Таким образом, под МПВ понимается участок недр, в пределах которого под влиянием естественных или искусственных факторов (водохозяйственных объектов) и специальных мероприятий происходит концентрация подземных вод, в количественном и качественном отношениях обеспечивающая экономически целесообразное их использование по целевому назначению. Взаимосвязь МПВ с сопредельными участками недр, поверхностной гидросферой и атмосферой, а также возможность трансформации естественных граничных условий при вводе месторождения в эксплуатацию обусловливает необходимо составления как природной (естественной) модели, так и модели эксплуатируемого месторождения, обеспечивающих количественную оценку ЭЗПВ и соответствие качества извлекаемых подземных вод их целевому назначению на расчетный срок его эксплуатации.

Разработка предлагаемого варианта классификации МПВ базируется на системном подходе, основными принципами которого в данном случае являются:

1. Использование пяти универсальных подходов («большой пятерки») к изучению месторождения как системы: таксономии (пространственного положения его в недрах и степени предшествующей изученности), внутреннего строения (формы, состава и свойств его подсистем и элементов), внешних связей с сопредельными системами (соседними участками недр, поверхностной гидросферой и атмосферой), внутреннего функционирования, обеспечивающего условия формирования запасов, генезиса (источников формирования запасов). Из них три (внутреннее  строение, внешние связи и внутреннее функционирование) являются системообразующими, остальные – вспомогательными факторами (таксономия, генезис).

2. Наличие у МПВ как системы нескольких уровней иерархаической организации предопределяет усложнение внутренней структуры месторождения при переходе от потенциального МПВ (в естественных условиях) к эксплуатируемому. Это выражается включением в структуру МПВ помимо геологической ещё и технической компоненты (водозаборные сооружения), а также возможностью изменения граничных условий месторождения в плане и разрезе вплоть до их инверсии. Следствием этого является появление дополнительного источника формирования ЭЗПВ – привлекаемых ресурсов.

3. Эксплуатационные запасы подземных вод (ЭЗПВ) являются, по существу, эмерджентным свойством месторождения как системы, достоверность которого адекватна степени изученности месторождений. Эмерджентность – это характеристика связей между элементами и подсистемами МПВ в следствие которой структура превращает систему в конкретную целостность, т.е. структура порождает эмерджентные свойства системы, отсутствующие у её компонентов.

4. Промежуточные уровни изученности месторождения в рамках поисково-разведочных работ (этапы и стадии) рассматриваются как синтез универсальных подходов к изучению системы, каждому из которых соответствуют запасы определенной категории (достоверности). По сложности разведки и освоения МПВ подразделяются на 4 группы: с простыми, сложными, очень сложными и исключительно сложными гидрогеологическими условиями в соответствии с «Классификацией запасов и ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод». К сожалению, существующие критерии отнесения МПР к той или иной группе несовершенны и нуждаются в существенной корректировке. Разведуемые месторождения не «вписываются» в рамки определенной группы по всему набору критериев и представляют промежуточные варианты. Целесообразно повысить интеграционную определяемость отнесения разведуемого МПВ к той или иной группе сложности по геологическому строению и гидрогеологическим условиям, используя перечень критериев, предложенных автором:

- сложность внутреннего строения в естественных условиях и обоснование его прогноза в условиях эксплуатации месторождения;

- сложность внешних связей МПВ в естественных условиях и обоснованность их прогноза в условиях эксплуатации месторождения;

- сложность обоснования модели потенциального МПВ, сформированного природой или на участке недр с благоприятными условиями для формирования месторождения в процессе его эксплуатации.

Эти критерии в зависимости от своих особенностей подразделяются на 3 группы (простые, сложные весьма сложные). Очевидно, что критерии конкретного месторождения будут относиться к разным уровням сложности. Поэтому предлагается ввести балльную оценку сложности. Поскольку в настоящее время не представляется возможным ранжировать критерии по их приоритетности, они принимаются равнозначными в пределах каждой группы сложности и оцениваются так: в первой группе – 1 балл, во второй – 2 балла, в третьей – 3 балла. При введении этого условия оценка сложности всего разнообразия МПВ (от наиболее простых до наиболее сложных) находится в интервале от 3 до 9 баллов (МПВ 4-й группы ввиду их уникальности не слагаются). При амплитуде в 6 баллов каждой группе сложности отвечает интервал в 2 балла. Тогда группа сложности характеризуется следующим количеством баллов: первая – от 3 до 5, вторая – от 6 до 7, третья – от 8 до 9. Такой метод определения сложности разведуемого месторождения представляется рациональным, позволяющим в дальнейшем перейти к его уточнению путем дифференциации критериев сложности МПВ.