# Лекция 5

ЗАПАСЫ И РЕСУРСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. КЛАССИФИКАЦИЯ Н. Н. БИНДЕМАНА

При определении возможности отбора подземных вод необходимо учитывать два аспекта – балансовый и гидродинамический.

Первый определяет обеспеченность отбора водными ресурсами, второй – техническую возможность добычи воды рациональными водозаборными сооружениями. Перечисленные основные особенности подземных вод (подвижность и возобновляемость запасов) предопределяют необходимость выделения нескольких понятий, характеризующих:

- количество воды, находящейся в водоносном горизонте;

- количество воды, поступающей в водоносный горизонт в естественных условиях, при проведении водохозяйственных мероприятий, а также в связи с эксплуатацией водозаборов;

- количество воды, которое может быть отобрано рациональными в технико-экономическом отношении водозаборными сооружениями.

Исходя из сущности терминов «запасы» и «ресурсы» Н.Н. Биндеман подразделил запасы и ресурсы по их генезису на естественные запасы и ресурсы, искусственные запасы и ресурсы, и привлекаемые ресурсы. 	Естественные запасы – это масса (объем) воды в водоносном горизонте в естественных условиях. Поскольку в напорных водоносных горизонтах давление воды выше атмосферного, то часть этих запасов содержится здесь за счет упругих свойств пласта и воды. Естественные ресурсы – величина питания подземных вод в естественных условиях, которая находит свое отражение в расходе подземного потока. Естественные ресурсы равны сумме всех приходных элементов баланса водоносного горизонта (боковой приток, инфильтрация атмосферных осадков, фильтрация из рек и каналов, перетекание из смежных водоносных горизонтов).

Искусственные запасы – объем подземных вод, образующихся в пласте под влиянием искусственных факторов (орошения, подпора водохранилищами, заводнения пласта). Искусственные ресурсы – расход воды, идущий на пополнение подземных вод за счет фильтрации на полях орошения, из водохранилищ и каналов или при магазинировании (усиление питания водоносного горизонта).

Привлекаемые ресурсы – дополнительное питание подземных вод, формирующееся при образовании депрессионных воронок в районе водозаборов за счет возникновения или усиления фильтрации из рек, усиления питания атмосферными осадками вследствие уменьшения испарения, усиления или возникновения процессов перетекания из смежных водоносных горизонтов.

Естественные и искусственные запасы выражаются в единицах объема (м3), а естественные, искусственные и привлекаемые ресурсы – в единицах расхода (л/с, м3 /сут).

Эксплуатационные запасы – это количество подземных вод, которое может быть получено рациональными в технико-экономическом отношении водозаборными сооружениями при заданном режиме эксплуатации и при качестве извлекаемой воды, удовлетворяющем водопотребителя в течение расчетного срока эксплуатации МПВ.

Эксплуатационные запасы формируются за счет 2 видов запасов и ресурсов:

сформированных в естественных условиях и в связи с водохозяйственными мероприятиями;

сформированных в условиях эксплуатации водозабора.

Если запасы и ресурсы первого вида могут быть определены при изучении МПВ в естественных условиях, то ресурсы второго вида – посредством целенаправленных опытно-фильтрационных работ с целью формирования модели эксплуатируемого МПВ, ее калибровки.

Эксплуатационные запасы по степени геолого-гидрогеологической изученности и достоверности оценки подразделяются на категории A, B1, C1, C2. Категории определяются в пределах предоставленных в пользование участков недр по результатам геологического изучения и разведки или по данным опытной эксплуатации действующих водозаборных сооружений. 13 Прогнозные ресурсы подземных вод по степени их обоснованности подразделяются на прогнозные ресурсы Р1, Р2, Р3. Объектами подсчета прогнозных ресурсов являются водоносные горизонты (комплексы) в пределах гидрогеологических структур или их частей (артезианские бассейны, гидрогеологические складчатые области, речные бассейны), а также в пределах субъектов РФ.