# Лекция 6

ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Естественные запасы определяются соответствующими параметрами емкостных свойств водовмещающих пород и подразделяются на гравитационные и упругие.

Гравитационная емкость пласта является отражением способности водовмещающих пород отдавать часть воды свободным стеканием ее под воздействием силы тяжести. Мерой свободной водоотдачи является коэффициент водоотдачи, представляющий собой отношение объема гравитационной воды – Vr к осушенному объему водонасыщенной породы – V0, т.е. получаем – коэффициент водоотдачи в долях единицы.

Емкостные запасы – объем гравитационной воды, которая содержится в порах и трещинах водоносного горизонта.

Упругая емкость пластов проявляется в условиях неустановившейся фильтрации при упругом режиме, для которого характерно влияние упругих свойств пород и воды. Упругий режим характерен для напорных водоносных горизонтов, где за счет гидростатического давления и массы вышележащей толщи пород давление выше атмосферного. Поскольку при повышении давления вода сжимается, уменьшаясь в объеме, а в породе одновременно увеличиваются пористость и трещиноватость, в напорных водоносных горизонтах вмещается дополнительное количество воды по сравнению с условиями свободного насыщения, т.е. при атмосферном давлении. Показателем упругой емкости пласта является коэффициент упругой водоотдачи, характеризующий способность пласта отдавать воду при понижении в нем напора. Упругие запасы – количество воды, которое содержится в трещинах и порах пластов и высвобождается при вскрытии пласта и снижении пластового давления за счет объемного расширения при этом воды и уменьшения пустотности водосодержащих пород.

Искусственные запасы – объем воды, заполняющий зону аэрации над водоносным безнапорным горизонтом при реализации водохозяйственных мероприятий. Мерой водонасыщения является коэффициент водонасыщения Искусственные запасы – объем инфильтрационной воды, насыщающий зону аэрации.