# Лекция 7

ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

В безнапорных водоносных горизонтах источниками поступления воды являются инфильтрационное питание, боковой приток, питание из поверхностных водоемов в период паводков, перетекание из нижележащего напорного водоносного горизонта.

Расходные составляющие естественных ресурсов – дренирование поверхностными водотоками, испарение, боковой отток и перетекание через подошву в нижележащий водоносный горизонт, родниковая разгрузка.

В напорных водоносных горизонтах формирование естественных ресурсов происходит за счет бокового притока, а также за счет перетекания воды через подошву и кровлю из смежных водоносных горизонтов. 	Составляющими разгрузки напорных подземных вод, отражающими их естественные ресурсы, являются боковой отток и перетекание в смежные водоносные горизонты.

Результаты количественной оценки естественных ресурсов выражаются в виде расхода подземного потока (м3 /сут, л/с) или слоя воды, поступающей на питание подземных вод в единицу времени (мм/сут, мм/год).

Естественные ресурсы могут быть подсчитаны либо по величине их суммарного питания, либо по величине их разгрузки. При наличии сведений о площадном питании водоносного горизонта ௜ܨ ∗ ௜߳ ∑ = ௣.௘ܳ , где ߳ ௜ – величина питания за счет i = 1, 2, 3-го источника питания, представляющая собой количество воды, поступающей на единицу его площади в единицу времени.

Гидродинамический метод оценки естественных ресурсов имеет 2 модификации:

– метод расчета питания грунтовых вод по результатам мониторинга их уровня;

– метод расчета расхода подземного потока по формулам динамики подземных вод (формула Дарси).

Гидрометрический метод основан на определении разности расходов реки в двух гидрометрических створах (см. рис. 1)

16 Рис. 1. Площадь участка определения естественных ресурсов подземных вод

Суммарная разгрузка подземных вод в пределах участка определяется по формуле:

𝑄1−𝑄2 / 𝜏 = 𝑀п

где 𝑄1и 𝑄2 – соответственно расход стока основной реки в выходном (№1) и

входном (№2) гидрометрическом створе, л/сек;

τ – площадь участка, км2;

Мп – площадной модуль естественных ресурсов в л/сек/км2.

При необходимости можно определить линейный модуль участка по формуле:

𝑄1−𝑄2 𝑟 = Мл

где 𝑟 – длина реки от створа №1 до створа №2.

Для дифференциации площади участка по величине площадного модуля дополнительно определяется расход притоков реки (№3 и №4) и их водосборной площади (τ1 и τ2). Эти промежуточные расчеты позволяют расчленить площадь участка путем расчета локальных модулей естественных ресурсов (М1…М4) по формуле:

𝑀𝑖 = 𝑄𝑖 /𝜏𝑖 .