# Лекция 8

ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Стадийность геолого-разведочных работ (ГРР) предусматривает возможность оптимизации содержания и технологии ГРР, оперативного учета и анализа гидрогеологической изученности объектов для выбора обоснованной методики полевых, оценочных и разведочных работ. На каждой стадии оцениваются прогнозные ресурсы и (или) ЭЗПВ определенной категории в соответствии с действующей классификацией (2007) и формируются исходные данные для разработки проектных документов по использованию подземных вод. Результаты работ на каждой стадии служат основанием для лицензирования дальнейшего пользования недрами. В зависимости от сложности конкретных гидрогеологических условий отдельные этапы (стадии) могут исключаться из общего процесса ПРР или совмещаться с другими. По результатам работ на каждой стадии составляется отчет с подсчетом ЭЗПВ, который представляется на государственную геологическую экспертизу.

В соответствии с «Положением о порядке проведения ГРР по этапам и стадиям (подземные воды)» (М., 1998) выделяются следующие этапы и стадии ГРР:

- этап I – региональное изучение недр для оценки прогнозных ресурсов подземных вод: стадия 1 – региональная оценка прогнозных ресурсов подземных вод;

- этап II – поиски и оценка МПВ: стадия 2 – поисковые работы, стадия 3 – оценка МПВ;

- этап III – разведка и освоение МПВ: стадия 4 – разведка МПВ, стадия 5 – эксплуатационная разведка.

При региональной оценки прогнозных ресурсов подземных вод объектами изучения могут быть отдельные артезианские бассейны и гидрогеологические массивы, а также речные бассейны, территории отдельных субъектов, наиболее перспективные водоносные горизонты в их пределах. Основная задача – выявление условий и региональных закономерностей формирования и распространения ресурсов различных типов подземных вод и их прогнозная оценка.

Работы имеют в основном тематический и региональный характер и базируются на обобщении и использовании материалов всех видов ГРР, выполненных ранее на оцениваемой территории, в том числе гидрогеологических съемок различного масштаба, ПРР на подземные воды, эколого-гидрогеологических исследований. Тем не менее не исключена возможность выполнения полевых работ: гидрогеологического обследования территории и действующих водозаборов, гидрометрических работ и гидрохимического опробования подземных вод. Особое место в составе работ занимают математическое моделирование, составление и ведение компьютерных баз данных. В результате работ оцениваются прогнозные ресурсы подземных вод по категориям Р1, Р2, и Р3; выделяются наиболее перспективные площади для дальнейших ПРР; дается экспертная оценка обеспеченности ими населения или инфраструктуры. Все это служит основанием для получения лицензии на пользование недрами для их геологического изучения, а также используются для гидрогеологического обоснования схем комплексной эксплуатации и охраны водных ресурсов.

Поиски и оценка МПВ проводятся с целью выявления и предварительной оценки МПВ различных типов, которые по своим гидрогеологическим, экологическим и экономическим показателям перспективны для разведки и промышленного освоения. Поиски и оценка МПВ распространяются только на те типы подземных вод, которые указаны в лицензии.

Целевое назначение поисковых работ– выявление перспективных участков в пределах водоносных горизонтов, выделенных по результатам региональной оценки. Основная задача – выявление МПВ и предварительная оценка ЭЗПВ по категории С2 (в отдельных случаях С1+С2). В зависимости от сложности гидрогеологических условий работы на этой стадии могут включать маршрутное изучение гидрогеологических условий применительно к масштабу 1:50000–1:25000 с использованием при необходимости комплекса геофизических, гидрометрических, гидрохимических работ, дистанционных аэрокосмических методов, бурения и опробования поисковых скважин, их каротажа, обследования действующих водозаборов.

Основной результат – выявление МПВ, на которых целесообразна постановка оценочных работ. Степень изученности ЭЗПВ должна соответствовать категории С2.

Целевое назначение работ при оценки МПВ– изучение выявленного МПВ для обоснования его перспективности в удовлетворении заявленной потребности в воде согласно геологическому заданию. Основными задачами являются: установление основных факторов и закономерностей формирования ЭЗПВ в пределах выявленного МПВ; предварительное обоснование иерархической структуры оценивания МПВ; предварительное определение расчетных гидрогеологических параметров; гидрогеологическое обоснование принципиальной схемы водозабора; определение соответствия качества подземных вод их целевому назначению и предварительная оценка возможных изменений качества в процессе эксплуатации водозабора, а также предварительная оценка принципиальной возможности организации ЗСО (зон санитарной охраны) водозабора.

Работы включают следующие виды:

бурение оценочных и наблюдательных скважин; проведение пробных и одиночных опытных откачек;

геофизические работы (площадные ВЭЗ и каротаж);

санитарно-гидрогеологическое обследование участков воздействия будущей эксплуатации водозабора (фиксация потенциальных источников загрязнения). В результате работ МПВ должно быть оконтурено, выделены участки для строительства водозабора, обоснована геолого-экономическая целесообразность его дальнейшего изучения (разведка). Должна быть проведена предварительная оценка ЭЗПВ по категории С1 применительно к условной схеме водозабора («большой колодец»). Заключение госгеолэкспертизы на отчет с подсчетом запасов подземных вод является основанием для выдачи лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод.

Результаты оценочных работ необходимы для составления предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиций в строительство водозаборных сооружений.