# Лекция 9

# РАЗВЕДКА И ОСВОЕНИЕ МПВ

# Разведочные работы проводятся с целью получения необходимых данных для разработки проекта строительства нового, реконструкции и расширения существующего водозабора и оценки ЭЗПВ в количестве, обеспечивающем их добычу в соответствии с заявленной потребностью. При этом достоверность оценки запасов подземных вод должна быть доведена до категории. На эксплуатируемых МПВ в результате дополнительных разведочных работ должны быть получены материалы для переоценки ЭЗПВ и обоснования режима эксплуатации водозабора.

# Разведка МПВ имеет три модификации:

# разведка нового МПВ;

# разведка МПВ, эксплуатируемого на неутвержденных запасах подземных вод;

# доразведка (доизучение) ранее разведанного МПВ.

# Разведка нового месторождения осуществляется на тех участках недр, ЭЗПВ которых прошли госгеолэкспертизу по результатам ранее выполненных ПРР. Разведочные работы проводятся с целью удовлетворения установленной в лицензии потребности в подземных водах. Выбор участка разведки должен быть согласован с соответствующей администрацией, землепользователем, органом по управлению государственным фондом недр, охраны природы, Роспотребнадзором.

# Основной целью работ является обоснование режима эксплуатации МПВ и рациональной схемы водозабора, при этом решаются следующие задачи:

# уточнение и детализация условий формирования ЭЗПВ, прогноз качества извлекаемых подземных вод;

# обоснование расчетной модели эксплуатируемого месторождения;

# обоснование границ поясов ЗСО и уточнение границ горного отвода;

# оценка возможного влияния, планируемого водоотбора на различные компоненты природной среды.

# Основными видами работ являются:

# бурение разведочных, разведочно-эксплуатационных, наблюдательных скважин и их каротаж;

# проведение опытных и опытно-эксплуатационных откачек одиночных или кустовых;

# гидрохимическое опробование извлекаемых подземных вод и химико- аналитические исследования их качества.

# По результатам разведки производится подсчет ЭЗПВ по категории «В». Результаты разведки (отчет) являются исходными данными для ТЭО строительства водозабора и проведения ОВОС в составе проекта водозабора. 	Разведка МПВ, эксплуатируемого на неутвержденных запасах заключается в проведении наблюдений за суммарным водоотбором и из каждой эксплуатационной скважины, динамическим уровнем подземных вод, их качеством в течение времени, достаточного для установления основных закономерностей зависимости понижения уровня от дебита. В состав работ могут входить бурение наблюдательных и разведочных скважин, их опробование, отбор проб воды и лабораторные работы. Основной метод- мониторинг режима эксплуатации водозабора.

# В результате разведки реконструируется природная модель МПВ, обосновывается модель и режим эксплуатации месторождения и проводится оценка ЭЗПВ преимущественно гидравлическим методом.

# Доразведка (доизучение) ранее разведанного МПВ производится с целью получения необходимых данных для уточнения способа эксплуатации и рациональной схемы водозабора и переоценки ЭЗПВ в следующих случаях:

# при изменении условий формирования ЭЗПВ, связанных с изменением природной или водохозяйственной обстановки;

# при несоблюдении или изменении природоохранных ограничений;

# при неподтверждении ранее утвержденных ЭЗПВ;

# при изменении требований к качеству подземных вод или кондиционных изменений для их добычи.

# Доразведка проводится тогда, когда на ранее оцененном МПВ была разведана только часть блоков, а в пределах остальных изученность ЭЗПВ соответствовала категории С2.

# Доразведка на эксплуатируемом МПВ проводится аналогично разведке на МПВ, эксплуатируемом на неутвержденных запасах, на неэксплуатируемых месторождениях и при доразведке новых объектов, содержание работ может быть аналогично разведке нового МПВ. По результатам работ производится переоценка ЭЗПВ, которая представляется на экспертизу в виде отчета в следующих случаях:

# - по условию недропользователя;

# - при существенном увеличении или уменьшении (более чем на 20%) ЭЗПВ по сравнению с решением предшествующей экспертизы;

# - по истечении срока, на который были утверждены запасы подземных вод