# Лекция 10

# ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА

# Проводится в период эксплуатации водозабора на МПВ с утвержденными запасами с целью:

# сопоставления фактических и расчетных параметров режима эксплуатации водозабора;

# получения исходных материалов для переоценки ЭЗПВ, а также с изменением режима эксплуатации и способа водоотбора, необходимых для регулирования и управления рациональным водоотбором.

# Эта стадия принципиально отличается от предшествующих тем, что проводится в течение всего периода эксплуатации, а все предшествующие стадии ПРР – как определенный, фиксированный этап геолого-разведочного процесса, завершением которого являются переоценка и переутверждение ЭЗПВ.

# Основной вид работ – мониторинг режима эксплуатации месторождения, заключающийся в систематических наблюдениях за дебитом эксплуатационных скважин, уровнями подземных вод, качеством извлекаемых подземных вод, техническим состоянием водозаборных скважин. В процессе наблюдений проводится текущая оценка количества и качества извлекаемых подземных вод и прогнозируется возможное изменение их качества, оперативно регулируется режим эксплуатации, разрабатываются рекомендации по рациональному водоотбору для снижения затрат на эксплуатацию.

# Результатом является оценка ЭЗПВ по категории А.  Для хранения и обработки материалов целесообразно формировать компьютерную базу данных. В случае необходимости переоценки ЭЗПВ (несоответствие расчетных и фактических величин) составляется отчет, который представляется на повторную госгеолэкспертизу.

# Под исключением отдельных стадий понимается выполнение ГРР с меньшим по сравнению с полным перечнем стадий. Такое исключение целесообразно и возможно в том случае, когда в результате ранее проведенных работ были достигнуты результаты последующей стадии (исключение стадии поисков в регионах, где были выполнены гидрогеологическая съемка масштаба 1:200000 или региональная оценка прогнозных ресурсов, результаты которых позволили обосновать перспективные участки для выявления МПВ соответствующего целевого назначения). В весьма сложных гидрогеологических условиях целесообразно отказаться от стадии разведки, поскольку ее результаты будут не эффективны и весьма затратны, поэтому следует приступить к опытно-промышленной эксплуатации оцененного МПВ (с незначительной потребностью в минеральных водах).

# Под совмещением отдельных стадий понимается такой порядок проведении ГРР, при котором простые гидрогеологические условия и предшествующая геолого-гидрогеологическая изученность позволяют разработать и реализовать безальтернативную методику и объемы проектируемых работ не одной, а нескольких последовательных стадий независимо от результатов первой (совмещение всех стадий ПРР при изысканиях источников автономного водоснабжения, а также совмещение стадий оценки и разведки в пределах небольших МПВ III группы сложности, где оценка ЭЗПВ проводится по результатам опытно-эксплуатационной откачки гидравлическим методом).