# Лекция 11

ПРОГНОЗ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ИХ ОХРАНА

Оценка ЭЗПВ предусматривает изучение не только их количества, но и особенностей качественного состава. При эксплуатации водозабора возможно улучшение или ухудшение качества извлекаемых вод за счет подтягивания к нему подземных вод другого качества. Поэтому на участке проектируемого водозабора проводятся исследования физических свойств, химического состава и санитарно-бактериологического состояния подземных вод в естественных условиях, а также составляется прогноз сохранения (изменения) качества воды в процессе будущей эксплуатации.

Требования к качеству подземных вод определяются целевым назначением их использования. Основными показателями пригодности воды для различных целей являются ее свойства, состав и концентрация содержащихся в ней солей и примесей. Особые требования предъявляются к качеству питьевой воды, так как от этого в значительной степени зависит здоровье населения.

Требования к качеству воды различного назначения Вода хозяйственно-питьевого назначения должна соответствовать нормам качества, которые установлены государственным стандартом СаНПиН 2.1.4.1074-01.

Если вода не отвечает этим требованиям, то соответствующей обработкой (осветление, обесцвечивание, обеззараживание, умягчение, уменьшение концентрации тяжелых металлов) ее доводят до необходимых норм.

Основные требования, которым должна соответствовать вода для питьевых целей, следующие показатели:

-Сухой остаток не более 1000 мг/дм3;

- Содержание сульфатов не более 500 мг/дм3;

- Содержание хлоридов не более 350 мг/дм3 ;

- Мутность по шкале не более 1.5;

- Цветность по шкале не более 20 градусов;

- Общая жесткость не более 7 мг/экв/л ;

- Общее количество бактерий в 1мм воды не более 100;

- Количество бактерий кишечной палочки в 1 л воды не более 3.

В исключительных случаях по согласованию с органами санэпиднадзора допустимо увеличение цветности воды до 35°, жесткости – до 10 мг/экв/л, содержание сухого остатка – 1500 мг/дм3.

Виды, источники и пути загрязнения подземных вод. Загрязнение подземных вод представляет собой такие изменения качества (состава и свойств) воды, при которых она становится частично или полностью непригодной для использования. По характеру проявления и последствиям различают пять видов разнообразных техногенных загрязнений подземных вод: бактериальное, химическое, радиоактивное, механическое, тепловое. Кроме техногенных источников загрязнения пресных подземных вод существуют природные; к ним относятся поверхностные и подземные воды, а также атмосферные осадки некондиционного состава. Чаще всего они отличаются повышенной общей минерализацией, общей жесткостью и содержанием тяжелых металлов. Они могут находиться в эксплуатируемом водоносном горизонте, окружать и подстилать кондиционные подземные воды. Техногенные источники загрязнения создаются под влиянием хозяйственной деятельности человека. Основными из них являются хозяйственные отходы (стоки), поступающие в водоносный горизонт из отстойников, шламохранилищ, свалок, складов хранения нефтепродуктов и ядохимикатов.