# Лекция 12

# ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

# Одним из важнейших мероприятий по охране подземных вод в районе водозабора является создание вокруг него зон санитарной охраны. В состав ЗСО входят три пояса: первый – пояс строгого режима; второй и третий – пояса ограничений.

# Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30м от водозабора при использовании естественно защищенных подземных вод и на расстоянии 50м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

# Второй пояс предназначен для защиты целевого водоносного горизонта от микробного загрязнения. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса до водозабора является расчетное время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности микроорганизмов, т.е. эффективного самоочищения.

# Граница второго пояса определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что если за ее пределами через зону аэрации или непосредственно в целевой водоносный горизонт поступит микробное загрязнение, то оно не достигнет водозабора. Расчетное время в зависимости от климатических условий изменяется от 100 до 400 сут.

# Третий пояс предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Расположение границ третьего пояса определяется гидродинамическими расчетами исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят химические загрязнения, то они не достигнут водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее расчетного времени, которое больше расчетного срока эксплуатации водозабора.

# При наличии естественного потока на схеме выделяются следующие характерные участки:

# 1. Область питания водозабора, ограниченная нейтральной линией тока; в ее пределах все линии тока заканчиваются на водозаборе, за пределами области питания линии тока огибают водозабор, и располагающиеся здесь частицы загрязнения никогда не достигнут водозабора.

# 2. Область захвата водозабора, которая формируется за время работы водозабора Тм и составляет часть области питания. Частицы воды, располагающиеся внутри области захвата, к концу расчетного времени Тм обязательно поступят к водозабору. Если в пределах области захвата имеются поверхностные потоки, ограничивающие распространение воронки депрессии, границы ЗСО должны быть соответственно скорректированы. Нейтральная линия тока (границы 3-го пояса ЗСО) может быть установлена (чаще всего) гидродинамическим методом. Он заключается в выявлении координат характерных точек этой линии. Такими точками являются водораздельная точка вниз по естественному потоку подземных вод от водозабора. Расчетной координатой точки является расстояние от водозабора до водораздельной точки.