# Лекция 13

# ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАПАСЫ

# В связи с определением «эксплуатационные запасы» требуемое количество подземных вод доступно при соблюдении следующего неравенства: расчетная величина понижения уровня воды в водозаборных скважинах на конец расчетного срока эксплуатации водозабора должна быть меньше допустимой величины понижения уровня, принимаемая равной 0,5 мощности безнапорного водоносного горизонта и величины напора плюс 0,3–0,4 мощности напорного водоносного горизонта.

# Если это неравенство не выдерживается, то это значит, что ЭЗПВ не обеспечены и расчеты следует повторить, увеличив количество скважин и уменьшив их единичный водоотбор, или распределить их на большей площади.

# Принятым сроком эксплуатации водозаборов является расчетный, составляющий 25 лет. Вышеприведенное неравенство основополагающее, поскольку правомочно для всех существующих методов оценки ЭЗПВ (гидродинамического, гидравлического, балансового и гидрогеологических аналогов).

# Гидродинамический метод  основан на использовании для расчета ЭЗПВ математических формул, описывающих положение динамического уровня эксплуатируемого водоносного горизонта на конечный срок его эксплуатации в зависимости от принципиальной расчетной схемы фильтрации подземных вод к водозаборным скважинам, т.е. схемы, имеющей математическое обеспечение. Модификацией его является метод математического моделирования.