# Лекция 14

БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД. МЕТОД ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ.

Применение балансового метода заключается в оценке составляющих баланса подземных вод на площади оценки запасов. При этом определяются приходные и расходные статьи подземного потока или бассейна в естественных и нарушенных эксплуатацией условиях.

На основании балансовых расчетов можно дать оценку обеспеченности ЭЗПВ, подсчитанных другими методами. Критерием обеспеченности является баланс проектного дебита водозабора и составляющих его формирование ЭЗПВ за счет естественных запасов и ресурсов, искусственных запасов и ресурсов, обусловленных эксплуатацией водохозяйственных систем и привлекаемых ресурсов в  процессе использования подземных вод.

Обеспеченными следует считать ЭЗПВ при соблюдении следующего равенства:

𝑄э = 𝛼𝑄е + 𝛼 𝑉е 𝑡э + 𝛼𝑄𝑖 + 𝛼 𝑉𝑖 𝑡𝑖 + 𝑄пр

где 𝛼 – доля использования естественных и искусственных запасов и ресурсов, обычно принимается за 0.5.

Когда ЭЗПВ формируются с участием 𝑄е, при оценке их обеспеченности могут приниматься среднегодовые, среднемесячные или среднемеженные значения.

Использование тех или иных характеристик определяется возможностью регулировать обеспечение водоотбора другими источниками формирования ЭЗПВ во внутригодовом разрезе (прежде всего емкостными запасами, а также из поверхностных источников).

Применяя балансовый метод, можно оценить только среднюю величину снижения уровня в пределах балансового участка, естественно, что эксплуатационные понижения уровня в скважине рассчитывать нельзя.

Метод гидрогеологических аналогов  заключается в экстраполяции данных с участка- аналога на оцениваемый участок. При этом может быть принят метод частичной или полной аналогии. Для подсчета ЭЗПВ по аналогии обычно используется величина площадного или линейного модуля ЭЗПВ. Площадной модуль Мэ , представляет собой водоотбор подземных вод в л/с, который можно получить с 1 км2 площади распространения воронки депрессии в водоносном горизонте при заранее обусловленном понижении уровня воды и расчетном сроке эксплуатации.

Величина площадного модуля на участке-аналоге определяется по формуле:

Мэ.а  = 𝑄э / 𝐹

где 𝑄э – ЭЗПВ (л/c) на площади распространения воронки депрессии;

F – площадь воронки депрессии, км2.

Линейный модуль ЭЗПВ выражает расход водозабора 𝑄л/с, приходящийся на 1 км его длины. Для участка-аналога его величина рассчитывается по данным разведочных работ или эксплуатации водозабора по формуле:

𝑀э.а  = 𝑄/ 𝐿

Для оценки ЭЗПВ методом аналогии обязательно должна быть доказана идентичность (тождественность) гидрогеологических условий оцениваемого участка с эксплуатируемым или детально разведанным. Важно отметить, что сходство двух объектов обосновывается не по абсолютным значениям расчетных параметров, а по закономерностям их изменения по площади и в разрезе, а также граничным условиям и источникам формирования.

При оценке ЭЗПВ количественные критерии вводятся в расчет определением соотношения тех или иных гидрогеологических показателей и соответствующей корректировкой величины площадного или линейного модуля для оцениваемого участка по сравнению с участком-аналогом.

В частности, коррективы могут вноситься по соотношению величины km и эксплуатационного понижения уровня. Прогноз эксплуатационных понижений на новом участке может быть выполнен по зависимостям соответственно для напорных и безнапорных подземных вод.