# Лекция 15

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭЗПВ МИНЕРАЛЬНЫХ, ТЕРМАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.

В настоящее время эти типы подземных вод широко эксплуатируются для удовлетворения потребностей населения и промышленности. В целом условия и источники формирования запасов этих вод во многом сходны с аналогичными пресными подземными водами. Следует отметить, что для них участие в формировании запасов привлекаемых ресурсов (подземных вод других водоносных горизонтов) может привести к такому изменению химического и газового состава и температуры, при которых эти показатели не будут соответствовать кондиционным требованиям. В связи с этим эксплуатационные запасы должны ограничиваться такой величиной, отбор которой исключает привлечение вод некондиционного состава и температуры. Оценка запасов этих вод проводится гидродинамическим, гидравлическим методами, методом гидрогеологических аналогов или их совместным применением. При этом гидродинамические методы являются основными при оценке запасов в артезианских бассейнах, а гидравлические – в горно-складчатых массивах, в районах современного вулканизма.

Специфические особенности оценки запасов

1. Как правило, водоносные горизонты, содержащие промышленные и термальные воды, залегают на больших глубинах и характеризуются высокими температурами и наличием растворенного газа в воде. При эксплуатации их газовый и температурный факторы выступают в качестве дополнительного источника энергии, способствующего снижению затрат на извлечение подземных вод на поверхность земли. Противоположное влияние оказывает сопротивление, возникающее в водоподъемных трубах при движении воды от забоя к устью скважины, в результате чего происходит потеря гидродинамического напора.

2. Важнейшей особенностью оценки запасов является необходимость обоснования устойчивости (или допустимых изменений) качества воды, а термальных вод – температуры в процессе их эксплуатации. Для МПВ пластового типа, приуроченных к артезианским бассейнам, такой прогноз может быть выполнен гидродинамическим методом. Несоизмеримо большое значение имеет доказательство устойчивости состава и температуры подземных вод при оценке их запасов в трещинно-жильных структурах. Такие участки недр относятся к 3-й и 4-й группам по сложности геологического строения и гидрогеологических условий. В пределах участков 3-й группы по результатам геологического изучения достаточно выделить только запасы категории С2, а разведки – категории С1. В пределах участков 4-й группы по данным геологического изучения и (или) разведки выделяются запасы категории С2. В этих условиях поставленная задача решается проведением дополнительных опытно-эксплуатационных откачек (выпусков), в процессе которых идут наблюдения за ионно-солевым составом, содержанием газов и температурой извлекаемых подземных вод.

3. Месторождения промышленных и термальных вод обычно приурочены к глубокозалегающим водоносным горизонтам (1–3 км), содержащим высокоминерализованные воды и рассолы. В связи с этим при эксплуатации таких месторождений необходимо проводить мероприятия по сбросу (захоронению) использованных вод. Поэтому при оценке запасов этих вод необходимо технико-экономическое обоснование рентабельности эксплуатации с учетом затрат на ПРР полигона захоронения и его эксплуатацию.

4. При оценке запасов кроме самого подсчета необходимо определять:

а) для промышленных вод – их общее количество в м3 и количество содержащихся в них полезных компонентов (в тоннах), которое будет получено за расчетный срок эксплуатации;

б) для термальных вод – теплоэнергетическую мощность МПВ (в Гкал/час, тоннах установленного топлива).