Лекция 4

Оборудование фонтанов

Падение капель воды в верхние чаши таких фонтанов создает последовательный перелив и падение капель воды в расположенные на разных уровнях нижние чаши. Кроме описанных выше типов фонтанов, в городах используются также их различные композиции.

Вода, подаваемая к фонтанам, должна быть чистой, не иметь вредных химических примесей и заметной окраски. Водоснабжение фонтанов осуществляется с рециркуляцией воды или без нее. В последнем случае должны быть обеспечены источники воды, не используемой для водоснабжения, и перепад отметок, создающий напор для образования струй или падения воды по каскаду.

Формирование струй в фонтанах достигается применением специальных насадок из латуни или бронзы с тщательно отшлифованными внутренними поверхностями. Различают насадки для формирования одиночной (сплошной и полой в сечении) струи или нескольких струй, вращающиеся насадки, работающие по принципу сегнерова колеса, шарнирные, позволяющие изменять наклон струй, распыляющие и др.

В проекте должны быть решены следующие задачи:

- 1. Стиль фонтана. Классическая композиция с круглой чашей и скульптурой в центре, модерн, «Ш-tech» с конструкциями из нержавеющей стали или другие. Главное условие — фонтан должен вписываться в окружающий экстерьер, не выпадать из него.

- 2. Общая концепция фонтана: камерный уголок в саду или насыщенный водными композициями танцующий фонтан для шоу программ.

- 3. Геометрия фонтана. Размеры чаши, высоты водных элементов, скульптуры и т.п.

- 4. Планировочные решения — привязка фонтана к существующему или проектируемому интерьеру, экстерьеру, ландшафту.

- 5. Цвет и фактура материала облицовки. Подбор образцов облицовки. Общее цветовое решение фонтана.

- 6. Количество, вид, расположение и высоты водных композиций фонтана.

- 7. Насыщенность, цветовая гамма, мощность подводного освещения.

- 8. Необходимость и стиль декоративных элементов фонтана: скульптур, вазонов, украшений борта и т.п.

На основании собранных сведений, технического задания и проекта выполняется проект фонтана. Он состоит из следующих частей:

- 1. Архитектурная часть.

- • посадка фонтана и технического помещения на план местности или здания;

- • определение трассы прокладки трубопроводов фонтана;

- • чаша фонтана с облицовкой;

- • чертежи деталей облицовки и декоративных элементов.

2. Строительная часть.

- • анализ состояния грунтов в зоне строительства, силы ветра, климатических условий;

- • выбор материалов для строительства и гидроизоляции;

- • расчет нагрузок на основание и узлы чаши фонтана;

- • разработка строительных чертежей по армированию, бетонированию и гидроизоляции фонтана.

- 3. Технологическая часть.

- • выбор способа прокладки и материалов трубопроводов фонтана;

- • выбор способов и узлов подключения к сетям водопровода, водостока, канализации, электроснабжения;

- • расчет гидравлических параметров фонтана, диаметров трубопроводов, подбор насосов и другого оборудования;

- • необходимость и тип системы фильтрации, водоподготовки, наполнения и опорожнения фонтана, автоматического поддержания уровня воды в чаше фонтана и др.;

- • составление гидравлической схемы фонтана.

- 4. Электрическая часть и автоматика.

- • задание по управлению фонтаном, динамикой струй и подводной подсветки;

- • определение типа, количества, размещения элементов подводной подсветки фонтана;

- • расчет сетей электроснабжения потребителей фонтана;

- • определение автоматики фонтана, расчет слаботочных сетей;

- • составление электрической схемы щита управления фонтаном;

- • составление программы управления струйной и световой динамикой.