Классификация сталей

Классификация сталей осуществляется по способу производства, характеру застывания в изложницах и строению получающегося после застывания слитка. Единой мировой системы классификации сталей не существует.

По способу производства различают следующие виды сталей: мартеновская, конверторная, электросталь, сталь электрошлакового переплава.

По назначению выделяют следующие виды сталей:

- конструктивная сталь, применяемая для изготовления различных металлоконструкций. Конструктивные стали могут быть простыми углеродистыми или легированными: марганцовистая сталь хромистая сталь и другие;

- топочная и котельная сталь - низкоуглеродистая саль, применяемая для изготовления паровых котлов и топок;

- сталь для железнодорожного транспорта – рельсовая сталь, осевая сталь, сталь для бандажей железнодорожных колёс;

- подшипниковая сталь, служащая материалом для изготовления шариковых и роликовых подшипников;

- инструментальная сталь, применяемая для изготовления различных инструментов, резцов, валков, прокатных станов, деталей кузнечного и штамповочного оборудования;

Кроме перечисленных различают рессорно – пружинные, электротехнические, трансформаторные, динамные, орудийные, снарядные, броневые, трубные и другие стали.

По качеству различают сталь обыкновенного качества, качественную сталь, высококачественную сталь.

По химическому составу различают углеродистые, низколегированные и легированные стали.

В промышленности приняты единые условные обозначения химических элементов, содержащихся в стали:

Элемент        C  Mn  Si  Cr  Ni  Мo  W  V   Al  Ti

Обозначения У   Г    С   Х   Н   М    В   Ф  Ю  Т

Например марка стали 14Х2Н4А означает, что это высококачественная 
сталь (А). содержащая 0,14 % углерода, 2 % хрома и 4 % никеля.

Обозначение марки стали 30ХГС говорит о том, что в ней содержится 
0,3% углерода, 1% хрома, марганца кремния.

Таким образом, по стандарту слева от первой буквы указывает примерное содержание углерода в сотых (для инструментальных сталей десятых) долях процента. Буквы справа выражают наличие в стали того или иного элемента. Цифры после букв указывают примерное процентное содержание в стали соответствующего элемента, если оно выше 1 %.

Марки углеродистых сталей обыкновенного качества обозначают как Ст0, Ст1. Ст2, Ст3 и т.д. Здесь цифры соответствуют содержанию

углерода в сотых долях процента.

Углеродистые инструментальные стали обозначают как У8, У10, У12. Здесь цифра выражает содержание углерода в десятых долях процента. По характеру застывания сталей в изложницах различают спокойные, полуспокойные и кипящие стали.

Каждый из перечисленных видов квалификации характеризует определённые свойства стали, её надежность в работе, стоимость, возможность получения в определённых количествах и другие параметры.