Металлы и их классификация

Из 107 известных в настоящее время элементов Периодической системы Д. И. Менделеева около 80 имеют более или менее ярко выраженные металлические свойства. Общими признаками металлического состояния являются: металлический блеск и непрозрачность, высокая электро- и теплопроводность, высокая пластичность (ковкость), кристаллическая структура, серый цвет с оттенками от светло-серого до темно-серого (исключение составляют только два металла— красная медь и желтое золото).

Кроме того, для типичных металлов общим является характер зависимости электропроводности от температуры: с повышением температуры электропроводность их уменьшается.

Большинство характерных свойств металлов является следствием наличия в металлической структуре свободных электронов. Установлено, что металлическая структура содержит атомы, как нейтральные, так и ионизированные, т. е. в них отсутствует некоторое количество электронов.

Все атомы металла имеют равную возможность ионизации, и переход электронов от ионизированного атома к нейтральному может происходить без затраты энергии. В результате этого в металлической структуре непрерывно происходит обмен электронами. При этом появляется некоторое количество свободных электронов, не принадлежащих в данный момент каким-либо определенным атомам.

Ничтожно малые даже по сравнению с атомами размеры электронов позволяют последним достаточно свободно перемещаться по всему металлическому кристаллу, который можно рассматривать как пространственную решетку из нейтральных атомов и положительных ионов, находящихся в атмосфере «электронного газа». Наличие свободных электронов в металлической структуре определяет свойства металлов.

С электрохимической точки  зрения металлами называются элементы, имеющие в процессе реакций преимущественную тенденцию к отдаче электронов, в отличие от металлоидов, стремящихся к их присоединению.

Большинство металлов кристаллизуется в трех типах кристаллической решетки: кубической объемно- центрированной, кубической гранецентрированной и гексагональной плотной. Этим типам решеток свойственны компактность и высокая плотность упаковки. Прочностью металлической связи объясняются многие физические и механические свойства металлов.

Важную роль в производстве и потреблении металлов играет их химическая активность, которую можно охарактеризовать положением металлов в электрохимическом ряду напряжений.

Большинство металлов хорошо сплавляются друг с другом в любых соотношениях, образуя двухкомпонентные и многокомпонентные сплавы.

Металлический компонент, вводимый в основной металл в небольших количествах, называется легирующим.

Возможности  взаимного сплавления металлов позволяют в исключительно широких пределах менять физико-механические и физико-химические свойства металлических материалов в заданном направлении.

Практически неограниченные возможности создания сплавов различных составов позволяют придавать им легкоплавкость или тугоплавкость, повышенную механическую прочность и твердость или, наоборот, пластичность, высокую коррозионную стойкость и жаростойкость, высокую магнитную восприимчивость и многие другие специфические или улучшенные качества, несвойственные чистым металлам.

Многочисленность металлов, различия их свойств, методов получения и областей потребления определяют необходимость их классификации по отдельным группам. К сожалению, научно обоснованная классификация металлов до сих пор не разработана.

В современных условиях используют промышленную классификацию металлов, которая отражает исторически, сложившуюся структуру металлургической промышленности и, как следствие этого, структуру подготовки инженерно-технических кадров в вузах нашей страны.

Согласно промышленной классификации все металлы делятся на две группы: черные и цветные.

К черным металлам относятся железо и его сплавы, марганец, и хром,, производство которых тесно связано с металлургией чугуна и стали. Все остальные металлы относятся к цветным. Название «цветные металлы» довольно условно, так как фактически только золото и медь имеют ярко выраженную окраску. Все остальные металлы, включая черные, имеют серый цвет с различными оттенками — от светло-серого до темно-серого.

Цветные металлы условно делятся на пять групп:

- Основные тяжелые металлы: медь, никель, свинец, цинк и олово. Свое название они получили из-за больших масштабов производства и потребления, большого («тяжелого») удельного веса в народном хозяйстве.

- Малые тяжелые металлы: висмут, мышьяк, сурьма, кадмий, ртуть и кобальт. Они являются природными спутниками основных тяжелых металлов. Обычно их получают попутно, но производят в значительно меньших количествах.

- Легкие металлы: алюминий, магний, титан, натрий, калий, барий, кальций, стронций. Металлы этой группы имеют самую низкую среди других металлов плотность (удельную массу).

- Благородные металлы: золото, серебро, платина и платиноиды (палладий, родий, рутений, осмий и иридий). Эти металлы обладают высокой стойкостью к воздействию окружающей среды и агрессивных сред.

- Редкие металлы. По промышленной классификации редкие металлы подразделяются на следующие подгруппы:

а) тугоплавкие металлы: вольфрам, молибден, тантал, ниобий, цирконий и ванадий;

б) легкие редкие металлы: литий, бериллий, рубидий и цезий;

в) рассеянные металлы: галлий, индий, таллий, германий, гафний, рений, селен и теллур;

г) редкоземельные металлы: скандий, иттрий, лантан и лантаноиды;

д) радиоактивные металлы: радий, уран, торий, актиний и трансурановые элементы.

Приведенная выше промышленная классификация металлов не может быть в настоящее время признана однозначной. В ней нет даже единого принципа в выборе на званий групп металлов. По мере роста производства и потребления того или иного металла его положение в соответствующей группе вступает в противоречие с принципами построения промышленной классификации. Так, ранее алюминий считался редким металлом, а сейчас по производству и потреблению он занимает первое место среди цветных металлов. По этой причине многие авторы металлургической литературы по вопросу распределения металлов по группам промышленной классификации придерживаются различных точек зрения. За рубежом металлы обычно делятся на железные и нежелезные.