Лекция 6

ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ. ЭЛЕМЕНТЫ

Внутренняя канализация – это система трубопроводов и устройств, предназначенных для приема сточных вод, их транспортировки внутри здания и далее в сеть наружной канализации.

Система канализации предназначена для удаления из зданий загрязнений, образующихся в процессе санитарно-гигиенических процедур хозяйственной и производственной деятельности человека, а также атмосферных и талых вод

Системы внутренней канализации различают:

– по способу сбора и удаления загрязнений;

– по назначению и характеристике стоков;

– по сфере обслуживания; – по способу транспортирования;

– по устройству вентиляции сети;

– по наличию специального оборудования.

По способу сбора и удаления загрязнений различают сплавную и вывозную системы. Сплавная система может быть централизованной, если ее устраивают в канализованных районах при наличии в зданиях внутреннего водопровода. Сплавная система может быть самотечной или напорной. Вывозная система предусматривает децентрализованный (местный) сбор загрязнений и их вывоз транспортными средствами на очистные сооружения.

По назначению и характеристике сточных вод системы разделяют на:

бытовые К1– для канализования хозяйственно-бытовых сточных вод;

производственные К3 (общие обозначения) – для канализования производственных сточных вод; если в производственных зданиях предусматривается отводить сточные воды, различающиеся по составу и качеству, то их смешение недопустимо.

Нецелесообразно устраивать несколько систем канализации; дождевые (внутренние водостоки) К2 – для канализования дождевых и талых вод с кровли зданий.

По сфере обслуживания:

– раздельная (каждая система существует самостоятельно);

– объединенная -КО- (некоторые системы объединяются, например хозяйственно-бытовая и производственная). Такую систему применяют, если возможны совместная очистка бытовых и производственных сточных вод и их беспрепятственное транспортирование в наружную канализационную сеть.

По способу транспортирования загрязнений различают:

– трубопроводные системы;

– лотковые системы для транспортирования сточных вод по открытым лоткам и каналам. 	По устройству вентиляции системы внутренней канализации разделяют на:

– системы с вентилируемыми стояками, которые выводятся выше кровли здания;

– системы с невентилируемыми стояками, применяют при устройстве внутренней канализации в одно-и двухэтажных зданиях.

По наличию специального оборудования системы бывают:

– простые, без специального оборудования;

– со специальным оборудованием – с местными установками для перекачки сточных вод или для предварительной очистки сточных вод перед их отведением в наружную канализационную сеть.

Элементы системы канализации. Приемники сточных вод подразделяются на санитарные приборы, предназначенные для санитарно-гигиенических процедур и хозяйственно-бытовых нужд, и устройства для приема производственных стоков. Гидравлический затвор является обязательным и ответственным элементом, который предотвращает распространение вредных газов из канализационной сети в помещение. С помощью гидравлических затворов приемники сточных вод присоединяются к отводным линиям. Некоторые приемники сточных вод (унитазы, трапы и т.п.) имеют встроенные гидравлические затворы.

Внутренняя канализационная сеть собирает и отводит сточные воды в дворовую (наружную) канализацию. Она состоит из отводных линий, стояков, выпусков, устройств для прочистки, вытяжной части. Сточные воды, которые нельзя сбрасывать в наружную сеть, проходят предварительную обработку на местных установках для очистки стоков. Для удаления засоров в канализационной сети используются ревизии и прочистки.