Лекция 15

ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ

ИЗНОС ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
При оценке технического состояния инженерного оборудования зданий и сооружений устанавливается величина физического и морального износа. Оценку технического состояния инженерных систем проводят с учетом средних нормативных сроков службы элементов и инженерных устройств, определенных ВСН 58-88(р). Физический износ систем инженерного оборудования определяют в соответствии с ВСН 53-86(р).
Физический износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения инженерного оборудования, и их восстановительной стоимости. Физический износ внутренних систем или их участков оценивается путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования. Физической износ системы определяют как сумму средневзвешенного износа элементов.

Мусоропроводы
Моральный износ систем инженерного оборудования определяют несоответствием его эксплуатационных качеств современным нормативным требованиям или отсутствием какого-либо инженерного оборудования без наличия заменяющего его по функциональному назначению. Количественную оценку морального износа проводят методом определения размеров затрат на устранение износа в процентах от восстановительной стоимости здания.

СРОК СЛУЖБЫ ЗДАНИЙ
Эксплуатационные требования к зданиям
Срок службы — продолжительность нормальной эксплуатации строительного объекта с предусмотренным техническим обслуживанием и ремонтными работами (включая капитальный ремонт) до состояния, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.
Под строительным объектом понимают сооружение, здание, помещение, строительную конструкцию, строительное изделие или основание. Нормальной является эксплуатация строительного объекта в соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или задании на проектирование, включая соответствующее техническое обслуживание, капитальный ремонт или реконструкцию.

Расчетный срок службы — установленный в строительных нормах или в задании на проектирование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции. Расчетные сроки службы проектируемых объектов должен определять генеральный проектировщик по согласованию с заказчиком. Примерные сроки службы зданий и сооружений приведены в табл. 2.11.

Продолжительность безотказной работы элементов здания, его систем и оборудования неодинакова. При назначении сроков службы здания принимают средний безотказный срок службы основных несущих элементов — фундаментов и стен. Сроки службы зданий зависят от материала основных конструкций и являются усредненными. При соответствующем обосновании сроки службы ограждающих несущих конструкций могут быть приняты отличными от сроков службы сооружения в целом. Срок службы других элементов может быть меньше расчетного срока службы здания. В процессе эксплуатации здания эти элементы приходится заменять, возможно, несколько раз. В современных зданиях увеличилось число конструктивных элементов, срок службы которых равен сроку службы основных.

Задачей мероприятий технической эксплуатации зданий является устранение физического и морального износа здания в целом и его элементов, а также обеспечение их способности выполнять требуемые функции. Надежность здания в целом и его элементов обеспечивается при выполнении комплекса мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту зданий.
Надежность строительного объекта — его способность выполнять требуемые функции в течение расчетного срока эксплуатации.
Надежность здания определяется надежностью всех его элементов и характеризуется следующими основными свойствами: долговечностью, ремонтопригодностью, сохраняемостью, безотказностью.

Долговечность — способность строительного объекта сохранять прочностные, физические и другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчетного срока службы при данных условиях использования и надлежащем техническом обслуживании. Долговечность — сохранение работоспособности до наступления предельного состояния с перерывами для ремонтно-наладочных работ и устранения внезапно возникающих неисправностей.
Для обеспечения требуемой долговечности строительного объекта при его проектировании необходимо учитывать:
- условия эксплуатации по назначению;
- расчетное влияние окружающей среды;
- свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных воздействий среды, а также возможность деградации их свойств.
Ремонтопригодность — приспособленность элементов здания к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и повреждений путем проведения технического обслуживания и выполнения ремонтов.

Сохраняемость — способность отдельных элементов выполнять требуемую функцию и противостоять отрицательному влиянию неудовлетворительного хранения, транспортирования, старению до монтажа, а также здания в целом до ввода в эксплуатацию и во время ремонтов.