Лекция 5 Понятие цели и задачи функционального зонирования территории

Регулирование застроенной части города с целью оздоровления обстановки и определение относительной стоимости осуществляется в процессе функционального, экономического и кадастрового зонирования. В условиях рыночной экономики зонирование землеустойчивая форма контроля за использованием территории, средство политической власти. Механизм зонирования направлен на уменьшение вероятности конфликта между различными видами городской деятельности. Функциональное зонирование - наиболее полная форма учета разнообразных требований к рациональному землепользованию, включающая комплекс нормативных параметров (целевое назначение участка, его предельные размеры, коэффициент застройки и т. д.). Это установление и выделение на картографическом материале границ территории по назначению: селитебная, промышленная, транспорта и связи, рекреационные земли, земли лесного и водного фонда и т.д. При зонировании рассматривают структуроформирующие и локальные территории градостроительной системы с точки зрения следующих аспектов её функционирования:

- транспортно-функционального;

- визуально-пространственного;

- природно-экологического;

- историко-культурного;

- инженерно-технического.

Итогом зонирования является план зонирования земель: графический документ с пояснительной запиской, разработанный в составе генплана города самостоятельно. Определяет состав земель города, объединенных общими признаками перспективного функционального использования с указанием перспективы и степени эффективности их использования.

Экономическое зонирование включает размер платежей за использование земельных участков в черте города. Устанавливается на основе экономической оценки городских земель. Экономическая оценка городских земель – это один из видов земельно-кадастровых работ, который обеспечивает начисление земельных платежей за пользование земельных участков, не зависимо от видов собственности. В настоящее время отсутствует единая методика определения ставок платежей за землю в городах. Зонирование территории заключается в выделении экономических зон, относительно однородных по социально-градостроительным характеристикам. Основные требования к выделению экономических зон - это совмещение границ зон с границами кадастровых учетных единиц и сплошное покрытие территории города без пропусков и перекрытий. Методической основой зонирования служит анализ планировочной и функционально - производственной организации территории города. Экономическое зонирование следует связывать исключительно с кадастровым делением. Проект решения зонирования: для города целесообразно установить 20-30 арендных ставок за использование землей. Ставки арендных платежей можно устанавливать в условных единицах (баллах). В этом случае в распоряжении мэра указывается только арендная ставка этой категории земель, а в остальных зонах ставка получается автоматически умножением условной оценки данной зоны на утвержденную ставку. Такое экономическое зонирование позволит более детально и полно учитывать кадастровую оценку земель города.

Зонирование включает следующие стадии работ:

- Подготовительный этап. Подготовка и описание Постановление местного органа власти о проведении зонирования. На основе этого постановления: сбор и анализ, изучение, идентификация и анализ действующих законодательных, инструктивно - нормативных, проектно-изыскательских, планово-картографических материалов, содержащих информацию о территории города. На основании собранных материалов устанавливается необходимость проведения полевых обследований и геодезических работ;

- Изготовление плана зонирования территории (План зонирования - сходным материалом при предоставлении ЗУ определенного функционального назначения, а также для установления правового режима использования ЗУ. В качестве планово-картографической основы для составления плана может быть использована копия имеющихся специальных и тематических карт. Если на план нанесены границы ЗУ, то получаются обременения ЗУ);

- Составление плана обременений - карта функционального зонирования с нанесением на ней границ ЗУ;

- Согласование и утверждение материалов.

Лекция 6 Организация системы землевладений, природоохранные мероприятия в схемах землеустройства

Землевладения и землепользования сельскохозяйственных, промышленных и иных предприятий, учреждений и организаций, а также граждан в районе образуют сложную, но единую систему. Элементы этой системы в виде площадей земельных участков и зон, границ в ходе постоянных отводов, предоставления и изъятия земель находятся в постоянном движении.

Также постоянно изменяется и персональный состав самих землевладельцев и землепользователей.

Тем не менее система землевладений и землепользований района является каркасом, организационно-территориальной основой для правового оформления учета, оценки и регистрации земель, ведения хозяйственной деятельности и природопользования. Поэтому ее совершенствование — важная составная часть схемы землеустройства района.

При разработке данной составной части схемы:

- анализируют существующую систему землевладений и землепользований;

- устанавливают вновь образуемые и реорганизуемые существующие землевладения и землепользования сельскохозяйственного назначения;

- устраняют недостатки землевладений и землепользований сельскохозяйственных и других предприятий;

- образуют новые и упорядочивают существующие землевладения и землепользования предприятий несельскохозяйственного назначения.

Существующие землевладения и землепользования района анализируют с целью:

- изучения и оценки влияния территориального размещения сельскохозяйственных предприятий района, крестьянских, личных подсобных и других хозяйств, перерабатывающих и обслуживающих предприятий на развитие сельскохозяйственного производства, использование природного и производственного потенциала и имеющихся ресурсов;

- установления соответствия размеров, структуры и состава угодий землевладений и землепользований сельскохозяйственного назначения, их специализации; выявления недостатков в землепользовании; изучения состояния внутрихозяйственной организации территории; оценки влияния этих факторов на использование земель;

- оценки соответствия сложившейся организации территории района задачам и перспективам развития сельскохозяйственного производства и агропромышленного комплекса в целом, создания благоприятных условий для труда и отдыха населения и соблюдения природоохранных требований;

- подготовки предложений по совершенствованию системы землевладений и землепользований.

Образование новых землевладений и землепользований в первую очередь связано с изменением организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий, их реорганизацией; выделением работников из сельскохозяйственных предприятий для организации самостоятельного крестьянского хозяйства, объединением работников и их земельных долей в отдельные хозяйства, увеличением личных подсобных, крестьянских и других хозяйств за счет выкупа или аренды земельных долей и т. п.

Кроме того, образование новых хозяйств обусловлено вовлечением в сельскохозяйственный оборот значительных площадей путем осушения или орошения земель, а также за счет восстановления нарушенных земель; при организации подсобных сельских хозяйств промышленных предприятий, организаций и учреждений, при формировании коллективных садоводческих товариществ.

При совершенствовании землевладений и землепользований сельскохозяйственного назначения обязательно учитывают возможности передачи хозяйствам земель из фонда перераспределения земель района. 
Во избежание появления недостатков землепользования (чересполосицы, дальноземелья, вкрапливаний, вклиниваний) при выделении земель в натуре собственникам земельных долей, а также лицам, организующим крестьянское хозяйство, в схеме предусматривают массивы первоочередного изъятия земельных участков из площадей, закрепленных за сельскохозяйственными предприятиями.

Предложения по образованию новых и реорганизации существующих землевладений и землепользований обосновывают производственной необходимостью и эффективностью данного мероприятия. 
Новые землепользования предприятий несельскохозяйственного назначения формируют на основе предложений по размещению объектов промышленности, транспорта, связи, производственного обслуживания сельского хозяйства и др.