Лекция 15 «Маркшейдерское обеспечение при рекультивации карьеров, охрана труда и техника безопасности при ведении маркшейдерских работ на открытых разработках».

План лекции:

- Отрицательные последствия открытых разработок;

- Маркшейдерско-геодезические работы при рекультивации;

- Техника безопасности на открытых горных разработках.

К числу отрицательных последствий открытых разработок следует отнести полное нарушение природного ландшафта значительной по площади земельных участков. Если такие участки являются производительными землями- сельскохозяйственными или лесными угодьями, то при этом причиняется большой экономический ущерб народному хозяйству. Площади сельскохозяйственных и лесных угодий, нарушенные горными работами, подлежат восстановлению засчет предприятий и организаций, осуществляющих разработку. При оценке полноты восстановления нарушенной поверхности земли открытыми разработками первым показателем является коэффициент восстановления ландшафта

Кл=SВ/Sн  , где SВ и Sн  - соответственно восстановленная и нарушенная разработками площадь,м2  .

Вторым качественным является  коэффициент восстановления ценности

Кк=СВ/Сн  ,где СВ  - ценность восстановленной площади; Сн  -ценность нарушенной площади.

С учетом конкретных горногеологических, а также почвенно-географических условий разработок, по характеру восстановленности нарушенной поверхности земли все открытые разработки можно разделить на 3 основные категории.

I категория: неглубокие карьеры, разрабатывающие горизонтальные и пологие пласты и пластообразные залежи полезных ископаемых, поверхности внутренних породных отвалов.

II категория: глубокие карьеры, расположенные на площадях производственных земель, разработку которых осуществляют с внешними породными отвалами, размещенными на специально отведенных участках поверхности, а также обогатительные фабрики.

III категория: открытые горные разработки , расположенные  на бесплодных землях  горных районов, в полупустынях и пустынях, а также в районах Крайнего Севера.

Маркшейдерско- геодезические работы, связанные с рекультивацией нарушенных земель, имеют следующие цели:

Проведение крупномасштабной топографической съемки земной поверхности на площадях, отведенных под карьер, внешние породные отвалы; отвод площадей под снятие почвенного и подпочвенного слоев участков карьера и породных отвалов в соответствии с утвержденными годовыми планами развития горных работ и внешних породных отвалов;

При геодезических работах в условиях степной, лесной, заболоченной, горной, малонаселенной местности причинами несчастных случаев часто оказываются естественные природные факторы, такие как недостаточное число или полное отсутствие ориентиров, непригодная для передвижения земная поверхность, значительные уклоны местности, непогода, наводнение, отсутствие воды, пожары.. Для предупреждения несчастных случаев и травм в этих условиях инструкциями дают рекомендации по передвижению на местности; способам поиска заблудившихся; правилам переправы через реки и водоемы; правилам организации полевого лагеря , подъема на сигналы, пожарной безопасности, заготовки леса для постройки знаков, рубки  просек и визирок; работам в зимнее время; допустимой величине переносимых грузов; профилактическим прививкам; санитарии и гигиене полевых работников; спецодежде идр.

К геодезическим работам допускаются лица, прошедшие инструктаж и проверку знаний по технике безопасности

При работе на проезжей части дороги с интенсивным движением транспорта и при работе на строительной площадке с большим числом работающих механизмов следует быть особенно осторожным и назначать наблюдателя, освобожденного от всех обязанностей, кроме наблюдения за движущимся транспортом и механизмами, Нельзя проводить геодезические  работы в опасных зонах: вблизи работающих экскаваторов, подъемных кранов, в местах, где проходят электролинии. В случае необходимости проведения таких работ электролинию следует отключить. Во избежание обвалов нельзя проводить геодезические работы в глубоких котлованах, вблизи нависших стенок, [на краю незакрепленных откосов.

Перемещение лиц, выполняющих геодезические работы, с теодолитами, нивелирами и другими приборами должно осуществляться по блокам лестничных маршей, имеющих инвентарные I ограждения, ступеньки лестниц должны быть очищены от грязи, снега и льда. При работе на монтажном горизонте все проемы и отверстия должны быть закрыты, а при монтаже различных конструкций геодезические приборы должны быть установлены на расстоянии полуторной высоты от монтируемой конструкции. При выполнении работ на первых этажах здания и вблизи его стен следует принимать меры к тому, чтобы были сделаны защитные приспособления, предохраняющие наблюдателя и рабочих от падающих сверху предметов и материалов

При выполнении геодезических работ на строительной площадке с использованием лазерного луча необходимо соблюдать меры предосторожности: луч лазера не должен попадать непосредственно в глаз и выходить за пределы строительной  площадке запрещается во включенном состоянии вскрывать прибор и блок питания, это опасно.

Нельзя работать на стройплощадке без защитной каски. Обувь должна быть на жесткой подошве, одежда — не стеснять движений

Необходимо знать правила оказания первой помощи при несчастных случаях.

Рекомендуемая литература:

1.стр.380-382[9]

2.стр.382-384[9]

3.стр.385-388[9]

4.стр.761-768[5]