Лекция§ 7. Методы и масштабы городских топографических съемок, их назначение

Городские топографические съемки являются весьма существенной и ответственной частью городских геодезических работ, они ведутся систематически по заранее разработанной программе. Топографические съемки выполняются следующими методами: стереотопографическим, комбинированным (на фотоплане), мензульным, тахеометрическим. По материалам городских топографических съемок составляются планы и карты городской территории в различных масштабах. Регламентированными масштабами городских топографических съемок являются масштабы: 1 :5000, 1 :2000, 1 : 1000, 1 :500. Однако для решения специальных строительных задач могут выполняться съемки более крупных масштабов, например, 1 : 100 и 1 :200, при этом они каждый раз выполняются но специальной программе и методике.

Назначение топографических съемок городских территорий и составленных на их основе планов состоит в следующем.

Топографические планы масштаба 1:5000 предназначены для разработки генеральных планов городов, проектов размещения первоочередного строительства инженерных сетей и коммуникаций, транспортных путей, инженерной подготовки территорий, благоустройства и озеленения; для составления планов районов и микрорайонов города, для разработки проектов на застроенных участках территории города, а также для решения различных инженерно-градостроительных задач.

Топографические планы масштаба 1:2000 предназначены для разработки проектов детальной планировки районов; планов привязки сооружений к красным линиям; разбивочных чертежей с привязкой красных линий к опорным зданиям и геодезическим пунктам, а также проектов застройки, вертикальной планировки, озеленения и благоустройства.

Топографические планы масштаба 1: 1000 предназначены для составления генпланов малых городов и рабочих поселков; рабочих чертежей застроек, вертикальной планировки, озеленения и благоустройства, а также существующих подземных коммуникаций.

Топографические планы масштаба 1:500, наиболее детальные и дорогостоящие и, следовательно, для решения различных градостроительных задач наиболее ценные, предназначены для разработки исполнительного генплана участка строительства; рабочих чертежей многоэтажных капитальных застроек с густой сетью подземных коммуникаций, а также проектов вертикальной планировки, благоустройства и озеленения городских территорий.