Лекция § 8. Наземные топографические съемки городских территорий

Наземные топографические съемки городских территорий ведутся, как правило, тахеометрическим и мензульным методами, для решения специальных задач выполняется также теодолитная съемка. Тахеометрическая съемка имеет в городских работах наиболее универсальный характер. Мензульная съемка выполняется для тех частей территории города, где тахеометрическая съемка затруднена или требуется в кратчайший срок иметь план местности.

Съемка местных предметов ведется различными способами, наиболее универсальным является способ полярных координат. Съемке подлежат все элементы ситуации городской территории, выражающиеся в масштабе. К этим элементам относятся пункты опорной геодезической сети, границы кварталов, все здания и сооружения, как жилые, так и нежилые, с указанием этажности, назначения, материала стен, со всеми уступами и выступами, особенно с архитектурными выступами, если величина этих выступов более 0,5 мм в плане; сады, огороды, памятники, трамвайные и рельсовые пути, трамвайные и троллейбусные мачты, фонари освещения, электрические провода, покрытие проезжих частей улиц, выходы подземных сетей, люки смотровых колодцев водопровода, канализации, теплосети, газа, водостока, телефонной сети, пути сообщения; железные, шоссейные, грунтовые дороги; станции на трамвайных путях; линии электропередач и связи: телефон, телеграф, электросеть; водная сеть: береговые линии морей, озер, рек, ручьев, каналов и постройки на них; границы городской черты, полосы отвода железных, шоссейных и грунтовых дорог; отдельно стоящие деревья толщиной свыше 5 см, расположенные на проездах и площадях, внутри кварталов и дворов, в аллеях, скверах и садах.

Рельеф территории снимается тщательно и затем изображается горизонталями. Для выполнения вертикальной планировки отмечаются все характерные точки рельефа.

На территориях городов не подлежат съемке все временные и переносные сооружения, а также временные сооружения и заборы на стройплощадках.

Как правило, наиболее сложными являются съемки застроенных территорий, поэтому при этих съемках работу делят на две части: на съемку фасадов и проездов и внутриквартальную съемку.

Съемка застроенных территорий выполняется способом прямоугольных и полярных координат, линейных и угловых засечек.

Для выполнения съемки ситуации и рельефа городской территории на основе городской геодезической сети (триангуляции, полигонометрии и нивелирной сети) развивается съемочное обоснование теодолитными ходами (замкнутыми, разомкнутыми), микротриангуляцией и техническим нивелированием. Можно вместо теодолитных ходов и технического нивелирования проложить тахеометрические ходы. Этот вопрос решается с учетом местных условий и требуемой высотной точности съемки.

Длина сторон теодолитных ходов не должна превышать 350 м и быть менее 20 м на застроенных территориях и менее 40 м на незастроенных.

При съемке рельефа городской территории учитывают характер местности. По этому признаку территории делятся на разные категории: на равнинную, всхолмленную, пересеченную и горную. В таблице 7 приведены основные показатели в отношении изображения и съемки рельефа городских территорий.

Таблица 7

| Характеристика рельефа съемки |  |  | Масштабы съемок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 :5000 | 1:2000 ¦ 1:1000 ¦ 1:500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота сечения рельефа, м |  |  |  |  |
| Равнинный с углами наклона до 2° | 0,5—1,0 |  |  | 0,5-1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Всхолмленный с углом наклона до 4° | 1,0-2,0 |  |  | 0,5; 1,0; 2,0 | 0,5 | 0,5 |
| Пересеченный с углом наклона до 6° | 2,0—5,0 |  |  | 1,0—2,0 | 0,5—1,0 | 0,5 |
| Горный | 2,0-5,0 |  |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 |