Лекция § 24. Планово-высотное геодезическое обоснование при строительстве подземных городских коммуникаций

В современных городах ведется большое подземное строительство и строительство подземных коммуникаций. Геодезические работы при подземном строительстве имеют важное значение для правильного функционирования этих коммуникаций. До сих пор, к сожалению, геодезическим работам при подземном строительстве уделялось недостаточное внимание, что приводило к многочисленным ошибкам и даже к несчастным случаям.

В настоящее время геодезические работы стали составной частью деятельности городских геодезических служб. В 1978 г. Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР издана «Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций».

По этой инструкции городские подземные коммуникации делятся на три вида: трубопроводы, кабельные сети и туннели-коллекторы. К первому виду относятся водопровод, канализация, теплофикационная и газоснабженческие сети, а также различные дренажи. Ко второму относятся сети токов высоких и низких напряжений, а также сети слабых токов (телефон, телеграф, радиовещание). К третьему виду относятся сети кабелей.

Различают два вида исполнительных съемок городских коммуникаций: съемка после завершения строительства в открытых траншеях и съемка существующих коммуникаций. Естественно, что наиболее достоверные сведения получаются после завершения строительства в еще открытых траншеях. Эти съемки ведутся в масштабе 1 : 500. Подземные коммуникации изображаются па городских топографических планах в масштабах 1 :5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500. В исключительных случаях, когда сеть весьма густая, разрешается вести съемку в масштабе 1 :200.

В отношении точности съемок подземных коммуникаций требуется выдержать 0,3 мм в плане (в масштабе съемки) относительно ближайших пунктов съемочного обоснования.

Предельные погрешности, естественно, должны находиться в пределах 0,5—0,6 мм. Высотное их положение относительно ближайших реперов нивелирной сети должно определяться в пределах 3—5 см.

Как указано выше, планы подземных сетей и коммуникаций составляются в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1 :5000. Причем масштабы 1 :500 и 1 : 1000 являются основными, а остальные имеют справочное значение при решении инженерных и расчетных задач. В редких ответственных случаях могут составляться планы масштаба 1 :200.

На территориях крупных городов составляются обзорные планы подземных коммуникаций в масштабах 1 : 10000 и 1 :25000, на которых показывается изученность данной территории в части картографирования подземных коммуникаций.