Лекция § 25. Планово-высотное съемочное обоснование

Как и при съемке городских территорий, перед производством съемки подземных коммуникаций развивается планово-высотное съемочное обоснование требуемой точности в виде теодолитных ходов или микротриангуляции и нивелирных ходов IV класса или технического нивелирования.

Основные требования к теодолитным ходам даны в табл. 12.

Таблица 12

| Масштаб | Предельные длины теодолитных ходов, км |  | Удаленность узловых точек от |
| --- | --- | --- | --- |
| съемки | на застроенной территории | на незастроенной территории | пункта опорных геод. сетей, км |
| 1 : 500 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| 1 : 1000 | 1,2 | 1,8 | 1,0 |

Относительные невязки в теодолитных ходах допускаются 1 : 2000, при этом длины линий в теодолитных ходах должны быть не более 300—350 м и не менее 20 м па застроенных территориях и 40 м на незастроенных. При съемке подробностей допускаются висячие ходы при условии, что их длины не должны превышать 100 м на застроенной части и 150 м на незастроенной при съемке 1:500 и соответственно 150 м и 200 м при съемке 1: 1000.

Угловые невязки в теодолитных ходах допускаются

(64)

где n — число измеренных углов.

Углы в теодолитных ходах измеряются 30-секундным теодолитом одним полным приемом.

Если съемочное обоснование развивается в виде микротриангуляции, состоящей из треугольников, геодезических четырехугольников, центральных систем или из цепочки треугольников, между исходными сторонами допускается 10 треугольников при съемке 1 : 500 и 15 — для съемки 1 :1000, а базисные стороны измеряются в прямом и обратном направлениях с относительной точностью 1:5000, при этом связующие углы треугольников должны быть не менее 20°, а стороны не короче 150 м. Углы измеряются 30-секундным теодолитом двумя приемами Угловые невязки в треугольниках допускаются не более 1,5’

Высотное съемочное обоснование создается техническим нивелированием либо нивелированием IV класса, если требуется особая точность. В том и другом случае исходными являются марки и реперы государственной нивелирной сети на территории города.

Основные требования к техническому нивелированию, когда оно прокладывается в виде съемочного обоснования подземных коммуникаций, следующие:

- Длины ходов не более 2 км при сечении рельефа 0,25 м п 8 км — при сечении рельефа 0,5 м.

- Невязки в полигонах и ходах не должны превышать

(65)

где L — число километров в ходе.

На территориях со сложным рельефом, когда число станций на 1 км хода более 25, невязку лучше считать по формуле

(66)

где n — число станций в ходе или полигоне.

При выполнении нивелирования на станции при двух горизонтах расхождение превышений не должно превышать 5 мм. Расстояние от нивелира до рейки в равнинной местности не должно превышать 150 м. При уклонах подземных коммуникаций менее 0,001 для высотного съемочного обоснования применяется нивелирование IV класса, при этом должны быть соблюдены все допуски для этого класса нивелирования и ряд дополнительных требований:

а)	нивелирование производится из середины при расстояниях от нивелира до рейки 100 м, а при увеличении трубы 30х и 130 м, при этом неравенство плеч — 5 м;

б)	высота визирного луча над поверхностью должна быть не менее 0,2 м, а расхождения в превышениях но черной и красной сторонам реек не должны превышать на станции 5 мм;

в)	невязки в ходах и полигонах между заданными марками и реперами не должны быть больше  мм при числе станций 15 и 1 км хода и  мм — при числе станций более 15 на 1 км хода, n — число станций в ходе или полигоне, a L — число километров в ходе.

Для нивелирования применяется нивелир Н-3, а также нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования, например, НС4, Ni-025. Рейки применяются двухсторонние шашечные, и отсчеты для определения превышений берутся по средней нити, а по крайним нитям отсчеты служат для определения расстояний, т. е. они дальномерные в данном случае.