Лекция 5. Проектирование улицы в плане и продольном профиле. Нормативы на элементы плана и продольного профиля. Принципы

нанесения красной линии на продольном профиле. Увязка плана и продольного профиля улиц с пересекаемыми магистралями.

ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ДОРОГ В ПЛАНЕ И ПРОДОЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

По характеру, составу и объему изыскательские работы в городских условиях во многом походят на изыскания загородных дорог. Однако имеется и ряд особенностей, обусловливаемых городскими условиями.

При изысканиях для строительства новых и реконструкции существующих улиц общее направление и план улицы устанавливают по данным планировки города. На плане улицы обычно в масштабе 1:500 намечают базис – основную опорную линию для геодезических работ. Его принимают параллельным оси улицы, размещая так, чтобы движение не мешало работе геодезистов. Начальную и конечную точки и углы поворота базиса закрепляют на местности, привязывая к постоянным точкам.

В связи с большим количеством подземных коммуникаций и инженерных сооружений геодезические работы выполняют в городских условиях с большей точностью, чем на загородных дорогах.

Трассу измеряют по базису, отмечая на местности пикеты через 100 м. На всех характерных местах намечают плюсовые точки. Для получения подробного и точного плана улицы на всех пикетах и плюсовых точках разбивают нормально к оси проезжей части поперечники до границ красной линии или линии застройки. Трассу нивелируют по базису с обязательной привязкой ко всем имеющимся вблизи реперам. При разбивке и нивелировке поперечников должны быть отмечены трамвайное полотно, крышки колодцев подземных коммуникаций, входы в здания, въезды во дворы, окна подвальных этажей, водоприемные решетки, канавы, ось и лотки проезжей части. Незастроенные участки нивелируют по линии оси въезда на расстояние 20 м, считая от бровки тротуара.

При изысканиях для проектирования площадей участок разбивают на квадраты со сторонами 10 – 20 м в зависимости от рельефа и размера площади. Площадь нивелируют по квадратам.

Одновременно выполняют почвенно-грунтовые и гидрологические обследования. Шурфы закладывают в среднем через 100 м. На участках глубоких выемок или близкого стояния грунтовых вод проводят бурение. По данным этих обследований составляют почвенно-грунтовой профиль и проектируют конструкцию проезжей части или, если нужно, дренажи и противопучинные мероприятия. Во время изысканий необходимо точно установить местоположение, размеры и состояние существующих подземных сооружений. При этом могут быть использованы материалы (планы, чертежи) организаций, ведающих подземным хозяйством. На основе собранных во время изысканий материалов и исходных данных, указанных в задании на производство изысканий, разрабатывают одностадийный техно-рабочий проект, а в сложных условиях составляют вначале технический проект, а затем после дополнительных изыскательских работ рабочие чертежи.

Технический проект на строительство городской улицы включает следующие материалы:

план улицы в масштабе 1:500 или реже 1:2000, на котором указывают общую ширину и размеры проезжей части, тротуаров, велосипедных дорожек, зеленых насаждений, трамвайного полотна, размещение светильников, въезды во дворы и схему движения транспорта;

проект вертикальной планировки в масштабе 1:500;

поперечные профили в масштабах: горизонтальный – 1:2000, вертикальный – 1:200 или 1:100;

продольный профиль в масштабах: горизонтальный – 1:2000 или 1:1000, вертикальный – 1:200 или 1:100;

планы площадей, перекрестков и характерных узлов в масштабе 1:200 – 1:500;

проект водоотвода, включающий план и продольный профиль водостока, чертежи водоприемных колодцев и пр.;

ведомости объемов работ по устройству земляного полотна, проезжей части, тротуаров, газонов, водоотводных сооружений и др.;

проект организации работ;

пояснительную записку, в которой обосновывают установленную ширину проезжей части, конструкцию дорожной одежды, а также принятые способы производства и организации работ. В особом разделе проектной записки приводятся данные по расчету и конструкции водоотводных и инженерных сооружений;

сводную смету на строительство.

В рабочих чертежах уточняют принятые в техническом проекте решения, более точно и подробно определяют объемы работ с учетом местных конкретных условий. Проект организации работ включает линейный график, составленный с применением поточного метода работ. Стоимость строительных работ определяется уже по подробной смете.