Лекция 10. Вертикальная планировка городских территорий. Методы вертикальной планировки.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКИ

Улицу в плане и продольном профиле проектируют с учетом примыкающих улиц и площадей.

План улицы определяется ее направлением и линиями существующей или проектируемой застройки. Улицу проектируют на основе технических изысканий и съемки плана, продольных и поперечных профилей. На плане улицы указывают пикеты (в городских условиях пикет принимают равным 20 или 100 м), поперечники, красные линии застройки, примыкающие улицы, входы в здания, въезды во дворы, мачты и столбы, водоприемные колодцы, смотровые колодцы подземных сооружений, зеленые насаждения, трамвайное полотно, трассы подземных сетей и все элементы улицы. Радиусы кривых назначают возможно большими, руководствуясь нормативными данными, приведенными в табл. XXXVI.7.

Примыкающие улицы соединяют кривыми радиусом не менее 20 м. На пересечениях улиц бор ты, отделяющие тротуары от проезжей части, устанавливают по кривой радиусом 5 – 10 м, в крайнем случае – 2 – 3 м. На углах улиц, по которым предполагается троллейбусное движение, радиусы кривых желательно увеличивать до 15 – 25 м.

| Категория улиц и дорог | Наименьшие радиусы кривых в плане, м | Категория улиц и дорог | Наименьшие радиусы кривых в плане, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Скоростные дороги Магистральные улицы и дороги общегородского значения: непрерывного дви- жения регулируемого движения районного значения дороги грузового движения | 600 400 400 250 400 | Улицы и дороги местного значения: жилые улицы дороги промыш- ленных и комму-нально складких районов пешеходные улицы и дороги поселковые улицы дороги проезды | 125 125 60 125 30 |

При проектировании проезжей части в плане необходимо обеспечить заданную ширину на всем протяжении улицы, так как отдельные сужения проезжей части будут ограничивать пропускную способность улицы на значительном протяжении. Наоборот, если позволяют местные условия, то в местах намеченных остановок общественного транспорта следует предусматривать уширения проезжей части (так называемые карманы) на 3,0 – 3,5 м (рис. XXXVI.6).

Вертикальная планировка улиц предусматривает изменение рельефа местности в соответствии с инженерно-техническими и архитектурными требованиями и установление высотных отметок поверхности улиц и площадей, расположения подземных сооружений, входов в здания, въездов во дворы. К вертикальной планировке относят также определение высотного положения мостов, путепроводов, тоннелей и набережных в зависимости от технических и местных условий.

Вертикальная планировка кварталов преследует цель обеспечения стока воды к сети наружных и подземных водостоков. Для уменьшения объема земляных работ проектные решения предельно используют естественный рельеф местности. При малых естественных уклонах местности такую проектировку можно выполнить при прямоугольном очертании кварталов. В пересеченной местности с большими уклонами и оврагами прямоугольная планировка города создает значительные затруднения при строительстве зданий и подземных сооружений. В таких условиях улицы следует располагать по наиболее пониженным местам, допуская криволинейность в плане и изломы. Это уменьшает объем земляных работ, улучшает условия отвода воды с прилегающих кварталов и раскрывает большие архитектурные возможности для проектирования зданий, расположенных параллельно горизонталям и возвышающихся над улицей.

Рис. ХХХVI.6. Уширение проезжей части для остановок общественного транспорта:

а, б – на городских улицах; в – при выезде на городов

| Категория улиц и дорог | Максимальный продольный уклон, ‰ | Категория улиц и дорог | Максимальный продольный уклон, ‰ |
| --- | --- | --- | --- |
| Скоростные дороги Магистральные улицы общегородского значения То же, районного зна-чения | 40 50 60 | Улицы местного значе- ния Пешеходные дороги Площади Стоянки автомобилей | 80-60 40 30 20 |

Примечания. 1. В горных условиях, а также при реконструкции допускается увеличивать наибольшие продольные уклоны магистральных улиц общегородского значения и дорог грузового движения на 10‰, магистральных улиц районного значения и улиц и дорог местного значения – на 20‰.

2. На отдельных участках пешеходных улиц протяженностью не более 300 м допускается принимать наибольшие продольные уклоны 60‰, а в горных условиях – 80‰.

3. Наименьшие продольные уклоны по лоткам проезжей части для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий следует принимать не менее 4‰, для остальных покрытий – не менее 5‰.

4. На горизонтальных кривых малого радиуса (правые повороты на съездах и примыканиях, у перекрестков и перед площадями) наибольшие продольные уклоны  следует уменьшать при радиусах 50 м на 10‰ и на каждые дополнительные 5 м допускаемого уменьшения радиуса кривой еще на 5‰.

5. Применение наибольших продольных уклонов и наименьших радиусов кривых в плане допускается при обеспечении требований безопасности движения за счет разметки, дорожных знаков, ограждений и т. п.

6. Расстояния видимости в плане, поперечные уклоны проезжей части и виражей следует принимать в соответствии с требованиями СНиП П-Д.5-72.

7. При трамвайном движении предельный продольный уклон на прямых участках должен быть не более 80‰ при двухвагонных поездах и 90‰ при одновагонных.

Продольный профиль составляют обычно по оси проезжей части. Если посередине улицы предусмотрено трамвайное движение, продольный профиль составляют по оси междупутья или по головке трамвайного рельса со стороны междупутья. Если уклон лотка не совпадает с уклоном по оси проезжей части, то продольный профиль составляют по лотку, который можно показывать совмещенным с продольным профилем по оси.

На продольном профиле показывают отметки пикетов и плюсов, проектные и рабочие отметки, гидрогеологические и геологические данные.

Предельные продольные уклоны городских улиц и дорог приведены в табл. XXXVI.8.

В переломы продольного профиля для обеспечения видимости, плавности и безопасности движения вписывают вертикальные кривые (табл. XXXVI.9.)

Радиусы вертикальных кривых назначают возможно большими, не вызывающими чрезмерных планировочных работ.

| Категория улиц и дорог | Алгебраическая разность уклонов, ‰ | Наименьшие радиусы вертикальных кривых, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выпуклых | вогнутых |
| Скоростные: дороги Магистральные улицы общегородского значения районного значения дороги грузового движения Улицы и дороги местного значения | 5 и более 7 10 7 15 | 10 000 6000 4000 6000 2000 | 2000 1500 1000 1500 500 |

Поперечный профиль проезжей части устраивают двускатным (выпуклым и реже вогнутым) и односкатным. При ширине проезжей части более 9 м следует применять двускатный профиль.

Нанося проектную линию в продольном профиле, одновременно проверяют ее положение на поперечных профилях, составляемых для каждого пикета, и на характерных промежуточных точках, что позволяет судить об объеме земляных работ, степени использования существующего покрытия, об обеспечении водоотвода с дворовых территорий и о расположении тротуаров у входов и въездов.