3 ЛЕКЦИЯ «ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

3.1 Сведения о населенных пунктах

Городские и сельские поселения и их системы следует проектировать и формировать в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами на основе государственных (национальных) программ, генеральной схемы расселения и размещения производительных сил на территории Республики Казахстан, схем и проектов районной планировки, другой региональной проектно-планировочной документации, в увязке с прогнозами экономического и социального развития многоукладной экономики и обеспечением требований по охране природы и историко-культурного наследия, защиты территорий и поселений от опасных (неблагоприятных) техногенных процессов /1,2,3,17/.

Городские и сельские поселения следует проектировать как элементы системы расселения Республики Казахстан и входящих в нее систем расселения регионов, областей, административных, промышленных и курортно-рекреационных районов, сельскохозяйственных и других предприятий, а также межобластных, межрайонных и межхозяйственных систем расселения с учетом формирования общих для систем расселения социальной, производственной, инженерно-транспортной и других инфраструктур и обеспечения экологической безопасности.

Размеры зон влияния поселений следует принимать на основе данных генеральной схемы расселения, схем и проектов районной планировки, другой региональной проектно-планировочной документации.

Генеральные планы городских и сельских поселений разрабатываются с ориентировочным расчетным сроком 10-15 лет с учетом прогноза их развития и пороговых ресурсных ограничений.

Долгосрочный градостроительный прогноз развития городских и сельских поселений должен охватывать период не менее 20 лет.

Очередность градостроительного освоения территорий поселений определяется в составе рабочих программ по реализации утвержденных генеральных планов поселений.

Городские и сельские поселения в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1.

Основными элементами города являются:

- жилые районы, микрорайоны или кварталы с расположен-
ными в них жилыми зданиями, зданиями культурно-бытового об-
служивания и зелеными насаждениями;

- здания административно-общественных учреждений;

- общественные центры микрорайонов, жилых районов и города;

- зеленые насаждения и физкультурные сооружения общего

11

пользования;

- улицы, площади, набережные, мосты и туннели;

- промышленные предприятия;

7) устройства   внешнего  транспорта — железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного;

8) коммунальные  предприятия   и   сооружения,   городской
транспорт, инженерное оборудование, водопровод, канализация,
электростанции и теплоэлектроцентрали, газовые заводы;

9) склады различного назначения;

- кладбища;

- водоемы — естественные и искусственные;

- санитарно-защитные зоны.

Вся городская территория по  функциональному использованию подразделяется на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную /1/.

3.1.1 Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования .

Таблица 1- Классификация населенных пунктов

| Группы поселений | Население, тыс. чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Города | Сельские поселения |
| Крупнейшие Крупные Большие Средние Малые1 | Св. 1000 " 500 до 1000 " 250 " 500 " 100 " 250 " 50 " 100 " 20 " 50 " 10 " 20 До 10 | - Св. 5 " 3 до 5 " 1 " 3 " 0,2 " 1 " 0,05 " 0,2 До 0,05 |

______________

1 В группу малых городов включаются поселки городского типа (Рабочие поселки).

3.1.2 Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.

12

3.1.3 Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

В пределах указанных территорий выделяются зоны различного функционального назначения: жилой застройки, общественных центров, промышленные, научные и научно-производственные, коммунально-складские, внешнего транспорта, массового отдыха, курортные (в городах и поселках, имеющих лечебные ресурсы), охраняемых ландшафтов.

Организацию территории сельского поселения необходимо предусматривать в увязке с общей функциональной организацией территории хозяйства, как правило, выделяя селитебную и производственную территории.

В исторических городах следует выделять зоны (районы) исторической застройки.

3.2 Селитебная территория

3.2.1 Планировочную структуру селитебной территории городских и сельских поселений следует формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененнх территорий общего пользования, безвредных мест приложения труда, а также в увязке с планировочной структурой поселения в целом в зависимости от его величины, историко-культурных и природных особенностей территории.

Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать укрупненные показатели, га на 1000 человек /1/:

1) В городских поселениях:

- для районов с преобладающей усадебной застройкой	35-40

- при средней этажности застройки до 3 этажей:

для застройки без земельных участков	         10-11

для застройки с земельными участками	         20-22

- при этажности застройки от 4 до 8 этажей	         8-9

- при этажности застройки 9 этажей и выше 	7-8

2) В сельских поселениях преимущественно с усадебной застройкой  60-65

При определении размеров селитебной территории следует учитывать жилищную обеспеченность населения общей площадью, принимаемую не ниже социальных норм, установленных в соответствии с действующим законодательством.

При этом верхний предел жилищной обеспеченности не регламентируется и принимается, исходя из уровня социально-экономического развития региона, города,   поселка,    сельского    населенного     пункта     или    по    заданию  на

13

проектирование. Обеспеченность государственным жилищным фондом принимается, как правило, в пределах социальных норм.

Размещение усадебной застройки в городах следует предусматривать:

- в пределах городской черты – преимущественно на свободных территориях, включая территории неудобные для размещения других типов застройки, а также на территориях, требующих сохранения характера сложившейся городской среды;

- на территориях пригородных зон – на резервных территориях, включаемых в городскую черту, за исключением территорий зеленых зон;

- в новых и развивающихся поселках, расположенных в пределах транспортной доступности города – 30-40 мин.

Районы усадебной застройки в городах не следует размещать на главных направлениях развития многоэтажного строительства на перспективу, в зонах общегородских архитектурно-планировочных осей.

В районах усадебной застройки следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории, размещение учреждений и прдприятий обслуживания повседневного пользования.

3.2.2 Общественные центры. В городах следует формировать систему общественных центров, включающую общегородской центр, общественные центры планировочных районов (зон), жилых микрорайонов, промышленных узлов, зон отдыха, а также торгово-бытовые центры повседневного пользования, специализированные центры (медицинские, учебные, спортивные и др.), которые допускается размещать и в пригородной зоне.

Число, состав и размещение общественных центров принимаются с учетом величины города, его роли в системе расселения и функционально-планировочной организации территории. В крупных и крупнейших городах, а также в городах с расчлененной структурой общегородской центр, как правило, дополняется подцентрами городского значения. В малых городах и сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке.

В общегородском центре в зависимости от его размеров и планировочной организации следует формировать системы взаимосвязанных общественных пространств (главных улиц, площадей, пешеходных зон), составляющих ядро общегородского центра.

В исторических городах ядро общегородского центра допускается формировать полностью или частично в пределах зоны исторической застройки при условии обеспечения целостности сложившейся исторической среды.

3.3 Жилая застройка

При формировании жилой застройки, как правило, выделяются следующие уровни структурной организации селитебной территории /1/:

14

3.3.1 Жилая группа – структурный элемент жилой застройки, самостоятельный либо в составе микрорайона, территориально ограниченный магистральными или жилыми улицами, проездами, естественными либо искусственными рубежами, площадью:

5-15 га, объединяющий преимущественно многоквартирные                       (многоэтажные) жилые дома, обеспеченный детским дошкольным учреждением с радиусом обслуживания не более 300 м, а также другими объектами первичного обслуживания населения;

10-50 га, объединяющий преимущественно жилые дома с приусадебными участками, обеспеченный детским дошкольным учреждением с радиусом обслуживания не более 500 м, а также другими объектами первичного обслживания населения.

3.3.2 Микрорайон (квартал) — структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м. Радиус обслуживания детских дошкольных учреждений 300 м в городах, 500 м в селах и районах малоэтажной застройки. Радиус обслуживания общеобразовательных школ 750 м (500 м для начальных классов). Границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи;

3.3.3 Жилой район — структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, состоящий из нескольких микрорайонов, в пределах которого также размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения. Границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Примечания:

1) Жилой район является, как правило, объектом разработки проекта детальной планировки, а микрорайон (квартал) — проекта застройки.

2) В малых городах и сельских поселениях при компактной планировочной структуре жилым районом может быть вся селитебная территория.

3) В зоне исторической застройки элементами структурной организации селитебной территории являются кварталы, группы кварталов, ансамбли улиц и площадей.

4) Микрорайоны, жилые районы и в целом населенные пункты должны иметь свои функциональные общественные центры.

Этажность жилой застройки определяются на основе технико-экономических расчетов с учетом   градостроительной    ценности  территории,

архитектурно-композиционных,    социально-бытовых,  экологических требова-

ний, демографических особенностей, уровня инженерного оборудования.

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать не менее 6 м2/чел (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений).

В населенных пунктах кварталы и микрорайоны разделены улицами. Габаритная ширина любой улицы находится между красными линиями. Эти линии определяются генпланом (проектом планировки) населенного пункта. Красные линии  координируются  и утверждаются в установленном порядке. Красные линии изменяются только при корректировке генерального плана или проекта планировки. Изменять положение красных линий не допускается.

Жилые здания с квартирами в первых этажах, как правило, следует располагать с отступом от красных линий магистральных улиц не менее 6 метров, а жилых улиц – не менее 3 метров.

В градостроительстве еще применяется понятие «Желтые линии». Желтые линии- это границы допустимых зон возможного распространения завалов от обрушений зданий и других строений в результате обрушительных землетрясений и иных бедствий природного и техногенного характера. Желтые линии, как правило, применяются для регулирования разрывов между зданиями и сооружениями.

3.3.4 Производственная территория предназначена для размещения:

- промышленных предприятий «промузлов» и связанных сними объектов;

- комплексов научных учреждений с опытными производствами;

- коммунально-складских объектов;

- сооружений внешнего транспорта.

3.3.5 Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, скверами и бульварами формируют систему открытых пространств. К этой группе относятся и охраняемые ландшафты.

3.4 Классификация городских зеленых насаждений

Городские зеленые насаждения в зависимости от своего назначения и местоположения в городе разделяются на следующие три категории /13,17/:

3.4.1 Насаждения общего пользования:

- центральные и районные парки культуры и отдыха, предназначенные для отдыха населения и организации массовых культурно-просветительных, политических мероприятий, для физкультуры и развлечений;

- спортивный парк с размещением в нем сооружений и площадок для тренировок и соревнований по различным видам спорта;

- ботанический парк или сад, предназначенный для культурно-просветительной и научно-исследовательской работы в области ботаники и растениеводства;

- зоологический парк или сад, предназначенный для культурно-просветительной и научно-исследовательской работы в области зоологии с размещенными в нем специальными сооружениями и помещениями для содержания и демонстрации животных;

- городской парк для прогулок и тихого отдыха;

- детский парк, предназначенный для отдыха, развлечений, физкультуры, культурно-просветительной, политической работы с детьми, главным образом школьного возраста;

- городской сад для отдыха населения, игр и развлечений, культурно-просветительной, политической работы;

- сквер на площади, используемый для кратковременного отдыха и архитектурно-декоративных целей;

- бульвар на улицах, используемый для движения и кратковременного отдыха пешеходов;

- насаждения на улицах, площадях и набережных;

- лесопарк в незастроенной части города с преобладанием в нем лесных насаждений, используемый для отдыха и спорта;

- лугопарк вне застроенной части города с преобладанием в нем лугов;

- зона массового отдыха - зеленый массив в пригородной зоне, в котором размещаются пансионаты, палаточные лагеря, спортивные сооружения и весь комплекс культурно-бытового обслуживания отдыхающих.

3.4.2 Насаждения ограниченного пользования:

- насаждения при школах, техникумах, высших учебных заведениях - озелненные участки для физкультурных занятий и отдыха;

- насаждения при детских садах и яслях - озелененный участок с затененными и открытыми площадками для игр, физкультуры и сна детей;

- насаждения при клубах, Дворцах культуры, Домах пионеров – озе- лененный участок, предназначенный для физкультурных занятий, культурно-просветительной работы и отдыха;

- насаждения при научно-исследовательских учреждениях - озелененный участок, используемый для физкультурных занятий и отдыха сотрудников;

- насаждения при больницах и других лечебно-профилактических уч- реждениях - озелененный участок для специальных лечебных процедур, прогулок и отдыха;

- насаждения на территории промышленных предприятий;

- насаждения на территории жилых микрорайонов - внутримикро-районные сады и придомовые скверы;

- заповедники, располагаемые в пригородной зоне, в которых природа сохраняется в естественном состоянии (рельеф территории, флора и фауна). В заповедниках проводится научно-исследовательская работа в области природоведения. Туристы допускаются лишь по определенным маршрутам под руководством сотрудников заповедника;

- парки и сады при санаториях, домах отдыха, пионерских лагерях, предназначенные для лечебных процедур, прогулок, физкультуры и отдыха.

3.4.3 Насаждения специального назначения:

- санитарно-защитные зоны между промышленными и складскими предприятиями, устройствами внешнего транспорта и жилыми районами;

- водоохранные зоны, в том числе водозаборных и очистных сооружений городско го водопровода;

- противопожарные насаждения вокруг складов горючего и других опасных в пожарном отношении материалов;

- насаждения инженерно-мелиоративного назначения - посадки по берегам рек, озеленение оврагов с целью прекращения их роста, лесонасаждения в районах селевых потоков;

- насаждения вдоль автомобильных и железных дорог в целях защиты от снежных или песчаных заносов, а также для декоративного оформления дороги;

- насаждения на кладбищах;

- городские питомники и цветочные хозяйства.

Приведенная классификация дает представление о большом разнобразии городских зеленых насаждений и значительном их удельном весе в общем комплексе благоустройства города.

Зеленые насаждения нормируются в квадратных метрах озелененных территорий, приходящихся на одного жителя города./1/ Величина этой нормы установлена в зависимости от численности городского населения и приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Нормативная площадь озелененных территорий /1/

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м2/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупнейших, крупных и больших городов | Средних городов | Малых городов | Сельских поселений |
| Общегородские | 10 | 7 | 8 (10)* | 12 |
| Жилых районов | 6 | 6 | - | - |

- В скобках приведен размер для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел.