5 ЛЕКЦИЯ «ПРИГОРОДНЫЕ ЗОНЫ ГОРОДОВ»

5.1 Проектирование пригородных зон крупных городов

5.1.1 Планировка пригородных территорий относится к одной из разновидностей районной планировки.

Пригородная зона является составной частью современного крупного города /15/.

Между городом и пригородной зоной существует целесообразное разделение функций, которые, дополняя друг друга, способствуют созданию условий для нормального существования города в целом.

Главная задача планировки пригородной зоны заключается в рациональном и взаимосвязанном размещении на ее территории всей совокупности элементов, связанных с крупным городом и обслуживающих его потребности, с надлежащим учетом при этом экономики пригородной зоны, природных, гигиенических и архитектурно-ландшафтных особенностей ее отдельных участков.

Все строительство и хозяйство в пригородной зоне должно быть подчинено основному ее назначению, а при наличии лесного хозяйства его следует вести в соответствии с требованиями, установленными для лесов зеленой зоны, отнесенных к лесам первой группы.

Назначение пригородной зоны обусловливает необходимость сохранения вблизи больших городов крупных резервуаров чистого воздуха и достаточных территорий, обеспечивающих условия для массового отдыха населения.

Основные функции пригородных зон делятся на  следующие виды:

а) санирующие функции, направленные на улучшение микроклимата города и создание необходимых условий отдыха городского населения. Это достигается надлежащим содержанием и охраной обширных озелененных территорий, лесов, свободных пространств и крупных водоемов;

б) функции снабжения города, особенно скоропортящимися и малотранспартабельными продуктами питания, а при определенных условиях также строительными материалами и топливом;

в) функции обслуживания города, возникающие из необходимости размещения в пригородных зонах водозаборных и очистных сооружений, ТЭЦ, складов и холодильников, аэропортов и т.д.;

г) разгрузочные функции, обусловленные необходимостью ограничения дальнейшего роста города путем размещения в пригородной зоне части постоянно возрастающих градостроительных факторов и населения, при условии сохранения ее санирующего характера.

5.1.2 В пригородной зоне принято различать пять основных типов пригородных населенных пунктов/15/:

- город-спутник, имеющий для большей части населения собственные места приложения труда (в промышленности и учреждениях градообразующего значения);

- жилой пригород, не имеющий мест приложения труда — градообразующего начала;

- дачный, курортный поселок, комплекс учреждений отдыха используется преимущественно для загородного отдыха;

- промышленный пригород, имеющий собственную промышленность градообразующего значения для значительной части населения и одновременно используемый для расселения проживающих за городом;

- сельский населенный пункт, используемый для расселения населения, связанного (в трудовом отношении) с пригородным сельским хозяйством, но во многих случаях также и для расселения трудящихся, занятых на находящихся вблизи предприятиях и учреждениях.

К наиболее перспективным пригородным населенным местам относятся города-спутники, укрупненные сельские населенные пункты, так называемые опорные села и курортные поселки, создаваемые в крупных зонах отдыха.

Помимо приведенных основных типов населенных мест в пригородных зонах могут располагаться поселки железнодорожников, эксплуатационников, речников (у судоходных каналов и рек), рабочих, обслуживающих трубопроводное хозяйство, а также поселки специального назначения при больничных и других загородных учреждениях и предприятиях, в том числе научные городки и др.

5.1.3 Одним из узловых вопросов, подлежащих решению в условиях планировки пригородных зон больших, крупных и крупнейших городов, является организация загородного отдыха.

Различают три основных вида отдыха:

а) массовый кратковременный;

б) длительный);

г) смешанный.

Места массового кратковременного отдыха располагают в непосредственной близости от города в пределах лесопаркового пояса и особых сооружений не требуют.

Объекты, предназначенные для длительного и смешанного отдыха, дома отдыха, санатории, детские лагеря отдыха, туристские базы, пансионаты, лесопарки, пляжи, лыжные, рыболовецкие и охотничьи базы и хозяйства размещают за пределами лесопаркового пояса. Исключение составляют однодневные базы загородного отдыха и пансионаты.

Места кратковременного и длительного отдыха образуют единую систему загородного отдыха.

Учреждения и места отдыха могут располагаться группами (образуя курортные городки и поселки) или обособленно. Выбор решения зависит от местных условий и характера лечебно-оздоровительных факторов пригородной зоны.

Участки, отводимые для размещения мест отдыха, должны обладать наиболее благоприятным сочетанием природных факторов.

При наличии соответствующих природных условий, в окружающей город пригородной зоне, рекомендуется применять систему равномерного расположения зон отдыха, при которой возможно обеспечить движение основной массы населения к местам отдыха по кратчайшим направлениям при минимальных затратах времени на передвижение.

Дома отдыха, санатории и детские лагеря отдыха не рекомендуется размещать вблизи мест массового отдыха.

Санитарный разрыв от детских лагерей отдыха до границ селитебной территории принимается равным не менее 500 м; до промышленных предприятий не менее 1000 м; до анофелогенных водоемов — не менее 3000 м.

Пригородные дома отдыха и санатории, как правило, располагаются вдали от железных и автомобильных дорог с интенсивным движением на расстоянии не менее 500 м, а детские лагеря отдыха не менее 1000 м.

5.1.4 Для крупных городов рекомендуется кольцевое построение системы зеленых насаждений, при котором жилые образования обеспечиваются кратчайшей связью с загородными лесами и лесопарками при одновременном благоприятном воздействии лесов на микроклимат и санитарное состояние воздушного бассейна города.

К лучшим вариантам указанных решений относится система, в которой, кроме внешнего кольца зеленых насаждений, создают зеленые клинья, входящие во внутренние районы города. Этот принцип положен в основу планировки пригородных зон многих городов.

В безлесных районах, где задача создания зеленого кольца вокруг города усложняется, рекомендуется ограничиваться устройством отдельных зеленых клиньев, входящих в город с разных сторон.

Основой системы зеленых насаждений пригородной зоны служат лесопарки, представляющие собой крупные лесные массивы, связанные между собой системой прогулочных дорог и троп.

Парковые дороги и пешеходные тропы прокладываются по наиболее живописным местам пригородной зоны с возможным доступом их к имеющимся в окрестностях архитектурным и историческим памятникам, заповедникам. Они должны также хорошо связываться с видовыми площадками, обеспечивающими обзор красивых видов города, ландшафта и пр.

В проектах планировки пригородной зоны предусматривается не только охрана существующего ландшафта, но и улучшение его качеств. При этом большое внимание должно уделяться прибрежным участкам рек, крупных водоемов, морей, а также участкам с неустойчивым ландшафтом. Прибрежные полосы в местах массового отдыха нельзя застраивать сооружениями (в пределах 200 м от уреза воды), закрывающими доступ к воде. Исключения составляют пристани, водные станции и пляжи.

В пригородных зонах следует уделять большое внимание мероприятиям по улучшению санитарного состояния заболоченных или загрязненных отбросами участков, карьеров и т. п.

При отсутствии или ограниченной площади естественных водоемов рекомендуется создание искусственных водохранилищ, а в засушливых районах устройство оросительных каналов.

5.1.5 Транспортная система пригородной зоны должна находиться в соответствующей взаимосвязи с общегородской системой.

Транспорт в пригородной зоне должен обеспечивать:

а) обслуживание трудовых и культурно-бытовых поездок населения;

б) перевозку грузов между городом и пригородной зоной;

в) перевозку грузов между отдельными пригородными насе-
ленными пунктами.

5.2 Населенные пункты пригорода

5.2.1 Города – спутники /15/. В начале прошедшего века в Англии возникла идея о разгрузке больших городов посредством создания в агломерации большого города небольших городов — спутников основного города. Впервые идею города-спутника в виде города-сада выдвинул английский архитектор Э. Говард, опубликовавший в Лондоне еще в 1898 г. книгу «Завтра». Говард предлагал построить в центре какого-нибудь земледельческого района Англии город с населением 32 тыс. человек, где были бы созданы для населения благоприятные условия жизни и обеспечена работа. По проекту Говарда собственно город должен был занимать примерно лишь 1/6 отведенной ему территории. Остальная площадь использовалась для садов и огородов. Развивая свою идею, Говард считал целесообразным и возможным создание целых групп таких городов, отличных друг от друга по своей планировке и в то же самое время подчиненных единому плану всего комплекса.

В эти же годы города-спутники стали возникать и в других странах вокруг больших городов, но уже не в виде городов-садов, а как поселки для работающих на фабриках и заводах. Эти поселки имели характер городов-спален, жители которых были вынуждены совершать ежедневные трудовые поездки в оновной город и обратно.

После второй мировой войны, вызвавшей огромные разрушения в городах Европы, вопрос о восстановлении разрушенного жилого фонда и создания нового в связи с развитием промышленности приобрел чрезвычайную остроту. В связи с этим как один из выходов из создавшегося положения наметилось оживление в строительстве городов-спутников.

Города-спутники начали строиться в Англии, Франции, Польше, Югославии, Нидерландах, Италии, Норвегии, Финляндии и в других странах.

Как сказано выше, города-спутники могут быть двух типов: города-спальни и города с собственными местами приложения труда, тяготеющие к основному городу лишь культурно-бытовыми связями. Наиболее целесообразным является второй тип города-спутника, имеющий свою промышленность невредного производственного профиля, научно-исследовательские и другие учреждения, обеспечивающие население города местами приложения труда.

Значение города-спутника второго типа заключается в том, что в него могут быть переведены некоторые предприятия из основного города и, кроме того, там могут быть размещены новые предприятия, обслуживающие основной город, а попутно и сам город-спутник. Города-спутники обычно проектируются на расчетную численность населения 25—80 тыс. человек.

5.2.2 Поселки городского типа могут быть весьма различными по своей территориальной величине и численности населения, которая может колебаться от 2 до 30 тыс. человек. В зависимости от величины поселка меняется и характер его плана. Малые поселки имеют простой план, количество пунктов тяготения в них ограничено: это обычно центральная площадь с поселковым Акиматом и клубом на ней, промышленное предприятие, при котором вырос поселок, железнодорожный вокзал, в приречных городах — пристань. Эти элементы поселка, соединенные немногими магистральными улицами, и образуют основу планировки поселка.

Современные поселки городского типа в отношении своей застройки могут незначительно отличаться от малого города, так как в настоящее время в поселках городского типа строят так же, как и в городах, многоэтажные капитальные жилые и общественные здания. При такой застройке территория поселка бывает очень небольшой: весь город состоит из нескольких микрорайонов. В силу этого уличная сеть поселков обычно несложна как по классификации, так и по начертанию. Транспортные вопросы решаются в поселках просто: в зависимости от величины поселка в нем могут быть одна, две или несколько магистральных улиц, на которых сосредоточивается все транспортное и пешеходное движение, остальные же являются улицами с местным движением.

Характерной принадлежностью поселка является малоэтажная застройка с приусадебными участками.

При размещении поселков необходимо чрезвычайно бережно относиться к существующим зеленым насаждениям и естественным водоемам, сохраняя каждое дерево и каждый, даже небольшой, водоем. Надо помнить, что срубить дерево можно за несколько минут, а для выращивания дерева требуются десятилетия.

При планировке поселков нельзя механически применять приемы планировки больших городов. Особенно важно соблюдать соответствие между величиной отдельных элементов поселка и размерами поселка в целом. При установлении размеров его центральной площади и ширины улиц необходимо учитывать возможные реальные объемы общественных и жилых зданий.

Классификация поселковых площадей по номенклатуре проще классификации городских площадей. На главной, а иногда и единственной площади поселка могут быть размещены Акимат и общественные организации поселка, клуб, кинотеатр, библиотека. Кроме главной площади в поселке могут быть площади перед вокзалом, промышленным предприятием, стадионом, парком, а также рыночная площадь. Чем крупнее поселок по численности населения, тем сложнее его планировка, тем больше она может приближаться по характеру построения уличной сети и площадей к городу, тем разнообразней номенклатура его улиц и площадей.

Пропуск через поселки междугородных автомагистралей недопустим по условиям безопасности движения и по санитарно-гигиеническим соображениям. Такого рода магистрали должны трассироваться вне пределов территрии поселка с учетом его перспективного развития и соединяться с ним подъездными автомобильными дорогами.

5.2.3 Сельские населенные пункты. Территорию сельских поселений необходимо рассматривать по своей классификации, которая должна быть в увязке с общей организацией хозяйства, выделяя только две зоны:

- селитебную;

- производственную.

Сельский населенный пункт характеризует малоэтажная застройка с большими приусадебными участками и небольшим общественным центром, как правило, с центральной площадью, акиматом и Домом культуры.

.3 Районная планировка специального назначения.

Наряду с развитием районной планировки промышленных районов и узлов, сельских районов, пригородных зон и санаторно-курортных районов исключительное значение приобрела районная планировка специального назначения /15/.

К такого рода разновидностям районной планировки относятся районы, развивающиеся преимущественно   на базе   добывающей   промыш-

31

ленности, зоны влияния крупных гидротехнических и энергетических сооружений, районы орошения и др.

Особенностями угольных бассейнов, оказывающих влияние на характер районной планировки, является расположение участков угледобычи (шахт, карьеров) на большом протяжении в виде сплошной полосы или с разрывами между отдельными месторождениями. Возникновению центров угледобычи обычно сопутствует развитие сети железнодорожных линий.

Крупные угольные бассейны, как правило, попутно с развитием народного хозяйства превращаются в многоотраслевые районы с преобладанием тяжелой промышленности, чему также во многом способствует наличие железных дорог, водных артерий.

Нефтеносные районы характеризуются разбросанностью точек производства. Эти районы также должны развиваться как многоотраслевые, в которых помимо добычи нефти организовывается нефтепереработка, нефтехимические производства, производство и ремонт нефтяного оборудования и другие виды промышленности, имеющие отношения к этому виду добываемого сырья.

Железнорудные месторождения часто располагаются в комплексе с предприятиями промышленных районов и узлов, использующих эти полезные ископаемые в качестве сырья для выработки различного вида продукции.

К общим задачам планировки промышленных районов, развивающихся на базе добывающей промышленности, относятся: правильное определение перспективного развития района с учетом максимального использования сырьевых, энергетических и местных ресурсов; рациональное размещение промышленных предприятий с обоснованием оптимальных площадок для строительства; расселение трудящихся, обслуживающих эти предприятия, с увязкой систем внутрирайонного транспорта,

В индустриальных районах промышленные предприятия этого типа (шахты, рудники, скважины, карьеры, разрезы) обычно сосредоточиваются на определенной территории группами (узлами, кустами), образуя известную зависимость, друг от друга.

Подобная специфика, вызывающая необходимость известной децентрализации в размещении добывающей промышленности, вызывает возникновение значительного количества рабочих поселков, расположенных по всей территории есторождения полезных ископаемых.

Главной задачей при планировке районов добывающей промышленности является ликвидация чрезмерной распыленности строительства, отражающейся на его индустриализации и ухудшающей бытовые условия трудящихся, а также возможное восстановление горных выработок и благоустройства отвалов горных пород.

Особое внимание при этом должно уделяться созданию для таких групп      промышленных     предприятий,  общих дорог и подъездных путей

единой сети водопроводов и других инженерных сооружений, с образованием общих групповых поселков или малых городов, расположенных в оптимальных условиях с необходимым благоустройством и удобным транспортом.

Своеобразными особенностями характеризуется планировка зон влияния крупных гидротехнических и энергетических сооружений. Строительство мощных тепловых и гидроэлектростанций на базе местных энергетических ресурсов приводит к полному преобразованию этих мест в области экономики, а также в природных условиях окружающих их районов. Создание крупных источников дешевой электроэнергии открывает возможности для возникновения здесь новых больших производственных комплексов со всеми сопутствующими им преобразованиями.

При создании значительных по размерам гидроузлов наряду с затоплением больших участков, вызывающих необходимость устройства инженерных сооружений (плотин, дамб и др.) возникает возможность создания крупных оросительных систем, что способствует организации более продуктивного сельскохозяйственного производства.

В районах крупных ирригационных систем основой для районной планировки являются: система главных ирригационных каналов и гидроэлектростанций, массивы орошаемых земель, сеть железнодорожных и автомобильных дорог. Здесь также рекомендуется создавать предприятия обрабатывающей промышленности, отвечающей виду выращиваемых культур.

Все это требует совершенно новых решений в организации территорий прилегающих районов и использования земель.