7 ЛЕКЦИЯ «ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТерКСООС (ТерКСОП)»

Разрабатываемая в ходе работы над территориальной схемой или проектом районной планировки экологическая программа имеет свои этапы: аналитический, прогнозный и синтезирующий /8,9,16/. Последовательность разработки Рекомендаций по охране окружающей среды в комплексных схемах  и проектах районной планировки приведена в Приложении А.

7.1.1 Аналитический этап основан на комплексной оценке окружающей среды, природных условий, ресурсов и территории, выполняемой в самом начале разработки территориальной схемы или проекта районной планировки. Он включает общий и компонентный анализ среды: воды, воздуха, почвенно-расттельного покрова. При этом определяется отклонение от нормативов. В результате анализа составляют экологическую программу. Комплексная оценка территории рассматривает следующие вопросы:

- характеристику современного состояния вопросов, перечисленных выше;

- климатическую характеристику района;

- общую экологическую характеристику района;

- санитарно-гигиеническую характеристику;

- характеристику имеющихся диспропорций и недостатков в состоянии окружающей среды района в целом и ее отдельных компонентов, а также в использовании природных ресурсов;

- характеристику всех основных природопользователей с позиции воздействия их на окружающую среду;

- определяются инженерно-экологические характеристики: демографичес-

кая емкость, репродуктивная способность, геохимическая активность и экологическая емкость территории.

7.1.2 Прогнозный этап должен дать картину ожидаемого состояния природной среды в перспективе с учетом поставленных в программе целей и конструктивных задач, направленных на достижение экологического равновесия в районе. Достижение конструктивных задач экологической программы определяют на основе соответствия среды нормативам и стандартам по охране природы и гигиеническим нормативам. Этап включает:

- прогноз состояния окружающей среды и ее отдельных компонентов в соответствии с намечаемыми перспективами экологического, технического и социального развития района;

- разработку схем инженерно-экологического зонирования территории района и выявления проблемных ситуаций и ареалов, возникающих в той или иной его части (Приложение Б);

Инженерно-экологическе зонирование территории определяет степень антропогенного воздействия на окружающую (природную) среду. Вся территория подразделяется на 4-е инженерно-экологические зоны: крайне неблагоприятные,   неблагоприятные,    ограниченно   неблагоприятные

39

и благоприярные.

Критерии оценки инженерно-экологических зон приведены в таблице 4.

Таблица 4.- Критерии выделения инженерно-экологических зон и характер природоохранных мероприятий.

| Инженерно-экоогические зоны | Воздух | Вода | Почва | Рекомендуемый режим исполь- зования и характер природо- охранных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крайне неблагоприятная | - + или х - - | - - + или х - | - - - + или х | Полное огрантчение роста и стабилизация антропогенных нагрузок по всей территории зоны,проведение широкого комплекса природоохранных мероприятий |
| Неблагоприятная | - + или х + или х - | + или х - + или х - | + или х + или х - - | Ограничение роста антропо- генных нагрузок, проведение мероприятий по охране и восстановлению компонентов природной среды. |
| Ограниченно неблагоприятная | + + + х | + + х + | + х + + | Стабилизация антропогенных нагрузок на элементы среды, находящиеся в наиболее тяжелых условиях |
| Благоприятная зона | х + х х | х х + х | х х х + | Ограничение антропогенных нагрузок не требуется, природоохранные мероприятия проводятся по мере необходимости |

- состояние важных компонентов природной среды неблагоприятное

+ ограниченно-благоприятное

х благоприятное

7.1.3 Синтезирующий этап включает предложения и рекомендации по урбоэкологическому зонироваию района, очистке воздуха и воды, сохранению почвенно-растительного покрова, животного мира. Этот этап включает:

- разработку конкретных мероприятий по охране окружающей среды, определение сроков проведения и ориентировочных инвестиций на их реализацию, а также отраслей и ведомств, ответственных за их осуществление;

- составление комплексной схемы охраны окружающей среды, окончательную увязку проектных предложений с остальными разделами комплексной схемы  или проекта районной планировки (Приложение В).

Методика этих этапов достаточно сложна. Проведение урбоэкологического зонирования, а также выявление и  оценка  проблемных ситуаций и ареалов,

сравнение альтернативных решений, пространственная локализация системы природоохранных мероприятий позволяют разработать комплексную схему охраны окружающей среды, а на ее основе - схему функционального зонирования территории и проектный план района.

При разработке природоохранных разделов необходимо руководствоваться соответствующими документами, особенно по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.

К разработке отдельных подразделов следует привлекать специалистов соответствующего профиля: врачей-гигиенистов, ландшафтоведов, биологов и т. д.

7.1.2 Демографическая емкость, или пороговая демографическая емкость, территории - это максимальное число жителей, потребности которых могут быть обеспечены за счет ресурсов рассматриваемой территории при сохранении экологического равновесия.

Частные демографические емкости (по территории, по воде, рекреационным ресурсам, пригодной сельскохозяйственной базе) следует сопоставить между собой и в качестве окончательного показателя демографической емкости территории района принять наименьшее значение /8,9,16/.

7.1.3 Репродуктивной способностью территории называется способность территории какого-либо района – объекта районной  планировки или Тер КСООС воспроизводить основные элементы окружающей природной среды – атмосферный кислород, воду, почвенно - растительный покров /8,9,16/.

Определение репродуктивной способности того или иного района основано на комплексной оценке и балансе территории района и достигается благодаря возможности установить продуктивность отдельных растительных сообществ, участков местности и т. д. /8,9,16/.

7.1.4 Геохимическая активность территории – это способность территории перерабатывать и выводить продукты техногенеза- минеральные и органические загрязнения, попадающие в атмосферный воздух, воду и почву со стоками и выбросами промышленныхи энергетических предприятий, транспорта, жилищно-коммунального сектора.

7.1.5 Экологическая емкость территории – максимально возможная в конкретных условиях данного района биологическая продуктивность всех его биогеоценозов, агро- и урбоценозов с учетом оптимального для данного района состава представителей растительного и животного мира.

7.1.6 Следует учитывать, что инженерно-экологические характеристики весьма подвижны во времени. Их можно улучшить проведением комплекса природовосстановительных мероприятий - инженерной подготовкой территории, лесотехническими, технологическими, биотехническими и другими мероприятиями, важное место среди которых занимает планировочная

организация территории, т.е. функциональное размещение всех объектов жизнедеятельности на территории анализируемого района.

Совмещение проектов Тер КСООС и раздела охраны окружающей среды в районных планировках, позволяет не только более обоснованно решить вопросы развития природной и антропогенной составляющей того или иного района или города, но и сэкономить значительные средства за счет того, что можно избежать ненужного дублирования. Такое решение возможно только на микро- или частично на мезотерриториальном уровнях.

В особых случаях, сильно уязвимые районы, разрабатываемые на мезотерриториальном уровне в проектах Тер КСООС должны разрабатываться по программе микротерриториальных уровней. В этих районах защита природной среды должна стать главным вопросом в стратегии и в тактике их развития.

Решая проект районной планировки без Тер КСООС, в разделе «Охрана окружающей среды» в основном замыкаются в рамках санитарно-гигиенических мероприятий и, как правило, не охватывают важнейших сторон экологической проблемы. А между тем все большие масштабы воздействия на природную среду промышленности, сельского хозяйства и других отраслей хозяйствования выдвигают в число первоочередных задач разработку природоохранных мероприятий, а значит совмещение РП с ТерКСОП (Тер КСООС) со значительно большим объемом разработок.

Состав разделов ТерКСООС (ТерКСОП) на разных территориальных уровнях и процентное отношение каждого раздела к общему объему работ представлены в таблицах 1 и 2 /12/.

Одной из наиболее ведущих целей Тер КСООС на современном этапе должно стать создание условий для сохранения экологического равновесия в рассматриваемом районе при одновременном рациональном использовании его материальных, природных, трудовых и других ресурсов.

Под экологическим рановесием понимают такое динамическое состояние природной среды района, при котором может быть обеспечена саморегуляция и воспроизводство основных ее компонентов - атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, растительного и животного мира.