8 ЛЕКЦИЯ «КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ»

В большинстве существующих городов основные, благоприятные по природным условиям территории уже использованы под застройку. В связи с этим при составлении генеральных планов возникает дилемма: отводить для жилой застройки свободные территории, удаленные от центров трудового тяготения и существующих жилых районов, или размещать ее в пределах города, но на неудобных землях, с неблагоприятными природными условиями /4,10,11,13,18/.

Застройка свободных территорий за пределами города часто связана с изъятием их из сельскохозяйственных угодий, а застройка неудобных земель в черте города со значительными затратами на инженерную подготовку под строительство.

Первоначально под застройку городов выбирали, как правило, территории наиболее благоприятные по природным условиям. Это в последующем привело к тому, что между жилыми районами (и даже кварталами) или рядом с ними появлялись незастроенные и неблагоприятные участки, неудобные по природным условиям для строительства.

В истории градостроительства застройка на неудобных землях характеризуется многими причинами. Часто экономические соображения при сравнении вариантов застройки в новых, более удаленных районах оказываются значительно дороже, чем на неудобных, неблагоприятных для строительства территориях, но в черте населенного пункта. При сопоставлении 2-х или нескольких вариантов доля каждого устанавливается составом мероприятий и необходимых затрат на:

- инженерную подготовку территорий;

- прокладку инженерных сетей и озеленение;

- обеспечение транспортной связи;

- время сообщения до места труда (не более 45 минут);

- снос малоценного жилого фонда;

- вынос предприятий и учреждений и др.

По пригодности территории делятся на 3 группы:

- пригодные;

- ограниченно пригодные;

- непригодные.

Однако, степень пригодности, приведенная выше, не определяет возможности освоения рассматриваемой территории. С точки зрения технической возможности, потому что абсолютно все территории пригодны для застройки, но с различной степенью вложения инвестиций. Поэтому обычные территории, где нет дополнительных затрат на освоение, условно относятся к пригодным, а те у которых  на   освоение   требуется   значительные финансовые вложения могут  быть отнесены  либо к ограниченно

43

пригодным, либо к непригодным.

8.2.1 Оценка территории по сейсмике. В районах, подверженных землетрясениям, мероприятия устанавливают по СНиП, с учетом карт микросейсмирования. Участки, насыщенные водой, значительно увеличивают балльность сейсмического района. Районы с сейсмичностью до 6 баллов относятся к пригодным территориям; с сейсмичностью 7-9 баллов к ограниченно-пригодным; с сейсмичностью 10 и выше баллов к непригодным.

8.2.2 Оценка территорий по просадочности грунтов. Наиболее сложных мероприятий требуют участки, сложенные грунтами     II-го типа просадоч- ности, в которых возможность просадки от собственного веса при замачивании может составлять более 5 см. По степени пригодности:

- к пригодным относятся грунты, где допускается возведение зданий без создания искусственных оснований с нормативным давлением 1,5 кг/см2 и более;

- ограниченно пригодные – ил, торф, просадочные I-го типа (удорожание на дополнительные мероприятия составляют 5-8%);

- непригодные - просадочность II-го типа и другие слабые грунты, требующие устройства сложных искусственных оснований и фундаментов. Скальные грунты также относятся к непригодным, т.к. очень сложны в освоении (удорожание на допмероприятия составляют более 20%);.

8.2.3 Оценка по уклонам местности:

- пригодные – крутизна поверхности 0,5- 10 %;

- ограниченно пригодные – уклоны местности составляют 15-20 %, в горных условиях до 30%;

- непригодные – территории с уклонами менее 0,4% и более высокими, чем в предыдущем пункте.

8.2.4 Оценка по подтоплению грунтовыми водами:

- пригодные территории – допускается строительство без проведения работ по понижению уровня грунтовых вод (жилая застройка 3м, сады и парки- 1м);

- ограниченно пригодные- с минимальной глубиной залегания уровня грунтовых вод до 1,5 м. Это избыточно увлажненные территории, но они еще удовлетворяют санитарным нормам (Для промышленности эта нома составляет 5м).

- непригодные – территории, на которых следует проводить особо сложные мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.

8.2.5 Оценка по затоплению территорий. Пойменные речные террасы затопляются при половодье и паводках при подъеме горизонта воды в связи с зажорными и заторными явлениями, при ветровых нагонах, от обильных дождей и снеготаянии. К пригодным относятся территории не подверженные затоплению. К ограниченно пригодным относятся территории, где подъем может быть с вероятностью от 1 до 4%, т.е. 1 раз в 25 лет, подъем воды при этом должен быть высотой не более 0,5 м. К непригодным - территории с более частым затоплением и большим уровнем подъема воды.

44

8.2.6 Оценка территорий, подверженных оврагообразованию, оползням, эрозии, воздействию селевых потоков, карстообразованию (вымыванию солей, минералов и растворимых грунтов с образование пещер), провалов при разработке полезных ископаемых очень сложна. Эта оценка может носить только временный характер и только для конкретно изучаемого объекта, так как ситуация в этих районах очень быстро меняется.

8.2.7 Оценка по климатическим характеристикам является одним из основных подразделов комплексных схем. Составление климатического паспорта является ответственной задачей. Для формирования данных используются как нормативные материалы, так и данные региональной Гидрометериологической службы.

Климат можно охарактеризовать, используя уже имеющиеся разработки, материалы и справочники /4,13,15,17,18/. При решении вопросов охраны окружающей среды необходимо учитывать следующие характеристики и параметры климата:

-  тип климата согласно климатическому районированию;

- солнечная радиация (прямая, рассеянная, суммарная и радиационный баланс по месяцам и за год);

- наличие и характер температурных инверсий, способствующих загрязнению приземного слоя атмосферы;

-  ветер (господствующие направления по сезонам года, продолжи- тельность периодов со скоростями ветра менее 5 м/с и продолжительность периодов со штилевой погодой по месяцам);

-  осадки (годовая сумма осадков, распределение по сезонам года);

- температура воздуха (средние температуры воздуха за год и по месяцам, продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля градусов и др.

8.2.8.	Целый ряд инженерно-экологических проблем освоения территории связан с ее геологическим строением. При этом наиболее пристального внимания заслуживают следующие его стороны:

- распространение и характер коренных пород, что позволяет судить о геологическом фундаменте, на котором разворачиваются экологические процессы и на характер которых он оказывает существенное влияние;

- распространение и особенности четвертичных отложений, которые самым непосредственным образом вовлекаются в инженерно-экологические процессы;

- гидрогеологические особенности региона, учет которых крайне важен при различных природоохранительных мероприятиях, в частности при закачивании загрязненных промышленных стоков под землю или озеленении территории и др.