Дәріс 12

Жер учаскелерінің есебін жүргізу үшін мәліметтерді алу, бастапқы ақпаратты өңдеу және талдау

Жер кадастрын жүзеге асыру барысында олар елдің біртұтас жер қоры жерлерінің құқықтық жағдайын, табиғи-шаруашылық жағдайын және пайдаланылуын сипаттайтын әртүрлі мәліметтерді жинақтайды, зерттейді және талдайды. Бұл ақпараттың дәлдігі мен толықтығы оны алу үшін қолданылатын әдістерге байланысты. Бұл мақсаттар үшін халық шаруашылық есебінде белгілі әдістер, сонымен қатар тек жер кадастрына тән және ең алдымен графикалық әдістер қолданылады. Соңғысы сенімді ақпарат алудың негізі болып табылады. Оның мәні мынада: жер кадастр объектісі ретінде, ең алдымен, оның кеңістіктік өлшемдерімен және жағдайымен сипатталады. Оның сандық және сапалық көрінісі үшін кеңістікте қарастырылатын сипаттамаларды сәйкес өлшеу қажет, ол ең алдымен өлшеу әрекеттерін жүзеге асыруды, яғни жердегі арнайы түсірулерді жүргізуді талап етеді. Алынған нәтижелер негізінде тиісті масштабта графикалық түрде қағазда берілген аумақтың ұқсастығы, яғни жоспарлық-картографиялық құжат (план, карта) жасалады.

Жоспарлау-картографиялық материалдар түсіру нәтижесінде алынады. Жер кадастры мақсатында жер картасын жасау тиісті геодезиялық және картографиялық әдістерге негізделген. Жоспарлау және картографиялық материалдар әрқашан заманауи талаптарға сай  болуы керек. Осы мақсаттар үшін жердің жай-күйі мен пайдалануында болған өзгерістерді жер-жерде анықтаудан және жоспарларға (карталарға) қолданудан тұратын оларды түзету жүргізіледі.

Жер кадастрының жоспарлау және картографиялық материалдарына белгілі талаптар қойылады. Оларда аумақтық жағдайды, сапалық жағдайды және жерді пайдалануды сипаттайтын жер бедерінің барлық элементтері болуы керек. Барлық жер бедерінің элементтері жоспарда жеткілікті дәлдікпен және толықтықпен көрсетіледі.

Түсірілімдер мынадай түрлерге бөлінеді: жердегі, аэрофототүсіріс, аэроғарыштық. Жерде түсіру жұмыстары (теодолит, мензульдік және т.б.) аэрофототүсірілім материалы жоқ шағын аумақтарда қолданылады. Ол жердің құрамы мен пайдалануындағы ағымдағы өзгерістерді ескере отырып қолданылады.

Қазір жер кадастрында аэрофототүсірілім кеңінен қолданылады. Ол салыстырмалы түрде қысқа мерзімде жердің жай-күйі мен пайдаланылуын сипаттайтын рельефтің барлық элементтерін егжей-тегжейлі көрсететін елдің бүкіл аумағына қажетті жоспарлау материалын алуға мүмкіндік береді. Кадастрда жоспарлы аэрофототүсірілім материалдарының бірнеше түрлері (аэрофотосуреттер, фотопландар және т.б.) қолданылады. Аэрофототүсірілім материалдары ауданы бойынша шағын жерді пайдалануды есепке алу кезінде де қолданылады, атап айтқанда үй маңындағы шаруашылықтары үшін.

Жеке жер пайдаланушылардың жерлерін есепке алу кезінде фотопланшеттер мен жерді пайдаланудың фотопландары пайдаланылады. Олардың масштабтары жерді пайдалану көлеміне, жер контурына және т.б.қарай әртүрлі болады.

Қазіргі уақытта аэроғарыштық әдістерді қолдана отырып, жер ресурстарын жан-жақты зерттеудің нақты мүмкіндігі бар, атап айтқанда оптикалық және инфрақызыл диапазондағы спектрлік фотосуреттер мен радиолокациялық фотосуреттер көп. Бірінші әдіс бойынша топырақ және өсімдік жамылғысы, әртүрлі жер учаскелерінің ылғалдылығы мен сортаңдану дәрежесі, рельеф және т.б мәліметтерді алуға болады.

Аэроғарыштық түсіріс жер ресурстарын және жер кадастрын зерттеуде, әсіресе үлкен аумақтарда кеңінен қолданылады.

Жер кадастрлық мәліметтерді алу үшін жерге орналастыру жұмыстарының маңызы зор. Олар жердің нақты жағдайын анықтауға және оларды неғұрлым ұтымды интенсивті пайдалану мүмкіндіктерін анықтауға мүмкіндік береді.

Жерді зерттеу жұмыстары екі негізгі түрге бөлінеді: агрошаруашылық және арнайы.

Агрошаруашылық зерттеулер кезінде жердің сыртқы белгілері бойынша сапалық жағдайы туралы қажетті ақпарат алынады. Алайда, бұл белгілер бойынша жер сапасының жан-жақты сипаттамасын алу мүмкін емес.

Осыған байланысты арнайы зерттеулер жүргізіледі: топырақ, геоботаникалық және мелиорациялық.

Топырақты зерттеу кезінде топырақты негізгі табиғи қасиеттерімен сипаттайтын мәліметтер мен материалдар алынады. Топырақ деректері дала жұмыстары мен зертханалық талдаулардан алынады.

Геоботаникалық зерттеулер табиғи жем-шөп алқаптарында (шабындық, жайылым) өсетін өсімдіктер қауымдастығының құрамы мен сапасы туралы мәліметтер береді. Олар мал азықтық алқаптардың типтелуін анықтауға және олардың өнімділігінің сипаттамасын алуға мүмкіндік береді.

Мелиоративтік зерттеулер кезінде жер алқаптарының дақылдық- техникалық жағдайы, ылғалдылық дәрежесі, жер асты суларының болуы және т.б.мәліметтер алынады Жер кадастры сонымен қатар аумақты аймақтарға бөлу және жерді экономикалық бағалау мақсатында ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына экономикалық және статистикалық зерттеулер жүргізеді.

Жер учаскелерін тіркеу және есепке алу кезінде мынадай материалдар мен мәліметтер пайдаланылады:

1) жердiң, жер учаскелерiнiң және жер пайдаланулардың кеңiстiкте орналасуын сипаттайтын әр түрлi түсiрiстердiң жоспарлы-картографиялық материалдары;

2) жер учаскелерiнiң орналасқан жерi (шекаралары) мен аудандары, жер пайдаланушылар және жер пайдалану құқығының негiздерi туралы мәлiметтер бар жоспарлау-картографиялық материалдар мен жер учаскесiн алу құжаттары;

3) жердің аумақтық жағдайын, бөлінуін және пайдаланылуын сипаттайтын жер ресурстарын пайдаланудың бас схемасының, облыстың, ауданның жерге орналастыру схемаларының жоспарлау-картографиялық материалдары мен құжаттары;

4) ауыл шаруашылығы алқаптарын жоспарлауға арналған жоспарлау-картографиялық материалдар мен құжаттар;

5) жердiң кеңiстiкте орналасуы, жай-күйi және шаруашылық аралық бөлiнуi туралы мәлiметтердi қамтитын шаруашылықаралық жерге орналастырудың жобалары мен өзге де құжаттары;

6) жер пайдалануының, жер және ауыспалы егістің кеңістіктік жағдайы мен құрылымы туралы мәліметтерді қамтитын ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының шаруашылықішілік жерге орналастыру жобалары мен өзге де құжаттары;

7) орман шаруашылығы кәсiпорындары аумағының кеңiстiк жағдайы, көлемi мен пайдаланылуы туралы мәлiметтер қамтылған орман шаруашылығын жүргiзудiң жоспарлары мен материалдары;

8) қала шегiндегi жердiң мөлшерi, жай-күйi және пайдаланылуы туралы ақпаратты қамтитын қалалардың бас жоспарлары және қала жерлерiнiң жер-шаруашылық құрылымының материалдары;

9) кәсiпорындар мен олардың бiрлестiктерi жерлерінің  мелиорациялық жағдайына арналған материалдар;

10) ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының, тәжірибе станцияларының және ғылыми-зерттеу мекемелерінің есеп беру және есепке алу материалдары.

Барлық материалдар мазмұны, сенімділігі және толықтығы бойынша талданады, өңделеді, содан кейін жер-кадастрлық мәліметтерді алуға пайдаланылады. Бұрын жүргізілген зерттеулер мен ізденістер материалдары кезеңді түрде жаңартылып отыруы керек, бұл үшін оларды жүргізуге қаражат бөлу қажет.

Жердің есебін жүргізу үшін бастапқы мәліметтерді алудың, өңдеудің және талдаудың статистикалық әдістері.

Жер кадастрында бастапқы және арнайы ақпаратты алудың, өңдеудің және талдаудың статистикалық әдістері кеңінен қолданылады. Жер-кадастрлық көрсеткіштерді және ең алдымен, бағалауды есептеуде математикалық және статистикалық әдістер қолданылады. Жерді бағалау кезінде жердің құрамы мен пайдаланылуы, ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығы, өнімнің өзіндік құны, жалпы өнім, рентабельділік және т.б. туралы жаппай мәліметтерді жинақтау және жүйелеу жүзеге асырылады.

Статистикалық бақылаудың негізгі нысандары есеп беру және халық санағы болып табылады. Есеп беру – статистика органдары белгілі бір мерзімде тиісті кәсіпорындардан, мекемелерден және ұйымдардан заңмен белгіленген құжаттар түріндегі қажетті материалдарды алатын бақылау нысаны. Санақ – статистикалық органдар белгілі бір күнге арнайы ұйымдастырылған сауалнамалар арқылы материалдарды жинайтын бақылау нысаны.

Жер кадастры жылдық есеп беруді қамтамасыз етеді. Кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер жыл сайын 15 қарашадан кешіктірмей тиісті аудандардың (қалалардың) атқарушы органдарына 1 қарашадағы жағдай бойынша олардың пайдалануындағы жерлердің жыл ішінде орын алған құрамындағы өзгерістер туралы бірыңғай бекітілген нысандағы есептерді ұсынады.

Тиісті мемлекеттік жер ресурстарын басқару органдары 1 қаңтардағы жағдай бойынша аудандар, облыстар, республика бойынша жердің болуы және бөлінуі туралы есептерді жасайды. Жыл сайын бұл есептер ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің бар-жоғы туралы мәліметтерді (соның ішінде суармалы және құрғатылатын жерлердің бар-жоғы туралы бөлек мәліметтерді), олардың түрлері мен жер пайдаланушылар бойынша бөлінуі, сондай-ақ өткен жылы заңды және жеке тұлғаларға берілген жерлер туралы мәліметтерді қамтиды. .

Тіркеу сипатына қарай ағымдағы (үздіксіз) және үзіліссіз бақылауларды ажыратамыз. Ағымдағы бақылау кезінде объектінің күйінің өзгерістері орын алуына қарай жүйелі түрде тіркеледі. Оларға жер пайдалану құрамының, сондай-ақ жер учаскелерінің өзгеруін есепке алу жатады.

Үзіліссіз бақылау кезінде өзгерістер белгілі бір көп немесе аз ұзақ кезеңдерден кейін жүзеге асырылады.

Олар, өз кезегінде, мерзімді болып бөлінеді, яғни олар белгілі бір уақыт аралығында жүйелі түрде жүзеге асырылады, ал бір реттіктер қажетіне қарай орындалады. Үздіксіз бақылауға мысал ретінде деректері 5 жылда бір рет жаңартылатын жерді бағалау, ал біржолғы бақылауға көпжылдық екпелердің санағы, жерді түгендеу, топырақ, геоботаникалық, мелиоративтік зерттеулер, жерді зерттеу және жерді пайдалануды жатқызуға болады. Олар қажет болған жағдайда жүзеге асырылады.