Лекция 8

Грейдер – элеватор

Полуприцепной грейдер-элеватор:

1 – нож; 2 – конвейер; 3 – двигатель

Рис. 1. Грейдер-элеватор ДЗ-Б01:

1 – подмоторная плита; 2 – трап; 3 – ходовые колеса; 4 – лыжа транспортера; 5 – режущий диск; 6 – плужная рама; 7 – растяжка нижней секции транспортера; 8 – откидная опора; 9 – основная рама; 10 – опорно-сцепное устройство к трактору; 11 – прицепное устройство для транспортирования автомобилем; 12 – арка транспортера; 13 – транспортер; 14 – растяжка верхней секции транспортера; 15 – карданная передача к ведущему барабану транспортера; 16 – гидроцилиндр подъема плужной рамы; 17 – гидроцилиндр подъема верха транспортера; 18 – трансмиссия; 19 – двигатель

Грейдер-элеватор – землеройная машина непрерывного действия для срезания грунта и перемещения его в сторону (в отвал) или в транспортные средства. Грейдер-элеваторы применяются при строительстве дорожных насыпей, рытье выемок и каналов, планировочных работах и т. п. Грейдер-элеваторы относятся к машинам непрерывного действия, у которых функции копания и перемещения грунта разделены и выполняются двумя разными рабочими органами: ножом и ленточным конвейером.

Классификации грейдер-элеваторов:

- по типу рабочего органа:

- грейдер-элеваторы с дисковым ножом (неповоротным или поворотным) – основными частями являются рама, к которой подвешена плужная балка с установленным на ней ножом в форме диска со сферическими поверхностями, отвальный ленточный конвейер для отсыпки грунта в отвал или транспортные средства и привод;

- с системой прямых ножей (землеройные струи) – приспособлен для разработки только легких или средней плотности взрыхленных грунтов.

- по расположению транспортирующих устройств:

  - с поперечно расположенным конвейером – могут отсыпать грунт непосредственно в отвал или в транспортные средства;

  - диагонально расположенным конвейером – применяются только для выдачи разрабатываемого грунта в транспортные средства;

  - поворотным конвейерами – могут отсыпать грунт непосредственно в отвал или в транспортные средства.

- По типу привода:

- с механическим дизель-электрическим приводом;

- гидравлическим дизель-электрическим приводом;

- с многомоторным дизель-электрическим приводом.

- по способу перемещения:

- прицепные;

- полуприцепные;

- навесные;

- самоходные.

Прицип работы: срезаемый дисковым, плужным или прямым ножом грунт поступает на ленточный конвейер и перемещается им к месту выгрузки. Нож грейдер-элеватора, выполненный чаще всего в виде диска диаметром 600-1000 мм, вырезает грунт, который поступает на наклонный ленточный  конвейер (длина 8-10 м) и выносится в сторону. Ленточный конвейер в рабочем положении выступает в сторону на несколько метров, а в транспортном – складывается, помещаясь в габаритные транспортные размеры грейдер-элеватора. С помощью механизма подвески рама конвейера может менять угол наклона к горизонту, что позволяет регулировать дальность выгрузки грунта.

Рис. 2. Рабочий орган грейдера-элеватора:
1 — вертикальная стойка; 2 — соединительная планка; 3 — кронштейн; 4 — регулировочная планка; 5 — кронштейн дискодержателя; 6 — хвостовик кронштейна;’ 7 — плужная рама; 8 — дисковый нож; 9 — соединительная шайба; 10 — нейтральный болт

Характерные особенности этих машин – низкая стоимость работ по сравнению с другими землеройными машинами, а также простая организация процесса.

3 – сурет – Схема работы грейдер-элеватора с перемещением грунта: 
а – в отвал; б – в транспортные средства;

Основными условиями успешной работы грейдер-элеватора являются:

- равнинный характер местности, подлежащей разработке;

- возможно большая протяженность разрабатываемого участка (>500 – 1000 м);

- возможность разработки грунта круговыми рейсами (во избежание холостых переездов, имеющих место, например, при одностороннем резерве);

- разрабатываемый грунт должен обладать связностью и по сопротивлению резанию соответствовать II или III категории.

При разработке сыпучих грунтов производительность грейдер-элеваторов резко снижается вследствие просыпания грунта во время передачи его с ножа на транспортер.

Технология производства работ

При возведении насыпи выполняют следующие работы:

- разработка грунта в резерве и послойная отсыпка его в насыпь грейдер-элеватором;

- послойное разравнивание грунта бульдозером;

- послойное уплотнение грунта.

Разрабатывают грунт в резерве и отсыпают его в насыпь, как минимум, на двух захватках, между которыми оставляют разрыв шириной 10 - 15 м (рис. 4).

Рис. 4. Технологическая схема производства земляных работ при возведении насыпи грейдер-элеватором из двусторонних боковых резервов:

1 - отсыпаемый слой земляного полотна; 2 - грейдер-элеватор Д-437А; 3 - бульдозер Д-493; 4 - прицепной каток Д-625 на пневмошинах; 5 - полуприцепной каток Д-551 на пневмошинах; 6 - готовый участок земляного полотна

Сначала грунт разрабатывают и отсыпают на первой захватке при кольцевых проходах грейдер-элеватора. После отсыпки объема грунта, достаточно для первого слоя толщиной 30 - 35 см насыпи в рыхлом состоянии, грейдер-элеватор перемещают на вторую захватку для отсыпки на ней первого слоя грунта, оставляя первую захватку для разравнивания и уплотнения грунта.

В таком же порядке отсыпают второй и третий слой насыпи.

Перед началом работы в резервах разбивают линию первой борозды (рис. 5).

Рис. 5. Схема зарезания первого прохода грейдер-элеватора

Расстояние этой линии от оси земляного полотна определяют по формуле:

A=B2+mH+d2sinα,  м

где В - ширина земляного полотна, м;

m - заложение откоса;

h - высота насыпи, м;

d - диаметр диска грейдер-элеватора, м;

α - угол захвата диска по зарезанию, град.

Для прохода грейдер-элеватора из одного резерва в другой при разворотах в конце захватки и земляном полотне оставляют разрывы шириной по основанию 10-15 м.

На участках разрывов в земляном полотне, а также на участках, где имеются значительные отклонения от средней величины рабочих отметок насыпи, земляное полотно должно отсыпаться другими землеройно-транспортными машинам: бульдозерами, скреперами.

Для повышения производительности грейдер-элеватора следует:

- разрабатывать слои грунта при оптимальном заглублении дискового плуга. При этом в зависимости от группы грунта по трудности разработки необходимо опытным путем подобрать величину заглубления и углы установки дискового плуга, обеспечивающие максимальный размер вырезаемой грунтовой стружки с учетом тяговой мощности машины в наиболее полную передачу грунта на ленту конвейера;

- затачивать дисковой плуг по мере затупления его режущей кромки с углом заострения 10-15;

- периодически поворачивать дисковой плуг на оси его закрепления в целях обеспечения равномерности износа;

- заменять диск при уменьшении его диаметра на 15-20% вследствие износа;

- устанавливать ленточный конвейер под углом к горизонту не круче 22°;

- уменьшать наклон ленточного конвейера при отсыпке нижних слоев насыпи и при сильном ветре.

Недостатком работ с применением грейдер-элеватора является нарушение структуры грунта, связанное с его размельчением, и вследствие этого быстрое уменьшение естественной влажности грунта до начала его уплотнения. Поэтому особое внимание следует уделять своевременности укатки и увлажнению отсыпаемого грунта до оптимальной влажности перед его уплотнением.

Работу грейдер-элеватора и работающих с ним сопутствующих машин, осуществляющих послойное, разравнивание, увлажнение и уплотнение отсыпаемых грунтов, следует выполнять двумя смежными захватками.

Рисунок 8.4. Углы установки дискового плуга грейдера-элеватора:

а - план; б - вид сбоку;  - угол захвата;  - угол резания;  - угол заострения плуга; l-l - ось вращения дискового плуга

Таблица 8.2

Работа грейдера-элеватора

| Угол | Углы установки дискового плуга, град для |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | супеси и разрыхленного грунта | суглинки | глины |
| Резания | 40-50 | 30-40 | 20-30 |
| Захвата | 55 | 45 | 40 |