Лекция 9

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РУЛЕЖНЫХ ДОРОЖЕК, ПЕРРОНА И МЕСТ СТОЯНКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ.

9.1 Общие требования к планировке рулежных дорожек, перронов МС.  Планировка сети рулежных дорожек.

Рулежные дорожки (РД) – это специально подготовленные пути, предназначенные для руления и буксирования самолетов, соединяющие между собой отдельные элементы аэродрома. Рулежные дорожки подразделяются на магистральные, соединительные и вспомогательные. Магистральные РД предназначены для движения самолетов на старт для взлета и на место стоянки после посадки. Их располагают вдоль летной полосы для перемещения самолетов от одного конца к другому.

На магистральных РД на расстоянии 150-200 м от ИВПП устраивают специальные предстартовые площадки для опробования и запуска двигателей самолетов, а также для прицепки и отцепки тягачей при буксировании самолетов. Предстартовые площадки располагаются таким образом, чтобы допускать без помех одновременное движение по магистральной рулежной дорожке других самолетов.

Рис. 9.2. Схемы планировки предстартовых площадок аэродромов в различных странах мира:
а – Орли (Париж); б – Рузынэ (Румыния); в – Каструп (Копенгаген); г – Готвин (Лондон); д – Даллес (Вашингтон); е – Схипхол (Амстердам); ж – Каир

Соединительные РД соединяют магистральные РД с местом, где кончается пробег самолетов по ИВПП при посадке.

Для увеличения пропускной способности ИВПП и сокращения путей руления самолетов устраиваютсоединительные РД скоростного хода, примыкающие к ИВПП под углом 30-45°; расстояние от порога ИВПП до места примыкания скоростных РД в направлении посадки должно обеспечивать отруливание самолетом с ИВПП со скоростью 80-100 км/ч.

Вспомогательные РД проходят от магистральных РД до мест стоянок и отдельных сооружений служебно-технической территории.

Ширину РД назначают из условия обеспечения безопасности руления и буксировки самолетов. Для обеспечения плавного разворота самолетов на примыканиях и пересечениях РД предусматриваются закругления радиусом от 20 до 60 м.

Рулежные дорожки обычно имеют искусственные покрытия, аналогичные покрытию взлетно-посадочной полосы.

Для обеспечения безопасности движения самолетов по взлетно-посадочной полосе с искусственным покрытием и руления самолетов с газотурбинными двигателями на собственной тяге у кромок ИВПП и РД устраивают укрепленные обочины, так как двигатели этих самолетов, работая над неукрепленным грунтом за пределами кромки ИВПП и РД, могут засасывать этот грунт и получать повреждения.

Места стоянки (МС) самолетов представляют собой оборудованные площадки, предназначенные для стоянки и обслуживания самолетов. По характеру размещения самолетов МС делятся на групповые и индивидуальные (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Типы мест стоянок: а – групповые; б – индивидуальные

На групповых стоянках группы самолетов размещаются на больших площадках со сплошным покрытием, на индивидуальных – одиночные самолеты размещаются на отдельных площадках. На аэродромах, как правило, устраивают групповые места стоянок. Самолеты устанавливаются и выводятся на МС на тяге собственных двигателей или посредством буксирования специальными тягачами «хвостом вперед» или «носом вперед». В первом случае самолеты проталкиваются хвостовой частью вперед и выводятся со стоянки носовой частью; во втором случае самолеты при установке и выходе со стоянки перемещаются носовой частью вперед (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Способы установки самолетов на стоянке: а – хвостом вперед; б – носом вперед

Перроны в виде специально подготовленных площадей предназначены для кратковременной стоянки самолетов в целях посадки и высадки пассажиров, погрузки и разгрузки грузов и технического обслуживания самолетов. Соответственно перроны бывают пассажирские и грузовые.