8. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ АЭРОПОРТОВ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС АЭРОДРОМОВ.

8.1 Пропускная способность одиночной ВПП.

В основу расчета пропускной способности аэродрома положена пропускная способность одиночной ВПП, которая при выполнении взлетно-

посадочных операций ВС между последовательными взлетами Пмв., посадками Пмп. Или чередованием взлетов и посадок Пвп. и Ппв. определяется по простым формулам:

где  коэффициенты определяемые по формулам (4.18), (4.19);

∆t –соответствующие фактические временные интервалы между операциями (ВП – взлет-посадка; ПВ – посадка-взлет).

8.2 Пропускная способность многополосных аэродромов.

Общепринятый способ увеличения пропускной способности аэродрома – сооружение одной или двух дополнительных параллельных ВПП. Степень влияния дополнительной ВПП на пропускную спососбность аэропорта зависит в основном от расстояния между ВПП, погодно-климатических условий (условий полета по ПВП или ППП), способа использования ВПП и типа применяемой системы УВД.

В крупных аэропортах для повышения пропускной способности, как правило, сооружают несколько ВПП. При этом по характеру использования ВПП могут быть независимыми и зависимыми, специализированными и неспециализированными.

Независимыми являются ВПП, обеспечивающие безопасность одновременного использования полос в режиме чередующихся взлетов и посадок.

Зависимыми считаются ВПП, одновременная летная работа на которых допускается лишь с учетом соответствующей увязки полетов самолетов на обеих ВПП во времени.

Специализированными считаются ВПП, предназначенные для выполнения однотипных летных операций, т.е. только взлетов или посадок. При смешанном движении, т.е. одновременно выполнении взлетов и посадок, ВПП считаются неспециализированными.

Исследования как отечественных так и за рубежных специалистов показали, что из всех возможных видов компановки генеральных планов аэродромов наибольшую пропускную способность имею.т четыре попарно параллельные полосы с расположением аэровокзального комплекса в центре между ними (рис. 4.1)

Рис. 8.1. пропускная способность различных систем ВПП в условных единицах.