Лекция 2. Организация технических изысканий мостовых переходов.

Выбор местоположения мостового перехода. Топографо-геодезические работы׃ фотосъемка плана мостового перехода, проектирование подходов к мосту, продольное нивелирование, морфометрические работы, фотосъемка и подбор морфоствора, определение характерных уровней воды, скорости потока воды, а также построение продольного профиля реки; гидрометрические работы׃ измерение глубины воды, скорости потока,

построение элементарной кривой расходов, инженерно-геологическая проверка.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ.

2.1 Топографо-геодезические работы фотографирование плана мостового

перехода, трассирование дороги до и после моста.

Мостовые переходы в соединении между собой населенных пунктов, расположенных на двух берегах, предварительно изучаются и изучаются по условным признакам топографической карты при направлении автомобильных дорог, проходящих по ней. Основная цель этого исследования определяется расчетом их грунтовых обозначений с учетом контурных и высотных препятствий в населенных пунктах, горах, впадинах и т. п., встречающихся перед дорогами и мостовыми переходами. На Топографо-геодезических работах выполняется съемка сверху аэрофотоснимка. По тому же рисунку облегчают трассирование автодорог, полное наблюдение за проектируемыми реками мостового перехода, оценка их формы расположения и общего видения.

К мостовым переходам относятся само устройство мостового перехода, отвалы грунта до моста и после моста, сооружения регулирования стока воды, уменьшающие или полностью устраняющие размывы под мостом.

|  | Рисунок 2.1. Предмостовые почвы: а - конусообразный конус (план и форма); б - водосливные плотины, которые смешаны с канавой. |
| --- | --- |