Лекция 3. Гидрологические расчеты.

Определение расходов по соответствующим уровням вероятностей превышения воды.

3.1 ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Сооружения мостовых переходов взаимодействуют с водным потоком и подвергаются опасности затопления, подмыва и размыва текущей водой, а также повреждения ледоходом. Степень опасности повреждения сооружений при прочих равных условиях определяется высотой половодья, или паводка, которая меняется из года в год. Мостовые переходы должны выполнять свои функции в течение долгого срока службы (обычно не менее столетия). За это время на реке могут появиться не только малые, но и большие половодья, в том числе превышающие те, которые были уже зафиксированы.

Чтобы сооружения перехода были запроектированы и построены правильно, т. е. были всегда устойчивы и их можно было нормально эксплуатировать в течение всего срока службы, необходимо расчет размеров и конструкций сооружений основывать на точном прогнозе возможных высот половодий и паводков.

Каждое половодье (или паводок) характеризуется несколькими показателями; величиной максимального расхода Qmax, отметкой наивысшего уровня воды Hmах, максимальной скоростью течения, продолжительностью и т. д. Основным показателем является расход воды, величина которого формируется в процессе стока на водосборе вне места расположения мостового перехода. Поэтому прогноз условий, опасных для сооружений мостовых переходов, может быть сведен к прогнозу максимальных годовых расходов воды в реке и к последующему определению вторичных характеристик потока по гидрометрическим кривым.

Для больших рек прогноз величин максимальных расходов выполняют, как правило, на основе статистических данных о режиме водного стока реки за период, предшествующий постройке мостового перехода. Только для рек с площадью водосбора менее 30 000 км2 в случае, если непосредственные наблюдения за режимом реки не проводились, разрешается применение норм стока по СН 435-72.

Прогноз базируется на следующих представлениях об изменчивости характеристик речного стока:

годовой цикл стока закономерен, отображает смену времен года i тип питания реки;

ежегодные колебания фазовооднородных характеристик стока, например максимальных расходов или объема стока весенних половодий, подчинены закону больших чисел, т. е. средние величины этих характеристик устойчивы независимо от продолжительности наблюдений.

закономерности колебаний стока свободных рек относительно устойчивы в периоды, продолжительность которых равна нескольким столетиям (т. е. превышает срок службы сооружений мостовых переходов), так как за это время не может произойти существенных изменений в климате и почвенном покрове бассейна реки. Поэтому закономерности колебаний стока, установленные по данным за предшествующий период, могут считаться действующими и для последующего периода;

величины характеристик стока являются случайными для каждого данного года, и поэтому они не могут быть прогнозированы по срокам появления. Возможен только вероятностный прогноз характеристик стока, в частности максимальных расходов.

Для установления средних значений максимальных годовых расходов за длительный период времени и закономерностей их колебаний используются статистические данные наблюдений за режимом реки на постоянных гидрологических постах в период, предшествующий проектированию мостового перехода. Отбору этих данных должно быть уделено большое внимание. Нельзя объединять фазоворазнородные расходы. Например, если на реке бывают половодья как от таяния снега, так и от ливней, то при прогнозировании весенних половодий нельзя использовать данные о ливневых паводках даже за те годы, когда они превышали половодья от талых вод. Необходимо тщательно анализировать условия стока в каждом году, чтобы исключить влияние таких естественных факторов, искажающих истинную картину максимального стока, как подпор, ледяные заторы и т. п., когда нарушается закономерная связь расходов и уровней воды (см. рис. XVIII.11).

Должно быть также учтено, что влияние хозяйственной деятельности человека на территории бассейна может существенно изменять высоты паводков. Агролесомелиоративные мероприятия, изменение системы землепользования, вырубка леса могут менять условия стока на огромных площадях водосбора. Иногда может оказаться целесообразным использовать для прогноза режима реки только те данные, которые характерны для последующих лет, когда будет эксплуатироваться мостовой переход. Сильно меняют условия стока гидроэнергетические сооружения на реках. Поскольку деятельность человека на реке не является случайной, а направлена на ее планомерное использование, то расходы воды в случае регулирования стока не могут считаться случайными. Поэтому применение статистических приемов прогноза высоты половодий ограничено свободными реками.

Результаты прогноза, основанного на статистических данных, должны подвергаться всесторонней проверке главным образом путем сопоставления с натурными данными о прошедших паводках. Это позволит избежать грубых ошибок, хотя некоторая погрешность неустранима в связи с известной схематизацией явлений, которая допускается при конкретном расчете по ограниченному количеству данных о режиме реки.

Максимальный расход определенной величины может быть охарактеризован вероятностью его превышения еще большими расходами. Если какой-либо расход является расчетным для сооружений мостового перехода, при котором запасы устойчивости сооружений будут исчерпаны, то вероятность превышения этого расхода будет одновременно вероятностью опасных условий работы сооружений. Вероятность превышения расхода выражается в долях единицы и справедлива для каждого года, так как с определенной степенью вероятности можно ожидать превышения расчетного расхода в любом году. Чем больше максимальный расход, тем меньше вероятность его превышения еще более значительными расходами.

Вероятность превышения может быть отнесена не только к одному году, но и к длительному периоду времени. В этом случае можно отождествлять вероятность превышения с частотой, т. е. с числом случаев превышения за этот период. Например, если вероятность превышения максимального расхода весеннего половодья, которое бывает 1 раз в год, равна 0,02 в каждом году, то это одновременно обозначает, что такой максимальный расход будет превышен еще большими: в среднем 1 раз за каждые 50 лет; 2 раза за 100 лет и т. д. Превышение за длительный срок почти достоверно.

Нормы частоты нарушения нормальных условий эксплуатации, т. е. ограничений перевозок и скорости движения автомобилей, и нормы частоты возникновения опасности повреждения сооружений устанавливаются техническими условиями проектирования автодорожных мостов.

Вероятность превышения расчетных максимальных расходов половодий меняется соответственно народнохозяйственному значению видов транспорта, а также в зависимости от вида сооружений (табл. XIX. 1).

В связи с этим к нормам проектирования железнодорожных мостовых переходов предъявляют более высокие требования, чем к нормам для автодорожных переходов.

Насыпи автомобильных дорог имеют достаточно широкую проезжую часть, укрепленную твердыми материалами в большинстве случаев с применением вяжущих веществ. Поэтому перелив через автодорожную насыпь менее опасен, чем через железную дорогу, и сопровождается меньшими повреждениями земляного полотна. Этим объясняется меньшая частота превышения наибольшего расчетного расхода для железнодорожных насыпей по сравнению с автодорожными.

Таблица XIX. 1

| Тип сооружений | Категорий дорог | Вероятность превышения |
| --- | --- | --- |
| Мосты | I – III и городские IV и V | 1:100 1:50 |
| Трубы | I II, III и городские | 1:100 1:50 |
| Деревянные малые мости | IV и V | 1:33 |
| Пойменные насыпи | - | То же, что и для мостов |

Принципиальная схема обоснования расчетной вероятности превышения паводка (ВП) показана на рис. XIX.1. На графике по оси ординат отложены приведенные стоимости мостового перехода, определенные при проектировании его по паводкам с различной ВП. Полностью устойчивые при любых паводках переходы имеют большую строительную стоимость, но перерывов движения по ним нет. Наоборот, переходы, запроектированные по низким паводкам, дешевы, но велики эксплуатационные расходы по перевозкам в связи с перерывами движения, а также расходы по восстановлению перехода, повреждаемого высоким паводками. Некоторой ВП (ось абсцисс на рис. XIX.1) соответствует минимум приведенной стоимости Cmin.

Это и есть наивыгоднейшая вероятность превышения, которую следует принимать за расчетную. Подобного рода расчеты служат основанием для составления расчетных норм ВП паводков.

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ВОДЫ И СКОРОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДАМ

Для проектирования мостовых переходов необходимо знать не только величины максимальных расходов, но и подъем уровня воды, а также скорости течения при расчетных половодьях. Если известен максимальный расход паводка, т. е. первичный фактор, определяющий режим водного стока свободной реки в месте предполагаемой постройки мостового перехода, то отметку уровня воды и скорость течения можно определить по кривым расхода и скорости. Последние строят на основании непосредственных гидрометрических измерений. Следует иметь в виду, что если величина расхода паводка практически не зависит от очертания поперечного сечения долины в месте расположения проектируемого мостового перехода, то скорость течения и наполнение долины (т. е. подъем уровня воды) в сильной степени связаны с местными характеристиками долины: шириной, уклоном, шероховатостью. Поэтому гидрометрические кривые, построенные для одного участка (сечения) реки, нельзя использовать при проектировании сооружений на другом участке, за исключением случаев, когда местные характеристики этих участков полностью идентичны.

Гидрометрические работы редко удается провести в год наивысшего паводка, тем более они не могут быть проведены в год расчетного паводка, который, как правило, на реке еще не наблюдался. Поэтому для определения уровней и скоростей течения кривые расхода и скорости должны быть предварительно экстраполированы за пределы того наивысшего уровня воды, при котором проводились гидрометрические измерения.

Непосредственную графическую экстраполяцию кривой расхода выполнить обычно затруднительно, так как точки, по которым проводится эта кривая, характеризуются значительным разбросом, тем большим, чем за большее число лет наблюдений используются гидрометрические данные. Этот разброс закономерен и объясняется неодинаковой высотой паводков в разные годы, в связи с чем одному и тому же уровню часто соответствуют разные уклоны, величина которых зависит от максимального подъема уровня во время паводка. Можно устранить такой разброс точек, а вместе с ним и петлеобразное очертание кривой, т. е. двузначность зависимости Н = f (Q), если строить кривую расхода по величинам расходных характеристик:

где i -  уклон; z – фактическое падение уровня воды на длине l во время измерения Q

Чтобы не оперировать огромными цифрами расходных характеристик потока (что определяется очень малыми значениями уклонов), можно величины этих характеристик заменить величинами К : , где l — расстояние, на длине которого измеряется уклон реки. Это расстояние обычно значительно, например расстояние между двумя створами водомерного поста. Таким образом, если обозначить падение свободной поверхности на длине l через z, то кривые расхода для устранения разброса точек и для получения однозначной зависимости необходимо строить в координатах

(ХIХ.13)

На рис. XIX.7 показана кривая расхода в обычных координатах, характеризуемая значительным разбросом точек, и та же кривая, построенная в приведенных координатах [см. уравнение (XIX.13)I, в связи с чем разброс точек почти исчез. Уклоны или соответствующие им падения z должны вводиться в расчет фактически наблюдавшиеся во время каждого из гидрометрических измерений.

После устранения разброса точек для экстраполяции кривых расхода можно пользоваться как графическим простейшим, так и графоаналитическим приемом с подбором эмпирических уравнений.

Величина падения z практически постоянная при максимальных расходах паводков разной высоты. Поэтому переход от величины Qz к расходу Q для расчетного паводка не представляет затруднений.

При построении кривых скорости необходимо иметь в виду, что в различных частях одного и того же поперечного сечения речной долины скорости сильно разнятся, так как формируются в различных условиях. Скорости пойменного потока малы и характеризуют режим протекания потока при малых глубинах и большой шероховатости покрытого растительностью неподвижного дна. Скорости течения воды в русле обычно значительны. Дно русла сложено наносами, перемещающимися в паводок, и имеет меньшую шероховатость, чем пойма, а глубина воды в русле больше, чем на пойме. Поэтому кривые средней скорости для всего сечения потока при паводках, когда залиты и поймы, не могут считаться характерными. При решении ряда проектных задач необходимо строить раздельные кривые средней скорости для русла и для каждой поймы.

Кривые скорости дают явно двузначную зависимость v = f (H), и отличие наивысшего уровня от уровня, при котором наблюдается максимальная скорость, обычно весьма значительно.

Устранение петлеобразного очертания кривой скорости и одновременно разброса натурных точек достигается тем же приемом, что и для кривых расхода. Вместо зависимости v = f (H) строят кривую

(ХIХ.14)

Однозначную приведенную зависимость vz = f (H) экстраполируют обычно графически без подбора эмпирической формулы.

По экстраполированной кривой vz = f (H) можно найти скорость при наивысшем уровне паводка, соответствующем максимальному расходу с расчетной вероятностью превышения. Однако это не будет максимальной скоростью для расчетного паводка, которая наблюдается при более низком уровне и большем падении z. Отыскать такой уровень и определить величину максимальной скорости по кривой vz = f (H) довольно трудно. Поэтому обычно определяют только скорость течения при наивысшем уровне паводка и устанавливают коэффициент перехода от этой скорости к наибольшей по данным непосредственных измерений при нескольких паводках. Чаще всего этот коэффициент оказывается не зависящим от высоты паводка.

В большинстве случаев створ, по которому наблюдают за уровнями и расходами реки, не совпадает со створом проектируемого мостового перехода. Поэтому после определения характеристик расчетного паводка для створа, где велись наблюдения (створ водомерного поста гидрометеорологической станции), необходимо установить эти же характеристики для места расположения проектируемых сооружении.

Если расстояние от водомерного поста до мостового перехода невелико, так что разница в площадях водосбора для двух створов практически незаметна, то величину максимального расхода можно считать одинаковой для обоих створов. При существенной разнице площадей водосборов необходимо ввести соответствующий корректив.

Кроме величины расчетного расхода, для проектирования мостового перехода необходимо знать уровень воды, соответствующий этому расходу. Приближенно разницу в уровнях воды, соответствующих одному и тому же максимальному расходу паводка, в створах водомерного поста и мостового перехода можно найти по известной величине уклона при наивысшем уровне паводка. Если невозможно перенести отметку уровня по уклону, то строят кривую связи уровней в месте длительного их изучения и на проектируемом мостовом переходе. Для этого проводят краткосрочные наблюдения за уровнями в месте пересечения реки дорогой и по соответственным уровням, одновременно фиксируемым в двух створах реки, строят кривую связи уровней, аналогичную кривой связи расходов (см. рис. XIX.4). Зная, что при очень высоких паводках уровни воды меняются значительно слабее, чем величины максимальных расходов, следует считать, что перенос уровней по уклону или по кривой связи уровней будет достаточно надежным.

Какой-либо перенос величин скоростей течения при высоких паводках со створа водомерного поста на створ мостового перехода практически невозможен. Это объясняется тем, что скорость течения в сильной степени определяется местными условиями. Например, в условиях местного сужения речной долины и уменьшения ширины пойм скорости течения в русле и на пойменных участках в месте сужения будут значительно отличаться от скоростей на соседних участках долины. Поэтому для точного определения скоростей течения в створе проектируемого мостового перехода необходимо ввести гидрометрические наблюдения непосредственно в этом створе (хотя бы ограничиваясь измерениями только в пределах русла реки) и строить кривую скорости течения в русле, необходимую для дальнейших расчетов.

Для приближенного построения кривых расхода и скоростей течения можно использовать морфометрический способ, заключающийся в оценке шероховатости русла и пойм и по их внешним морфологическим и геометрическим признакам и в расчете расхода и скоростей течения по уравнению равномерного движения.

Расчетному уровню половодья соответствуют расход Qs и расходная характеристика К = Qs : . Эта характеристика может быть выражена по уравнению равномерного движения воды через геометрические размеры и шероховатость поперечного сечения потока (рис. XIX.8, а):

(ХIХ.15)

где  - площадь поперечного сечения; h – средняя глубина; С – коэффициент Шези, обычно выражаемый по формуле Маннинига  или Базена n – коэффициент шероховатости по Маннингу; - коэффициент шероховатости по Базену. Гидравлический радиус при этом считается равным средней глубине

В этой формуле индексом «р» обозначены размеры и параметры поперечного сечения потока в русле, а индексом «п» - на пойме.

Знак суммирования в правой части равенства (XIX.15) означает не только суммирование расходных характеристик пойменных потоков, но и возможное разделение каждого пойменного потока на части, характеризуемые разной шероховатостью.

Пользуясь формулой (XIX. 15), задаются нескольким произвольными уровнями воды (наполнениями речной долины), вычисляют соответствующие расходные характеристики К и строят кривую расходных характеристик (рис. XIX.8, б), по которой затем определяют расчетный расход при наивысшем уровне расчетного паводка, зная уклон реки.

В расчетах отверстий мостов большое значение имеет распределение максимального расхода паводка по ширине разлива, которое также может быть найдено из уравнения (XIX. 15). В частности, относительная величина руслового расхода

(ХIХ.16)

а суммарного пойменного

(ХIХ.17)

Следовательно, зная величину полного расчетного расхода реки и его распределение между руслом и поймами, можно найти величины частных расходов

и          (ХIХ.18)

а также средние величины скоростей течения в русле и на поймах при расчетном паводке

и ,             (ХIХ.19)

Этот расчет может быть выполнен для любого уровня воды, интересующего проектировщика (см. гл. XX).

Необходимые для расчета величины коэффициентов шероховатости русел и пойм приведены в табл. XIX.4.

Таблица ХIХ.4

| Морфологические признаки | Коэффициент шероховатости n |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименьший | наибольшая | средний |  |
| Русло земляные ровные; полугорных рек; незаросшие поймы; Русла земляные извилистые; галочно-валунные; суходолы ровные; поймы, заросшие на 10% Русло земляные очень извилистые; суходолы извилистые; поймы, заросшие на 20% Суходолы, засоренные камнем и заросшие; поймы, заросшие на 50% Поймы, заросшие на 70% Поймы, заросшие на 100% | 0,025 0,035 0,040 0,050 0,165 0,120 | 0,045 0,050 0,065 0,100 0,170 | 0,035 0,040 0,050 0,070 0,100 0,200 | 30 25 20 15 10 5 |

Во всех случаях желательна натурная проверка норм коэффициентов шероховатости, для чего можно использовать даже единичные простейшие замеры скоростей течения по возможности при нескольких уровнях воды в реке, сопровождаемые установлением уклона водной поверхности.

Морфометрическим расчетом могут быть установлены относительные пойменные расходы и раздельно для каждой из пойм. Так,

(ХIХ.20)

(ХIХ.21)

Здесь Индексом «лп» обозначены характеристики левой поймы, а «пп» – правой.

Очевидно, таким же образом могут быть рассчитаны относительные расходы, проходящие по характерным частям пойм (разные глубины, шероховатости).

Формулами (XIX.16), (XIX.17), (XIX.20), (XIX.21) можно пользоваться и в том случае, когда величина общего расхода (в м3/с) неизвестна. В этом случае расходы пойм (или их частей) будут выражены в долях полного расхода, принимаемого за единицу или 100%.

Морфометрический расчет дает также возможность установить ширину участка поймы, примыкающую к руслу, по которому проходит заданный относительный расход Qпмб/Q:

(ХIХ.22)

Этот расчет используется при определении длины пойменного участка отверстия моста (см. гл. XX).